# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   西安康护医院建设项目

建设单位（盖章）： 西安康护医院管理有限

公司

编制日期：   二〇二二年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安康护医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 陕西省西安市莲湖区振华北巷7号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度108°56′25.535″，纬度34°17′12.762″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8416疗养院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生-111.医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 6.6 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地 面积（m2） | 2491.8 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划、规划环境 影响评价及审查意见符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与相关政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修改版），本项目属于Q8416疗养院，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目为“三十七、卫生健康 6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”属于鼓励类项目；对比《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），拟建项目不属于限制投资类项目，且本项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。 综上，项目符合国家和地方现行产业政策。 （2）卫生规划 根据《西安市“十四五”卫生健康事业发展规划》，到2025年，建立与全市经济社会发展水平相适应的基本医疗卫生制度，建立与城市功能定位相匹配的公共卫生与医疗服务体系，全市卫生健康主要指标在副省级城市和国家中心城市中位居第一方阵。全体市民享受到更高水平、更高质量全生命周期健康服务，将西安打造成为高标准区域卫生健康中心。到2025年，80%以上的综合医院、康护医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。鼓励医疗卫生机构与养老机构开展协议合作，进一步整合优化基层医疗卫生和养老资源，提供医疗救治、康复护理、生活照料等服务。支持医疗资源丰富地区的二级及以下医疗机构转型，开展康复、护理以及医养结合服务。 本项目建设有利于提高医院医疗服务社水平，缓解住院、康复病人住院难等问题，将使更多患者得到更优质的医疗保健服务，符合规划要求。 （3）《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》符合性分析 根据《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》内容，以地级市为单位，实施“城医联动”项目，通过中央预算内投资引导，带动地方、社会力量投入，支持医疗资源丰富地区盘活资源，将部分有一定规模、床位利用率不高的二级医院转型改建为康复医疗机构和护理院、护理中心，同步完善土地、财税、价格、医保支付、人才等政策工具包，重点为急性期后的神经、创伤等大病患者，老年等失能失智人群，临终关怀患者提供普惠性医疗康复和医疗护理服务，为建立适应人民群众需求的康复、护理体系探索有效路径。 本项目属于康复医疗项目，符合方案内容要求。 （4）《医疗机构管理条例》符合性分析 根据《医疗机构管理条例》可知，机关、企业和事业单位可以根据需要设置医疗机构，并纳入当地医疗机构的设置规划。 本项目符合《西安市2015-2020年医疗机构设置规划》中“重点鼓励发展康复、老年病、儿科、精神卫生、妇产专科、肿瘤六大专科医疗机构”内容要求。 （5）《陕西省医疗机构管理条例实施办法》符合性分析 根据《陕西省医疗机构管理条例实施办法》可知：申请医疗机构执业登记必须填写《医疗机构申请执业登记注册书》，并向登记机关提交环保部门出具的污水、污物、粪便处理排放设施合格的证明。 本项目医院设置化粪池+污水处理站对废水进行处理后排入市政管网；生活垃圾及餐饮垃圾分类收集，生活垃圾交由环卫部门处置，餐饮垃圾交由有资质单位收集处置；项目医疗废物设置医疗废物暂存间暂存，经竣工环保验收后方可投入使用，符合政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号），本项目所在区域属于重点管控单元。 表1-1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 - 序号; - 内容; - 要求; - 本项目情况; - 相符性. - 1; - 生态保护红线; - 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; - 项目位于西安市莲湖区，项目用地性质属于建设用地，项目不在生态保护红线内; - 符合. - 2; - 环境质量底线; - 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; - 本项目所在区域为西安市莲湖区，为不达标区；根据工程分析及污染防治分析，项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不触及环境质量底线。; - 符合. - 3; - 资源利用上线; - 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; - 本项目为新建项目，项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。; - 符合. - 4; - 生态环境准入清单; - 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; - 本项目不在《陕西省重点生态功能区产业准入负面清单》。; - 符合. - 5; - 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11 号）. - 重点管控单元; - 重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。; - 根据陕西省生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元，本项目污染物均采取有效措施，产生的污染物经处理后达标排放，可有效防控环境风险。; - 符合. - 6; - 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发【2021】22号）. - 重点管控单元与本项目有关的管控要求摘抄：; - （1）大气环境受体敏感区 - 空间约束：1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 - 污染排放管控：1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 - 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; - 项目位于重点管控单元，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化等行业；项目供暖方式采用分体式空调供暖；项目对废气产生环节均采取处理措施，项目食堂设置油烟净化器对油烟进行处理，去除效率为80%，满足净化设施最低去除效率（小型60%），排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。; - 符合. 3、项目选址合理性分析 本项目位于陕西省西安市莲湖区振华北巷7号，该商业楼共七层，为独栋楼体，不与其他建筑相接触。本项目租赁场地为商业性质，为西安雀笙酒店管理有限公司所有，后租赁给西安市安定医院，本项目从西安市安定医院手中转租，租赁协议见附件。项目地北侧及西侧为上和城住宅楼，项目厂界距离最近的住宅楼上和城小区1栋为14m，南侧为红庙坡路，东侧为已拆迁民居，四邻关系图见附图2。 根据中华人民共和国住房和城乡建设部公告第655号《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），本项目的选址可行性分析见表1-2。 表1-2 选址可行性情况对比分析表 序号; 标准要求; 本项目; 符合与否. 《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）; 应交通方便，宜面临城市道路; 本项目建设地点位于陕西省西安市莲湖区，临近文景路、红庙坡路，交通便利。; 符合. 宜便于利用城市基础设施; 工程建设充分利用城市配套设施，依托城市供电等公用工程设施。; 符合. 环境宜安静，应远离污染源; 本项目北侧及西侧为上和城住宅楼，南侧为红庙坡路，东侧为空地，经过室内功能区的合理布局和设置隔声窗等措施后，可以保证医院内部环境安静，符合相应功能和标准要求。; 符合. 地形宜力求规整，适宜医院功能布局; 医院内部布局可以满足本项目需求，医院附近没有大的工厂及其较大的噪声污染源，环境比较安静，适于患者休养和治疗。; 符合. 应远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施; 周边无相应设施。; 符合. 不应临近少年儿童活动密集场所; 本项目远离少年儿童活动密集场所; 符合. 不应污染、影响城市的其他区域; 本项目选址于独栋商业楼内，整体租赁，除本项目外无其他经营活动，设置独立出入口，运行过程中不会与周边居民商业活动产生交叉。由工程分析和污染物排放预测结果可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对环境影响可接受。; 符合. 项目区域的供水、排水、供电、通讯等基础设施完善，能保障医疗工作的顺利开展，同时为患者提供良好的生活保障和社会服务，可满足医院运营要求。 本项目的实施对周围环境影响较小，周围环境没有对本项目建设的制约因素，项目的建设能满足周围居民的医疗及生活保障需求。项目的建设不会改变当地环境功能，项目区周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等环境敏感目标。 本项目生活污水与检验科废水、医疗废水排入已建化粪池处理后共同排入污水处理站（预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒）处理工艺处理达标后，排入市政污水管网排至西安市第四污水处理厂进一步处理，本项目污水处理设施位于医院一层西南部，进行地埋式安置，四周定期喷洒生物除臭剂，环境影响较小；运营期污水处理设施中水泵采取基础减振，隔声等措施；医疗废物分类收集后暂存于医废暂存间内，定期交由有资质的单位进行无害化处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。各类污染物均可做到达标排放或合理处置，污染物对环境影响较小。 综上所述，项目的建设和运行对外环境影响较小，从环保角度分析，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：西安康护医院建设项目 建设地点：陕西省西安市莲湖区振华北巷7号。具体位置见附图一 四邻关系：项目北侧和西侧紧邻上和城小区、东侧为空地，南侧为红庙坡路（详见附图二） 建设单位：西安康护医院管理有限公司 建设性质：新建 特别说明：建设单位拟安装一台医用X射线摄影系统（DR）、一台X射线计算机体层摄影设备（CT），根据《关于发布<射线装置分类>的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号），DR、CT为Ⅲ类射线装置，建设单位已另行办理登记表，备案号：202261010400000082，本项目不予评价。 2、建设内容 总占地面积约2491.8m2，总建筑面积约6575m2，主要建设内容包括接待大厅、病房、诊室、办公室、护士站等。项目设置床位200张，开设康复理疗科、全科诊室、检验科等医技科室。根据建设单位提供的资料，项目运营期门诊量约为100人次/日。 主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成表 工程分类; 项目 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1层; 建筑面积940m2，钢筋混凝土结构，包括全科诊室，输液室，药房，心脑电B超，检验科，康复理疗科等; 新建*. 2层; 建筑面积940m2，钢筋混凝土结构，包括幼儿托育中心、办公室、库房等; 新建*. 3层; 建筑面积940m2，钢筋混凝土结构，包括病房（18间）、医办室，护办室等; 新建*. 4层; 建筑面积940m2，钢筋混凝土结构，包括病房（19间）、医办室，护办室等; 新建*. 5层; 建筑面积940m2，钢筋混凝土结构，包括病房（16间）、医办室，护办室等; 新建*. 6层; 建筑面积940m2，钢筋混凝土结构，包括病房（19间）、医办室，护办室等; 新建*. 7层; 建筑面积940m2，钢筋混凝土结构，包括财务科、病案科、办公室、多功能室、食堂等; 新建*. 辅助工程; 备用发电; 设置1台柴油备用发电机，安置在院内污水处理站西侧; 新建. 公用工程; 供电; 采用市政供电; 依托. 供水; 市政供水管网供水; 依托. 食宿; 医院内不设置住宿，7楼设有员工食堂，食堂面积120m2，设置2个灶头; 新建. 排水; 医院采用雨污分流排水系统，废水经污水处理站（预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒）处理后，经市政污水管网排入西安市第四污水处理厂; 新建. 制冷、供暖; 采用分体式空调提供制冷供暖; 新建. 环保工程; 废气; 项目营运期产生废气为污水处理站臭气、食堂油烟，本项目对污水处理设施进行地埋安置，污水处理站四周定期喷洒生物除臭剂；食堂设置2个灶头，产生的油烟通过油烟通过烟道风机，引至楼顶经过油烟净化器处理后排放。; 新建. 废水; 建设油水分离器，食堂废水经油水分离器（1m3）处理后同医疗废水、检验废水、生活污水一并经医院内已有化粪池（20m3）预处理，之后导排进入污水处理站处理达到相应排放标准后通过市政污水管网进入西安市第四污水处理厂; 新建. 噪声; 采用隔声、基础减振方式措施噪声; 新建. 固废; 医疗废物分类收集至医疗废物暂存间（医院大楼外一层西北侧楼梯间）后交有资质单位处置；污水处理站污泥消毒后定期由交有资质单位清掏处置；生活垃圾、餐厨垃圾分类收集，生活垃圾由环卫部门集中收集处理，餐厨垃圾交由有资质单位收集处置；隔油池废油脂交由有资质的餐厨垃圾处置单位处置；油烟净化器定期由专业机构进行清理，产生的废油脂及清洗废液交由有资质的餐厨垃圾处置单位处置；项目医患被服委托专业单位清洗消毒。; 新建. 备注：表内“新建*”不含已租赁7层楼体主体及楼体配套工程的建设，项目不设置洗衣房、煎药房、锅炉房、太平间等设施。 4、主要生产设备设施 本项目主要设备清单详见表2-2。 表2-2 设备名称一览表 设备类型; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 检验设备; 血细胞五分类; URIT----5261; 1台. 尿常规机; URIT----500; 1台. 血流变; 众驰ZL6000; 1台. 电解质; IMS----972; 1台. 生化仪; URIT----8400; 1台. 糖化血红蛋白; 博唐平（BioHermes）; 1台. 超敏C; 亚辉龙（unlcell-s）; 1台. 脑功能科室设备; 重复经颅磁治疗; Magneur030; 1台. 直流电; TES-02; 1台. 电子生物反馈; 启天M4600--N000; 1台. 眼动检测; DEM---2000B; 1台. 神经递质监测（脑功能检查）; SP03; 1台. 理疗设备; 经颅磁刺激仪; Magneur030; 1台. 电子生物反馈; 生物反馈仪IG10; 1台. 脑电仿生电磁刺激仪; MS-6120D; 1台. 经颅电脑功能康复治疗仪; TES--02; 1台. 多导睡眠监测仪; SOMNOscreenTMplus PSG+; 1台. B超室设备; B超机; VINNCX5; 1台. 心电图机; EGG-3312; 1台. 脑电图机; UEA-16B; 1台. 超声骨密度仪; BMD-9V; 1台. 动态心电图; MIC-12H-3S; 1台. 污水处理站设备; 投药泵; /; 1台. 曝气泵; /; 1台. 提升泵; /; 1台. 应急供电设备; 柴油发电机; /; 1台. 4、原辅材料 项目原辅材料消耗情况详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 规格; 总年用量; 单位. 1; 一次性使用心电电极; 100-C 圆形; 75; 片. 2; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 3; 外科纱布敷料; 50mm*70mm*8层/5块/袋*60袋; 1; 包. 4; 一次性使用无菌注射器带针; 5ml/0.6*25TWLB/支; 500; 支. 5; 一次性使用无菌导尿管; 16Fr（30ml); 1; 包. 6; 一次性使用无菌导尿管; 16Fr（30ml); 4; 包. 7; 检查手套（PE）; 50只/包; 400; 包. 8; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（S）; 100; 双. 9; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（M）; 100; 双. 10; 一次性使用医用帽; 圆形帽; 500; 个. 11; 一次性使用无菌注射器带针; 1ml*0.45*13; 100; 支. 12; 医用面罩; 可充气式 5#; 2; 个. 13; 穴位压力刺激贴; 安神型2cm*2cm*24贴; 300; 盒. 14; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 15; 透气胶贴I型; 70mm*35mm/片; 30; 盒. 16; 血压计（台式）; 1/台; 1; 台. 17; 一次性灌肠包; 20; 个. 18; 医用棉签（灭菌棉签）; 10cm*50支/袋*20袋/包; 70; 包. 19; 血压计（台式）; 1/台; 1; 台. 20; 听诊器（插入式单用A型); 1付/盒; 1; 付. 21; 一次性使用静脉输液针; 0.7#/支; 400; 支. 22; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（S）; 100; 双. 23; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（M）; 100; 双. 24; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 25; 一次性使用手术单; 100cm*200cm/条; 100; 条. 26; 穴位压力刺激贴; 安神型2cm*2cm*24贴; 300; 盒. 27; 小药袋; 700只/包; 1; 包. 28; 小药袋; 700只/包; 40; 包. 29; 一次性使用心电电极; 100-C 圆形; 125; 片. 30; 一次性使用无菌配药用注射器; 20ml/1.6/支; 600; 支. 31; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（M）; 200; 双. 32; 血压计（台式）; 1/台; 1; 台. 33; 血压计袖带; 4; 个. 34; 一次性使用静脉输液针; 0.7#/支; 120; 支. 35; 血压计（台式）; 1/台; 2; 台. 36; 臂式电子血压计; YE655D; 1; 台. 37; 一次性使用吸氧管; DRY-YC; 50; 个. 38; 血压计（台式）; 1/台; 2; 台. 39; 纱布绷带; 8cm*600cm*10卷/包; 1; 包. 40; 一次性使用静脉输液针; 0.55#; 80; 支. 41; 外科纱布敷料; 50mm*70mm*8层/5块/袋*60袋; 1; 包. 42; 艾灸盒; 单孔; 12; 个. 43; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 44; 穴位压力刺激贴; 安神型2cm*2cm*24贴; 300; 盒. 45; 穴位贴敷治疗贴; 10袋/盒; 500; 盒. 46; 检查手套（PE）; 50只/包; 400; 包. 47; 透气胶贴I型; 70mm*35mm/片; 20; 盒. 48; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（M）; 200; 双. 49; 一次性使用手术单; 100cm*200cm/条; 100; 条. 50; 一次性使用捆扎止血带; 5*7mm*1米; 20; 米. 51; 穴位压力刺激贴; 安神型2cm*2cm*24贴; 300; 盒. 52; 一次性使用静脉输液针; 0.55#*1支; 80; 支. 53; 医用红外额温计; JKY-VEEW-801; 1; 个. 54; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 55; 医用输液瓶口贴; 1.5cm*400片/盒; 2; 盒. 56; 一次性使用心电电极; 100-C 圆形; 125; 片. 57; 一次性使用吸氧管; DRY-YC; 50; 个. 58; 脱脂棉球; 500g/袋; 2; 袋. 59; 穴位压力刺激贴; 安神型2cm*2cm*24贴; 300; 盒. 60; 臂式电子血压计; YE655D; 1; 台. 61; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（S）; 100; 双. 62; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（M）; 50; 双. 63; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 64; 一次性使用无菌配药用注射器; 20ml/1.6/支; 600; 支. 65; 一次性使用静脉输液针; 0.55#*1支; 80; 支. 66; 臂式电子血压计; YE655D; 1; 台. 67; 外科纱布敷料; 50mm*70mm*8层/5块/袋*60袋; 1; 包. 68; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 69; 一次性使用无菌注射器带针; 5ml/0.6*25TWLB/支; 400; 支. 70; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（S）; 100; 双. 71; 一次性使用医用橡胶检查手套; 有粉光面（M）; 200; 双. 72; 一次性使用胃管; DRW-B 16F; 20; 个. 73; 一次性使用静脉输液针; 0.7#/支; 40; 支. 74; 一次性使用静脉输液针; 0.55#*1支; 160; 支. 75; 臂式电子血压计; YE655D; 1; 台. 76; 透气胶贴I型; 70mm*35mm/片; 20; 盒. 77; 穴位压力刺激贴; 安神型2cm*2cm*24贴; 300; 盒. 78; 一次性使用无菌注射器带针; 1ml*0.45*13; 100; 支. 79; 一次性使用无菌配药用注射器; 20ml/1.6/支; 600; 支. 80; 检查手套（PE）; 100只/包; 200; 包. 81; 一次性使用静脉输液针; 0.55#*1支; 80; 支. 82; 一次性使用心电电极; 100-C 圆形; 250; 片. 83; 一次性使用输液器带针; 0.7*25RWLB/套; 500; 套. 84; 玻璃体温计; 支; 10; 支. 85; 一次性使用无菌配药用注射器; 20ml/1.6/支; 600; 支. 86; 四环牌G-1型消毒剂浓度试纸; 20本/盒; 1; 盒. 87; 医用酒精; 2500ml/桶; 1; 吨. 88; PAM; /; 0.04; 吨. 89; PAC; /; 0.2; 吨. 90; 次氯酸钠; /; 0.21; 吨. 91; 生物除臭剂; 25kg/桶; 2; 桶. 92; 柴油; /; 0.05; 吨. 93; 生石灰; /; 2.33; 吨. 次氯酸钠：外观为白色粉末（固体），。熔点为-6℃，沸点为102.2℃，相对密度（水=1）为 1.1。易溶于水。主要用于消毒。不稳定，见光分解，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。不燃，毒性：LD50：5800mg／kg（小鼠经口）。 生石灰：白色无定形粉末，含有杂质。 时呈灰色或淡黄色，具有吸湿性。难溶于水，相对密度(水=1)3.25~3.38g/cm3。稳定。为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙并产生大量热，有腐蚀性。 5、总平面布置 （1）平面布置 本项目位于陕西省西安市莲湖区，总建筑面积6575m2；医院大楼位于场地东侧，医疗废物暂存间位于医院大楼外一层西北侧楼梯间，化粪池位于医院大楼西北侧，污水处理站位于医院一层西南部。项目总图布置功能分区明确，满足人、车及消防等需要。本项目平面布置图见附图3。 （2）环保设施布局 污水处理设施：本项目生活污水排入自建化粪池处理后与检验科废水、医疗废水共同排入污水处理站（预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒）处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，然后经市政污水管网排至西安市第四污水处理厂进一步处理。本项目污水处理设施位于医院一层西侧，采取地埋式安置，污水处理站四周定期喷洒生物除臭剂，环境影响较小。污水处理站距离西侧噪声敏感点上和城小区1栋住宅楼为17m，距离较近，但由于污水处理站水泵等主要噪声设备均在设备间内安置，对住宅区域影响较小。 医疗废物暂存间：根据《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》医疗废物暂存间“必须与医疗区、人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入”，本项目医废间位于医院一层西北侧，独立设置，避免了医疗废物对住院病人和门诊病人等的影响，同时也方便了医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。同时应对医疗废物暂存间地面进行防渗防漏处理，并设置严密的封闭措施，设专人加强管理，并对医疗废物暂存间设置了明显的警示标识和防渗防漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗及预防儿童接触等安全措施。 功能区布设满足环境保护需求和运营要求，从环保角度分析，总图布置合理。 6、辅助工程 （1）给水 本项目用水来自市政给水管网，用水主要包括住院病人用水、门诊病人用水、医务人员用水。根据建设单位提供的统计数据，本项目用水量情况具体如下： ①住院病人用水 根据《行业用水定额》（DB61T/ 943-2020）中的用水系数，设公共盥洗室和淋浴室的病床用水定额为180L/床·天（病房无单独卫生间），根据建设单位提供资料，本项目住院病人床位共计200张，则本项目住院病人用水量为36m3/d，13140m3/a。 ②门诊病人用水 根据《行业用水定额》（DB61T/ 943-2020）中的用水系数，门诊病人用水定额为12L/人·次，本项目门诊每天接待患者约100人次/d，用水量为1.2m3/d，438m3 /a。 ③医务人员用水 根据《行业用水定额》（DB61T/ 943-2020）中的用水系数，医务人员用水定额为150L/人·班，本项目医护人员共50人，则用水量为7.5m3/d，2737.5m3/a。 ④食堂用水 根据《行业用水定额》（DB61T/ 943-2020）中的用水系数，中小型（营业面积小于500m2，本项目食堂面积为120m2）正餐服务用水量为16m3/（m2·a），则用水量为5.26m3/d，1920m3/a （2）排水 项目排水采用雨污分流方式，雨水经管道收集后，直接排入室外雨水管网。本项目生活污水排入已建化粪池处理后与检验科废水、医疗废水共同排入污水处理站（预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒）处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，然后经市政污水管网排至西安市第四污水处理厂进一步处理。废水产生量按用水量的80%计，则住院病人污水产生量为28.8m3/d，10512m3/a；医务人员污水产生量为6m3/d，2190m3/a；门诊病人污水产生量为0.96m3/d、350.4m3/a，食堂废水产生量为4.208m3/d、1535.92m3/a。 本项目用水及排水情况见表2-4，项目水平衡图见图2-1。 表2-4 本项目用水及排水情况一览表 序号; 用水单元; 计量单位; 用水量m3/d; 损失量m3/d; 产生量m3/d. 1; 住院病人; 180L/床·天; 36; 7.2; 28.8. 3; 门诊; 12L/人·次; 1.2; 0.24; 0.96. 4; 医护人员; 150L/人·班; 7.5; 1.5; 6. 5; 食堂; 16m3/（m2·a）; 5.26; 1.052; 4.208. 合计; /; 49.96; 9.992; 39.968. 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电 本项目供电由市政供电管网供电，可满足项目用电需求。 （4）供热及制冷 本项目冬季供暖和夏季制冷均采用分体式空调。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员共50人，其中行政、后勤及管理人员6人，住院部12人。全年工作365天，采取每天8小时工作制度，住院部分三组采取全天24小时3班倒。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目租赁现有商用房，不涉及主体结构的建设，施工期主要为室内装修和医疗设备及环保设备的安装。 二、营运期 本项目运营期工艺流程及产污环节见图2-2所示。 图2-2 项目运营期产污环节图 项目运营期产生的污染因素包括废气、废水、噪声及固体废物。 工艺流程及产污环节简述： 本项目运营期工艺流程及产污环节如下： ①检验、诊断：入院患者进行检验、诊断。主要产生医疗废水、医疗废物以及检验废液。 ②住院、治疗、护理、康复：分为门诊治疗与住院治疗。主要产生医疗废水、医疗废物及生活垃圾。 ③医护人员工作：主要产生生活污水和生活垃圾。 ④污水处理装置：本项目自建污水处理站，项目废水排入污水处理装置处理，处理达标后，排入化粪池，经市政污水管网排至西安市第四污水处理厂进一步处理。污水站运行过程中会产生少量恶臭与污泥、噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁商业楼1-7层进行医疗服务。根据现场勘查，现租用地为原为西安市衡器厂办公楼，后经西安市雀笙酒店管理有限公司和西安市安定医院相继转租，截止本项目接手，场地内办公楼已腾空，无设备留存，无原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1）区域环境质量达标情况 本项目位于西安市莲湖区；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的“环保快报（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，莲湖区统计结果如下表。 表3-1 区域环境质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 43; 40; 107.5; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117.14; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117.14; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 157; 160; 98.13; 达标. 根据“环保快报（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，莲湖区环境空气6个监测项目中，SO2年均质量浓度值、CO 24小时平均第95百分位数的浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度低于国家环境空气质量二级标准，NO2年均质量浓度值、PM10及PM2.5年均质量浓度值高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目所在地区处于不达标区。 2）特征污染物 本次特征因子评价，监测时间为2022年4月19日至2022年4月21日。具体内容如下： （1）监测点位：设1个监测点位，项目地内，具体位置见附图4。 （2）监测因子：硫化氢、氨。 （3）监测时间及频次：测1小时均值，连续监测3天，每天监测4次。 （4）监测结果 根据监测报告，环境空气质量现状监测结果见下表3-2。 表3-2 环境空气监测结果统计表 单位：μg/m3 环境空气. 监测点位; 采样日期; 监测频次; 监测结果; 气象条件. 氨(mg/m3); 硫化氢(mg/m3); 气温(℃); 气压(kPa）; 风速 (m/s); 风向. 项目地; 4.19; 第1次; 0.06; 0.003; 12.8; 95.5; 0.6; 东北. 第2次; 0.05; 0.004; 22.6; 95.4; 0.9; 东北. 第3次; 0.05; 0.003; 17.5; 95.3; 1.2; 东北. 第4次; 0.06; 0.004; 11.3; 95.4; 0.8; 东北. 4.20; 第1次; 0.06; 0.004; 13.1; 95.5; 0.9; 东. 第2次; 0.07; 0.005; 27.6; 95.4; 1.5; 东. 第3次; 0.06; 0.004; 19.7; 95.4; 1.1; 东. 第4次; 0.05; 0.003; 11.9; 95.4; 1.4; 东. 4.21; 第1次; 0.06; 0.004; 16.8; 95.5; 1.1; 东南. 第2次; 0.07; 0.004; 28.4; 95.4; 1.3; 东南. 第3次; 0.06; 0.005; 20.2; 95.4; 1.5; 东南. 第4次; 0.07; 0.005; 15.4; 95.5; 1.8; 东南. 监测结果表明，项目所在地环境空气中硫化氢和氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D中1小时值。 2、声环境质量现状 为了解项目建设地的声环境现状，本项目于2022年4月20日进行监测。 （1）监测点位 根据《环境影响评价技术导则 声环境》及《建设项目环境影响报告表 污染影响类》（2021年版）的要求，通过对项目厂界四周声环境调查和监测，分析项目所在区域声环境质量状况，在厂界南侧、西侧、东侧和环境保护目标各设1个监测点位，共6个监测点位，监测点位图见附图4。 （2）监测时间 2022年4月20日，本项目委托西安林泉环境检测有限公司进行了监测，监测1天，昼、夜各监测一次。 （3）监测因子 等效连续A声级。 （4）监测结果 本次监测结果详见下表： 表3-3 声环境质量监测结果统计表 单位dB（A） 监测点位; 监测时间; 标准限值. 昼 间; 夜 间; 昼 间; 夜 间. 项目地东侧; 52; 42; 55; 45. 项目地南侧; 62; 52; 70; 55. 项目地西侧; 52; 42; 55; 45. 项目地北侧; 51; 41; 55; 45. 上和城1号楼; 51; 41; 55; 45. 上和城4号楼; 51; 41; 55; 45. 从上表噪声监测结果可知，项目厂界西侧、东侧、北侧及声环境保护目标的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，项目厂界南侧满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区等保护目标，项目地周围主要为小区居民、学校，环境保护目标见表3-4。 2、声环境保护目标 项目声环境质量控制目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，项目厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-4。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 表3-4 主要环境保护目标表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 108°56′23.35″; 34°17′12.73″; 上和城小区; 2488人; 二类区; 西; 紧邻. 108°56′31.95″; 34°17′13.06″; 红星小区; 225人; 东; 65. 108°56′23.63″; 34°17′9.46″; 纸箱厂小区; 980人; 南; 80. 108°56′34.75″; 34°17′17.97″; 西安交大附属二院家属院; 2928人; 东北; 217. 108°56′27.14″; 34°17′21.90″; 蓝海星座; 1560人; 北; 225. 108°56′18.20″; 34°17′17.48″; 永福花园; 835人; 西北; 277. 108°56′26.37″; 34°17′24.74″; 青门小区; 2916人; 北; 305. 108°56′48.00″; 34°17′18.32″; 世纪金园; 642人; 东; 482. 108°56′35.06″; 34°17′9.21″; 味精厂家属院; 465人; 东南; 186. 108°56′17.34″; 34°17′7.34″; 城市新苑; 2687人; 西南; 266. 108°56′26.79″; 34°17′4.54″; 颐和花园小区; 986人; 南; 170. 108°56′38.17″; 34°17′5.16″; 外院家属楼; 463人; 东南; 291. 108°56′22.63″; 34°17′6.55″; 客车厂家属院; 284人; 西南; 224. 108°56′11.78″; 34°17′5.37″; 大唐西市千和郡; 870人; 西南; 418. 108°56′31.93″; 34°17′4.38″; 西安市第十中学; 2300人; 南; 196. 108°56′35.63″; 34°17′24.50″; 金龙小区; 694人; 东北; 346. 108°56′23.71″; 34°17′30.12″; 凤城花苑; 865人; 北; 468. 108°56′12.50″; 34°17′27.03″; 青门东区; 2312人; 西北; 438. 108°56′23.22″; 34°17′21.04″; 金衡花园; 412人; 西北; 261. 声环境; 108°56′23.35″; 34°17′12.73″; 上和城1栋; 863人; 1类; 西; 14. 108°56′22.54″; 34°17′14.39″; 上和城2栋; 980人; 西北; 35. 108°56′26.08″; 34°17′15.04″; 上和城4号楼; 654人; 北; 21. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 污水处理站恶臭排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规模相应标准；备用发电机烟气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应标准。 表3-5 运营期大气污染物排放标准 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 氨; /; /; /; 污水处理站周边; 1.0. 硫化氢; /; /; /; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; /; /; /; 10. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 油烟; 2.0; /; /; /; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 二氧化硫; 550; /; /; /; /. 氮氧化物; 240; /; /; /; /. 2、水污染物排放标准 运营期废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 表3-6 运营期废水污染物排放标准 单位：mg/L 标 准 项 目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷; LAS; 动植物油; pH; 石油类; 总余氯; 粪大肠杆菌. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250; 100; 60; -; /; /; 10; /; 6-9; 20; 3-10; 5000个/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）A级标; 500; 350; 400; 45; 70; 8; 20; 100; 6.5-9.5; 15; /; /. 本项目执行; 250; 100; 60; 45; 70; 8; 10; 100; 6-9; 15; 3-10; 5000个/L. 3、噪声排放标准 运营期项目厂界西侧、东侧、北侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，项目厂界南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。 表3-7 运营期噪声排放标准 执行标准; 昼间; 夜间. 1类标准，dB(A); 55; 45. 4类标准，dB(A); 70; 55. 4、固体废物排放标准 医疗废物排放参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。 5、其他标准按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）5.1，“医疗机构排污单位医疗污水仅许可排放浓度，不设置许可排放量要求。单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。”故本项目仅核算许可排放浓度即可，本项目许可排放浓度见上文表3-6。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目的施工内容主要是现有商用房内部建筑的局部改造、设备安装。施工期主要关注设备安装期间安装施工设备噪声、施工扬尘等；施工人员生活污水和生活垃圾以及装修材料包装物和建筑垃圾等固体废弃物。 1、施工废气 项目施工过程中在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆等）产生的废气。施工过程中采用环保水性漆等，减少污染物的排放。 2、施工废水 项目工程量小，现场不进行砂、石冲洗和搅拌浇筑混凝土等施工作业，施工期无生产废水产生。施工期短且施工人员较少，施工期生活污水经项目主体楼污水收集管网收集后经化粪池处理，排入市政污水管网。 3、施工期噪声 本项目施工过程仅为装修阶段。施工期噪声主要是施工机械设备噪声装修安装阶段声源数量少，主要噪声源如电钻、电锯等主要在房间内部使用，属于间断性噪声，通过隔音、减震措施，并经过厂界距离衰减，对周围环境影响不大。 4、施工期固体废物 施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、装修产生建筑垃圾等。少量的建筑垃圾统一运往建筑垃圾填埋场。施工期生活垃圾来源于施工人员生活过程中产生的少量废弃物，生活垃圾均交市政环卫部门统一收运处置。 本项目施工期工程量较小，施工期较短，随着施工的结束，对周围环境影响也会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度 产排污环节：本项目运营期大气污染物主要为污水处理装置产生的恶臭气体（主要成分为NH3、H2S、臭气浓度）、食堂油烟 污染物种类：污水处理装置恶臭、油烟 ①污水处理装置恶臭 污染物产生量和浓度： 本项目拟在医院一层西南侧安装污水处理站（预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒）。污水处理设施的恶臭来源于污水中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，其主要成分有H2S、NH3和臭气浓度等。 参照美国EPA公式，处理1g的BOD可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据下文表4-4可知，项目BOD5去除效率为87%，处理量为2.6t/a，由此，本项目氨和硫化氢的产生量为NH3：8.06kg/a，H2S：0.312kg/a。 本项目污水处理站废气污染物产排情况见表4-1。 表4-1 污水处理站废气产排情况表 产生环节; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 污水处理站; NH3; 8.06; 0.00092; /; 密闭加盖，周边喷洒生物除臭剂; 8.06; 0.00092; /. H2S; 0.312; 0.000036; /; 0.312; 0.000036; /. 本项目污水处理设施处理规模为50m3/d，类比西安雁塔女子医院改扩建项目竣工环境保护验收监测（处理能力50m2/d），采用同类工艺，NH3无组织浓度最大值为0.15mg/m3，H2S无组织浓度最大值为0.009mg/m3。恶臭产生量较小，污水处理设施采取地下安置，污水处理站四周定期喷洒生物除臭剂，减少臭气产生量，对周边环境的影响较小， ②油烟废气 全医院工作人员为50人，设2个炒菜灶头，食堂使用电、天然气等清洁能源作为燃料，厨房用油量按平衡膳食推荐的以每人每天食用油用量按30g计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算项目厨房油烟产生量平均约为42.45g/d。高峰时段以6h/d计，油烟产生速率为7.075g/h，安装1台油烟净化器风量为4000m3/h。 表4-2 食堂油烟污染物排放情况一览表 污染物; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 排放标准. 油烟; 15.5kg/a; 1.77mg/m3; 3.1kg/a; 0.354mg/m3; 2.0mg/m3. 油烟净化设施处理效率; 80%. ③备用发电机烟气 项目在院内有1台50千瓦柴油发电机组作为备用电源，以备停电使用。备用发电机运行废气中主要污染物为SO2、NOX。发电机产生的废气经设备自带1.5m高的排气口排放。且由于项目所在地的供电正常，因此备用发电机的启用次数不多，对环境影响较小。 （4）监测要求 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废气开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。项目运营期环境监测计划见下表： 表4-3 废气监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 废气; 污水处理设施恶臭; 硫化氢、氨、臭气浓度; 污水处理站周界; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定. 食堂油烟; 油烟废气; 油烟净化器排口; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. （3）治理方式可行性分析 项目运行期间主要为污水处理设施的恶臭，污水处理站处理规模为30m3/d，恶臭产生量较小。污水处理装置地下安置、封闭运行，水泵置于设备间内，污水处理站四周定期喷洒生物除臭剂，减少臭气产生量。本项目污水处理装置产生的恶臭对周围环境影响较小，采取封闭运行方式可行，污水处理站恶臭气体排放可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度。 综上，本项目废气治理方式可行。 2、废水 （1）产排污环节、类别、污染物种类、污染物产生浓度和产生量 项目运营期产生的废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水。 本项目运营期间，医护人员办公会产生生活污水，根据前文分析，生活污水排放量为6m3/d（2190m3/a）。生活污水各污染物产生浓度取COD400mg/L、BOD5 200mg/L、SS300mg/L、NH3-N45mg/L、总磷6mg/L、总氮50mg/L。 项目运营期食堂会产生废水，产生量根据前文水平衡可知，为4.208m3/d（1535.92m3/a）。食堂废水各污染物浓度参考《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010）可知，饮食业单位含油污水水质为：化学需氧量800-1200mg/L、BOD5400-600mg/L、动植物油100-200mg/L、悬浮物300-500mg/L、阴离子表面活性剂0-10mg/L、氨氮0-20mg/L。本项目食堂废水污染物产生浓度取化学需氧量1200mg/L、BOD5600mg/L、动植物油200mg/L、悬浮物500mg/L、阴离子表面活性剂10mg/L、氨氮20mg/L。 本项目患者诊疗及住院期间会产生医疗废水，医疗废水为医院门诊、住院病房、各类检验室等排出的诊疗污水。本项目医疗废水特征如下： a、医院采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生洗片废液； b、项目不设置感染科，无感染性废水； c、检验室废水：医院检验科采用全自动生化分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验，使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。 根据前文分析，医疗废水排放量为29.76m3/d（10862.4m3/a）。医疗废水参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐指标范围并类比同类型项目中的验收数据：“COD150~300mg/L、BOD580~150mg/L、SS40~120mg/L、NH3-N10~50mg/L、粪大肠菌群1.0×106~3.0×108个/L、总磷5mg/L、总氮40mg/L”，本项目医疗废水产生浓度取COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS120mg/L、NH3-N35mg/L、总磷5mg/L、总氮40mg/L、粪大肠菌群1.5×107个/L（本项目为康护医院，粪大肠杆菌群数较低，取中间值）。 本项目废水污染物情况见下表： 表4-4 水污染物情况一览表 项目; 水量（m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群（个/L）; 动植物油. 食堂废水; 1535.92; 1200; 600; 500; 20; /; /; /; 200. 生活污水; 2190; 400; 200; 300; 45; 6; 50; /; /. 医疗废水; 10862.4; 300; 150; 120; 35; 5; 40; 1.5×107; /. 混合废水（14588.32m3/a） 混合浓度(mg/L); 409.8; 204.9; 187; 35.3; 4.6; 37.3; 1.5×107; 21.1. 产生量（t/a）; 5.98; 2.99; 2.73; 0.51; 0.07; 0.55; /; 0.31. 注：粪大肠菌群单位MPN/L为查表计算值，不宜进行混合均算，本项目废水主要由医疗废水构成，本项目混合废水粪大肠菌群以医疗废水中粪大肠菌群数计。 （2）治理设施、废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向、排放规律、排放口基本情况、排放标准 ①治理设施处理能力、治理工艺、治理效率、是否为可行技术 污水处理装置处理能力：本项目生活污水排入自建化粪池处理后与检验科废水、医疗废水共同排入污水处理站（预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒）处理工艺处理达标后，经市政污水管网排至西安市第四污水处理厂进一步处理。本项目污水处理站设计日处理能力为50m3/d，项目正常情况下最大排水量为39.968m3/d。故本项目污水处理装置的设计处理能力能够满足医院废水处理需求。 治理工艺：本项目污水采取化粪池+污水处理装置进行预处理，工艺为“化粪池+预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒”处理，经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准，经市政污水管网排至西安市第四污水处理厂进一步处理。 治理效率：项目废水经化粪池+污水处理装置处理后各污染物的去除效率为COD80%、BOD587%、SS83%、NH3-N62.5%、总氮55%、动植物油60%，粪大肠杆菌群99.99%。根据分析，处理后的废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“6.2.2（1）出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病污水，可采用一级强化处理工艺。（2）非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。”本项目出水排入污水管网，终端已建成正常运行的污水处理厂，项目废水处理采用“化粪池+预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒”工艺，为二级处理工艺，是非常成熟的处理工艺，且根据工程分析，项目废水经“化粪池+预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒”处理后，项目废水经可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 综上，从污水处理能力、治理工艺、治理效率等方面分析，本项目废水处理方案可行。 ②废水排放量、污染物排放量和浓度 本项目废水污染物情况见下表4-5所示。 表4-5 水污染物情况一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮; 粪大肠菌群（个/L）; 动植物油. 混合废水（14588.32m3/a） 混合浓度(mg/L); 409.8; 204.9; 187; 35.3; 4.6; 37.3; 1.5×107; 21.1. 产生量（t/a）; 5.98; 2.99; 2.73; 0.51; 0.07; 0.55; /; 0.31. 处理措施; 食堂废水隔油池后与其他废水经“化粪池+预处理+ A/O工艺+加次氯酸钠消毒”处理. 去除效率; 80%; 87%; 83%; 62.5%; 0%; 55%; 99.99%; 60%. 混合废水（14588.32m3/a） 排放浓度(mg/L); 82; 26.7; 31.8; 13.1; 4.6; 16.8; 1500; 8.5. 排放量（t/a）; 1.2; 0.39; 0.47; 0.2; 0.07; 0.25; /; 0.13. 执行标准（mg/L）; GB18466-2005 GB/T31962-2015; 250; 100; 60; 45; 8; 70; 5000MPN/L; 100. ③排放方式 本项目产生的污水为间接排放。 ④排放去向 医院废水经化粪池+污水处理站处理后，经市政污水管网排至西安市第四污水处理厂。 ⑤排放规律 本项目为医院建设项目，产生的污水主要为工作人员生活污水和医疗废水，由于接诊和接待的时间和数量处于动态变化过程，因此排放无固定规律，但每天的排放量基本趋于稳定。 ⑥污水排入西安市第四污水处理厂可行性分析 西安市第四污水处理厂位于西安市北三环以北，机场高速以西，长大南路以南区域，主要服务范围为老城区及东郊太华路以西至漕运明渠，北三环以南区域，部分草滩生态园区域及漕运明渠以东北三环沿线区域，服务面积约89km2。服务人口2010年83.35万人，2020年99.80万人，根据西安市排水规划，西安市第四污水处理厂规划规模为50×104m3/d，处理工艺为：预处理+改良A2O 工艺+高效沉淀+V 型滤池+接触消毒工艺，污泥处理采用重力浓缩+离心脱水工艺；本项目出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准 IV类标准及《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表 1中A标准。本项目处于该污水处理厂收水范围内。且与污水处理站核实后，本项目废水日排放量仅为27.76m3，对该污水处理站冲击量很小，且污水站尚有余力接收本项目废水。 ⑦排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见下表： 表4-6 废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间断排放时段; 受纳污水处理厂排放标准. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 108°51'05.761″; 34°17'05.279″; 13052.4; 西安市第四污水处理厂; 间断排放; 不定时排放; 污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 1.5（3）. 粪大肠菌群; 20000个/L. TP; 0.3. TN; 12. ⑦排放标准 本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 （3）监测要求 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废水开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。根据项目排污特点及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）内容，项目运营期环境监测计划见下表。 表4-7 废水监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 废水; 混合废水; 流量; 废水 总排口; 自动监测; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的相关要求. pH; 1次/12小时. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群数; 1次/月. BOD5、阴离子表面活性剂、氨氮、色度、总氰化物、石油类、挥发酚、动植物油、总余氯; 1次/季度. 3、噪声 配套设备噪声主要为污水处理设施水泵、食堂油烟废气处理设备风机等运行产生的噪声。本项目污水处理站水泵等采用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施。本项目主要噪声源源强见表4-7。 表4-8 主要噪声源及源强 噪声源; 产生强度dB(A); 采取措施; 台数; 排放强度dB(A); 持续时间. 加药泵; 70; 置于污水处理间隔声，并选用低噪设备等措施; 1; 50; 频发. 曝气泵; 85; 地下安置，选用低噪声设备; 1; 60; 频发. 提升泵; 80; 地下安置，选用低噪声设备; 1; 55; 频发. 油烟净化器风机; 80; 墙体隔声，选用低噪声设备; 1; 60; 频发. （2）厂界和环境保护目标达标情况 噪声源强：本项目在运行过程中产生噪声的设备主要包括1台污水站投药泵、1台提升泵、1台曝气泵、1台油烟净化器风机噪声。 预测模式选择：按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。 预测点位置：预测点位为现状监测点。 预测模式： ①室外点源 采用的衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0 处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 噪声预测结果： 噪声预测按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）进行，预测设备噪声到厂界的排放值，并判断是否达标。本项目为新建项目，噪声源包括一台污水站投药泵、1台提升泵、1台曝气泵、1台油烟净化器风机，其中投药泵位于污水处理设备间，设备间采用彩钢+岩棉板作为墙体材料，隔声效果良好；提升泵与曝气泵在污水处理站地下安置，采取基础减振措施，经池体与地面阻隔，隔声效果显著；油烟净化装置位于7楼楼顶设备间内，设备间为砖混结构，采取基础减振等措施，经墙体隔声后，噪声影响较低。预测结果见下表： 表4-9 环境噪声影响预测结果表 设备; 叠加降噪后源强dB(A); 厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 上和城小区1栋; 上和城小区4号楼. 投药泵; 50; 距离（米）; 39; 16; 5; 34; 19; 44. 贡献值dB(A); 18.2; 25.9; 36; 19.4; 24.4; 17.1. 曝气泵; 60; 距离（米）; 36; 15; 8; 35; 22; 45. 贡献值dB(A); 28.9; 36.5; 41.9; 29.1; 33.2; 26.9. 提升泵; 55; 距离（米）; 36; 16; 8; 34; 22; 44. 贡献值dB(A); 23.9; 30.9; 36.9; 24.4; 28.8; 22.1. 油烟净化器风机; 60; 距离（米）; 34; 25; 10; 25; 20; 35. 贡献值dB(A); 29.4; 32.0; 40.0; 32.0; 34.0; 29.1. 贡献值dB(A); 30.4; 37.8; 43.9; 30.7; 34.8; 28.5. 标准值dB(A); 1类昼间55dB(A)，夜间45dB(A) 4类昼间70dB(A)，夜间55dB(A); 1类昼间55dB(A)，夜间45dB(A). 根据上表中预测结果可知，项目建成运行后，本项目厂界东侧、西侧及北侧噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，厂界南侧噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准。周围环境保护目标噪声贡献值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，因此本项目运行对周边住户及环境影响较小。 （3）监测要求（监测点位、监测频次） 本项目噪声监测要求见下表。 表4-10 噪声监测内容及计划一览表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; 厂界; Leq[dB(A)]; 西侧、东侧各设置1个监测点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准. 厂界; Leq[dB(A)]; 南侧设置1个监测点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准. 四周敏感点; Leq[dB(A)]; 上和城1栋及4号楼各设置1个监测点位; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 4、固体废弃物 （1）产生环节、名称、属性 生活垃圾：医院日常运营过程中医护人员、门诊及住院人员会产生生活垃圾，属于一般固体废物。 餐厨垃圾：项目食堂运营过程中会产生处于垃圾，属于一般固体废物，交由有资质单位收集处置。 隔油池废油脂：项目食堂设置隔油池对食堂废水进行预处理，产生的隔油池废油脂定期清理，属于一般固体废物，定期交由有资质单位处置。 医患被服：医院日常运营过程中医护人员及住院人员会产生使用过的床单、被子、病服和医护服等，交由专业机构清洗、消毒后回用。 医疗废物：项目实施后检验科废液和一次冲洗废水仍作为感染性废物处置，检验科一次性试管作为损伤性废物处置。产生的危险废物主要有： ①化学性废物（感染性废物） 来自诊断、清洁与消毒及检验科，有危害的化学废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆等特性的物质，具体如下： （ⅰ）酸碱类废液； （ⅱ）有机溶剂类废液，如氯仿、已烷、醇、异丙醇、甲醇、丙酮等； （ⅲ）消毒剂、清洁剂及废油清洗剂等。 ②锐器（损伤性废物） 主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片及其他可能引起切伤刺伤的器物。 ③药物废物 主要是医院过期的、废弃的药品、血清、从病房退回的药品和淘汰的药物等。 污水处理站污泥：污水处理站在运行过程中将产生污泥。根据《国家危险废物名录》（2021年版），污水处理站污泥属于危险废物，废物类别为HW01，危险废物代码为841-001-01。 输液瓶（袋）：医院运营过程中会产生输液瓶（袋），属于一般废物。 （2）利用处置方式和去向、利用或处置量 ①生活垃圾：项目总工作人员50人，设置住院床位200个，日门诊接待病人100人，工作人员生活垃圾产生量按0.6kg人/d计算，住院病人生活垃圾按照0.8kg人/d，门诊病人生活垃圾按照0.1kg人/d计算，计算生活垃圾产生量约为200kg/d，73t/a，项目运营产生的生活垃圾设垃圾桶分类收集，收集后交由环卫部门统一处理。 ②餐厨垃圾：项目食堂面向工作人员开放，就餐人数为30人/天，餐厨垃圾产生量按0.2kg/人·次计算，餐厨垃圾产生量为6.57t/a，设置专门的餐厨垃圾收集桶收集，日产日清，交由有资质单位收集处置。 ③废油脂：根据建设单位提供资料，在食堂就餐的仅为部分医院工作人员，人数为30人，根据估算，隔油池废油脂的产生量为0.12t/a；油烟净化器定期委托专业机构进行清理，会产生废油脂以及清洗废液，油烟净化器废油脂根据食用油使用量及油烟净化器收集处置效率核算，油烟净化器废油脂产生量为0.011t/a，清洗废液产生量为0.06t/a，废油脂收集后定期交由有资质的餐厨垃圾处置单位处置。 ④医患被服：根据建设单位提供资料，医院日常运营过程中产生的病患被服量为2.5t/a，交由专业机构清洗消毒后回用。 ⑤医疗废物：根据《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），门诊医疗废物按0.05kg/人·次计、病房医疗废物按0.5kg/床·d计，则门诊医疗废物产生量为5kg/d，病房医疗废物产生量为100kg/d，医疗废物产生量为105kg/d（38.325t/a），医疗废物严格按规定收集、贮存，由有资质单位定时清运进行无害化处置。 ⑥污水处理站污泥：污水处理站在运行过程中将产生污泥。根据《国家危险废物名录》（2021年版），污水处理站污泥属于危险废物，废物类别为HW01，危险废物代码为841-001-01。按照《医院污水处理技术指南》中推荐数据，采用“A/O+沉淀+消毒”工艺处理设施的医院，污泥量产生系数以85g/人·d计，污泥含水率为95%，则污泥产生量为155t/a。污泥储存于贮泥池中，采用生石灰作为消毒剂（石灰投加量为15g/L污泥，则生石灰用量为2.33t/a）进行消毒后作为危险废物交由有资质单位处置。 ⑦输液瓶（袋）：根据《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3号，加强源头管理：医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。本项目输液瓶（袋）分类收集，定期交由有资质单位回收利用。 根据建设单位提供数据，输液瓶（袋）产生量约1t/a。 （3）主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险特性、年度产生量、贮存方式见下表： 表4-11 本项目固体废物情况汇总表 主要有毒有害物质名称; 主要 成分; 物理性状; 属性; 环境危险特性; 危废类别; 危废 代码; 产生量（t/a）; 贮存方式. 生活 垃圾; 纸屑、果皮、包装袋等; 固态; 一般废物; /; /; /; 73; 暂存于分类垃圾桶. 餐厨垃圾; 剩菜等; 固态; 一般废物; /; /; /; 6.57; 暂存于餐厨垃圾收集桶，交由有资质单位收集处置. 医患被服; 病服、床单、医护服等; 固态; 一般废物; /; /; /; 2.5; 交由专业机构清洗消毒. 医疗废物; 感染性; 废棉签、废纱布、一次性注射器; 固态; 危险废物; In; HW01; 841-001-01; 38.325; 暂存于医疗废物暂存间. 损伤性; 一次性针头、载玻片等; 固态; In; 841-002-01. 药物性; 废弃药品; 固态; T; 841-005-01. 污水处理站污泥; 污泥; 半固态; In; HW01; 841-001-01; 155; 消毒处理后交由有资质单位处置. 输液瓶（袋）; 输液瓶（袋）; 固态; 一般废物; /; /; /; 1; 定期交由有资质的单位回收利用. 废油脂; 隔油池废油脂; 固态; 一般废物; /; /; /; 0.12; 定期交由有资质的餐厨垃圾处置单位处置. 油烟净化器废油脂; 液态; 一般废物; /; /; /; 0.011. 油烟净化器清洗废液; 液态; /; /; /; 0.06. （4）环境管理要求 医疗废物暂存间环保要求： 根据《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）医疗废物暂存间房地与裙角要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；医疗废物暂存间应避免阳光直射，并有良好的照明设备和通风条件；暂存位置地面及墙面必须做防渗处理，地基高度可以确保不受雨洪冲击或浸泡；与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。 医疗固废分类收集、暂存及运送应满足以下要求： ①项目应根据《医疗废物分类名录》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。 ③根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂、含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑤危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志，危废暂存间室内地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。 ⑥盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ⑦包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑧医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物每两天清运一次；并对医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 ⑨项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ⑩运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 ⑪禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 本项目医疗废物暂存间位于医院大楼外西北侧一层楼梯间单独设置，与医疗区域分隔开，一楼诊室及各层医生办公室设置医疗废物暂存桶。 综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染源 项目对地下水和土壤可能造成影响的污染源为污水处理设施、污水管线及医疗废物暂存间。医院内医疗废物暂存间以及污水处理设施采取以下防渗措施： ①医疗废物暂存间 医院内的医疗废物经收集后先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医疗废物临时贮存场暂存，要求医疗固体废物场内暂存场所做好防渗。依照《危险废物贮存污染控制标准》，应建设完善的医疗废物暂存处，可以将封闭包装后的医疗废物临时储存在封闭空间内，交由有资质的单位运走进行安全处理。医疗废物暂存处作为重点防渗区，地面采取硬化措施，表面做环氧树脂地坪，可以达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，取渗透系数≤10-10cm/s的要求，一旦发生跑、冒、地、漏，也不会造成地下水污染。 ②污水处理站 污水处理装置采用地埋式一体化设备，玻璃钢外壳，双层防腐；污水处理间硬化防渗。项目废水管道均置于管沟内，对地下敷设的管道、阀门设专用混凝土防渗管沟，管沟内壁涂防水涂料，确保达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的要求，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。管沟与污水收集池相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至收集池，然后由污水处理站统一处理。 （2）污染途径 本项目污水处理站以及医疗废物暂存间已采用合理的防控措施，无常规污染途径。 综上所述，通过采取对医疗废物暂存间和污水处理站加大防渗力度、完善防渗措施，加强现场管理等措施，可以避免对周围地下水和土壤产生不良影响。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A.1和《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为医疗过程中使用的酒精以及污水处理站暂存的药品，其酒精最大贮存量为0.2t（临界量500t，Q值为0.0004）、次氯酸钠最大贮存量为0.05t（临界量5t，Q值为0.01）、柴油最大贮存量为0.05t（临界量为2500t，Q值为0.00002），项目危险物质贮存量远低于临界量。 因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 西安康护医院建设项目. 建设地点; 陕西省西安市莲湖区振华北巷7号. 地理坐标; 经度; E108°56′25.53″; 纬度; N34°17′12.76″. 主要危险物质分布; 主要危险物质为酒精，主要分布于医院的库房；次氯酸钠分布于污水处理站设备间；柴油不在医院内存储，柴油发电机中有部分留存. 环境影响途径及危害后果; 对本项目主要运行系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等功能单元进行分析，本项目无重大危险源，产生事故风险的危险单元为库房以及污水处理站设备间的化学药品。库房的酒精泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。污水处理设备间次氯酸钠泄漏污染地下水；柴油遇明火引发火灾、爆炸事故。. 风险防范措施; 项目风险物质存量较低，不会造成较大的环境污染，应加强库房内巡检以及做好相应的应急培训。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目环境风险可接受。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S | 污水处理设施采取地下安置，密闭加盖，污水处理站四周定期喷洒生物除臭剂，减少臭气产生量； | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求 |
|  | 备用发电机 | SO2、NOX | 设备自带排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（小型） |
| 地表水环境 | DW001/废水 | COD、BOD5 氨氮、SS、粪大肠菌群 | 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水、医疗废水经“化粪池+预处理+A/O+次氯酸钠消毒”处理工艺处理，经市政污水管网排至污水处理厂进一步处理； | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2规定的预处理标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 污水处理 | 污水处理设备水泵 | 投药泵置于污水处理间隔声，曝气泵及提升泵地下安置，选用低噪设备等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类和4类标准 |
|  | 医疗设备 | / | 选用低噪声设备，墙体隔声等措施 |  |
|  | 食堂 | 油烟净化器风机 | 墙体隔声，选用低噪声设备 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾设置分类垃圾桶，由环卫部门处置；餐厨垃圾设置餐厨垃圾收集桶，定期交由有资质单位收集处置；隔油池废油脂在食堂暂存，定期交由有资质的餐厨垃圾处置单位处置；油烟净化器废油脂及清洗废液交由有资质的餐厨垃圾处置单位处置；医疗废物进入医疗废物暂存间暂存，定期交由有资质单位处置；输液瓶（袋）交由有资质单位处置；污水处理站污泥消毒后交由有资质单位处置；医患被服交由专业机构清洗消毒后回用 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医院内的医疗废物经收集后先采用完好无损的容器盛装，然后集中在医疗废物临时贮存场暂存，要求医疗固体废物场内暂存场所做好防渗，可有效防止对大气、地表水、地下水和土壤的不利影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，编制《突发环境事件应急预案》；②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查；③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》填报排污许可简化管理并取得排污许可证。 |  |  |  |

# 六、结论

从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.00806t/a | / | 0.00806t/a | +0.00806t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.000312t/a | / | 0.000312t/a | +0.000312t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.39t/a | / | 0.39t/a | +0.39t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.47t/a | / | 0.47t/a | +0.47t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | +0.13t/a |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 73t/a | / | 73t/a | +73t/a |
|  | 餐厨垃圾 | / | / | / | 6.57t/a |  | 6.57t/a | +6.57t/a |
|  | 隔油池废油脂 | / | / | / | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 油烟净化器废油脂 | / | / | / | 0.011t/a |  | 0.011t/a | +0.011t/a |
|  | 油烟净化器清洗废液 | / | / | / | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 医患被服 | / | / | / | 2.5t/a |  | 2.5t/a | +2.5t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 39.325t/a | / | 39.325t/a | +39.325t/a |
|  | 污水处理站污泥 | / | / | / | 155t/a | / | 155t/a | +155t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①