# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     西安瑞鹏宠物医院环西分院建设项目

建设单位（盖章）：  西安瑞鹏爱宠堂宠物医院有限公司

编制日期：            二〇二二年十二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 西安瑞鹏宠物医院环西分院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | ********* |
| 建设地点 |  | 西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | E:108°55′43.669″，N:34°15′9.369″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | O8222宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 123动物医院-设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 |  | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 1.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 2% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 占地面积210m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的禁止、限制、鼓励类，为允许建设的项目，符合国家产业政策的要求。 本项目为动物医院诊疗服务，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类项目，视为允许类。项目建设符合国家市场准入政策。 2、相关关生态环境保护政策及规划符合性 （1）“三线一单”符合性分析 表1-1 项目“三线一单”符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. “三线一单”符合性; 生态保护红线; 本项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，不在陕西省生态保护红线范围内，项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等，项目不触及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》数据结果及现状监测结果说明环境质量情况，项目浐灞生态区属于不达标区。根据环境各要素预测结果，本项目运营期各污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求，项目建设不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 本项目为宠物医院项目，属社会事业与服务业类项目，运营过程中涉及能源主要为水、电能，本项目属于低能耗项目，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）。; 符合. 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》; 本项目不属于陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）; 符合. 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发[2022]76号文）、《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目生态环境管控分区对照分析内容为：本项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，不涉及生态环境敏感区，根据西安市生态环境管控单元分布示意图确定本项目位于重点管控单元，管控单元面积210m2，项目在采取有效的环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小。项目生态环境准入清单分析见表1-2。 表1-2 项目涉及的生态环境管控单元准入清单 市区县; 环境管控单位名称; 管控单元分类; 单元要素属性; 管控要求; 项目情况; 面积/长度. 西安市 浐灞生态区; 西安市重点管控区; 重点管控单元; 大气环境; 空间布局约束; 大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。; 项目属于动物医院项目，不属于重点管控区所列的严禁新增行业。; 111.97m2. 污染物排放管控; 1、控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2、污染物执行超低排放或特别排放限值。; 本项目不涉及氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物排放. 水环境; 空间布局约束; 严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。; 项目不属于重点管控区所列的高耗水、高污染项目，评价按要求建设单位严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。. 污染物排放管控; 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到 95%以上。; 医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，与宠物美容污水和生活污水经融合大厦公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理。. 综上，项目符合“三线一单”及《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 （2）相关生态环境保护政策符合性 本项目与其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析见下表。 表1-3 项目其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 项目与《动物诊疗机构管理办法》的符合性分析; 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200m; 项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，周边200m范围内为居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道; 项目租用西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺进行经营，唯一出入口为临街商铺大门，不与同一建筑物的其他用户共用通道; 符合. 动物诊疗机构兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置; 本项目宠物医院动物诊疗、宠物美容、前台接待候诊区及宠物用品展示区等均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域; 符合. 动物诊疗机构应当参照《医疗废弃物管理条例》的有关规定处理医疗废弃物; 医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运，医废间暂存并委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理; 符合. 动物诊疗机构不得随意抛弃病死动物、动物病理组织和医疗废弃物，不得排放未经无害化处理或者处理不达标的诊疗废水; 项目禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。项目安装废水缓释消毒器，对医疗废水进行处理; 符合. 《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）; 有固定的诊疗场所，且场所使用面积应符合以下要求：动物医院用房使用面积100m2以上；其他动物诊疗机构所用房使用面积50m2以上; 项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，营业面积210m2。; 符合. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场所、动物交易场所不得少于200m，且符合国家、本省和当地规定的动物防疫条件; 项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，周边200m范围内为居民住宅区，无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道; 项目租用西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺进行经营，唯一出入口为临街商铺大门，不与同一建筑物的其他用户共用通道; 符合. 具有布局合理的诊疗室、手术室、兽药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等设施设备; 设置有前台接待区、美容室、诊疗室、药房、化验室、手术室、影像室、住院室、隔离室、医废暂存间以及废水缓释消毒器等设施; 符合. 兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置; 本项目宠物医院动物诊疗、宠物美容、前台接待候诊区及宠物用品展示区等均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域; 符合. 《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发[2018]57 号）; 具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构需按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》办理环境影响评价报告表审批; 对照生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业；123.动物医院（设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的）”应编制环境影响报告表; 符合. 3、选址合理性分析 ①区位及交通 本项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，项目东侧为环城西路、南侧为临街商铺，西侧为融合大厦，北侧为临街商铺，项目上层为德齿康口腔门诊，地理位置优越，交通便利，地理位置见附图1。 ②基础设施条件 经调查，项目所在地供水、供电管网已敷设到位，项目运营期依托号融合大厦现有供水、供电设施，可满足项目运营及办公生活需要。商铺商业性质为商业服务业，本项目为五十、社会事业与服务业123动物医院项目，商业性质相符。 ③环境敏感性 本项目租用西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，不新增用地，不涉及基本农田。项目周边主要为商业居住混杂区，无污染性企业，地质条件稳定，无不良地质现象。所选场址及周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的供水水源地等环境敏感区。 ④污染物达标排放的可达性 项目医疗废水采用缓释消毒设备加氯片消毒工艺，无生化处理过程，运行无异味产生。医院运行期间废气主要为宠物粪便产生的异味，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存，同时加强室内通风换气并定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味。医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，与宠物美容污水和生活污水经号融合大厦公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理。 项目周边50m范围声环境敏感目标为西南侧景都花园小区，本项目通过对空调机组设备安装减震垫等减振降噪措施，并进行定期维护。动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物采取套嘴等措施，防止动物叫声对周围环境造成影响。 项目办公生活垃圾采用袋装、垃圾桶等分类收集、固定地点堆放，由环卫部门定期清运；宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运；病死动物现场进行消毒处理并对动物尸体进行密封暂存，并告知宠物主人交由有资质的单位对病死动物进行无害化处置；医疗废物采取医疗废物垃圾桶收集，暂置于医废暂存间，定期交由西安卫达实业发展有限公司统一收集处置。另外，项目病理性废物中的病死动物尸体，医院进行消毒处理后进行密封暂存，并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。 综上，项目200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等，项目选址符合《动物诊疗机构管理办法》（农业部令2016年第3号修订）及《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）中相关规定。项目运营期间产生的噪声、废水等污染在采取本报告提出的相应环保措施后，项目产生的各类污染物均可实现达标排放和总量控制的要求，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 西安瑞鹏爱宠堂宠物医院有限公司成立于2021年5月，主要从事宠物疾病预防、诊断、治疗，宠物食品、用品的零售，宠物洗澡、美容事务等。西安瑞鹏宠物医院环西分院成立后，仅进行简单的动物诊疗，不设动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施，不纳入建设项目环境影响评价管理。经调查，该诊所已于2021年6月取得动物诊疗许可证（陕西莲动诊证【2017】第002号，见附件）。为扩大经营，西安瑞鹏爱宠堂宠物医院有限公司投资50万对对现有宠物诊所进行升级，增加动物“三腔”手术等诊疗服务，项目运营后应根据诊疗内容取得相应动物诊疗许可证。根据现场调查，西安瑞鹏宠物医院环西分院目前按原有动物诊疗许可证正常经营中，未增设动物“三腔”手术诊疗服务。 2、主要建设内容 本项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼，营业面积210m2。宠物医院主要设置有前台接待区、美容室、诊疗室、药房、化验室、手术室、影像室、住院室、隔离室、医废暂存间等。项目不进行宠物寄养，无职工宿舍及食堂。项目日接诊宠物约10例（其中手术2例），年接诊宠物约3550例，宠物美容日接待量约10只，年接待宠物美容约3550只。 本项目涉及辐射性设施（DR室），按照《关于印发<医疗器械分类目录>的通知》（国药监械[2002]302号）中X射线设备或高能射线设备，该设备另做辐射环评，本项目不予评价。项目建设内容详见表2-1，项目平面布置情况见附图3。 表2-1 项目建设内容一览表 项目名称; 建（构）筑 物名称; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 宠物医院; 营业面积约210m2，主要为前台接待区、美容室（8m2）、诊疗室（8m2）、药房（9m2）、化验室（7m2）、手术室（12m2）、影像室（8m2）、住院室（13m2）、隔离室（8m2）、医废暂存间（2m2）等各1间; 租赁. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供给; 依托现有. 排水; 医疗废水经单独处理后，与宠物美容废水和生活污水排入融合大厦公用化粪池，达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理 本项目宠物医疗废水与生活污水分流收集，医疗废水消毒后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，达标处理后排入商铺污水管网。生活污水汇入商铺污水管网，排入融合大厦公用化粪池进行处理。; 依托现有. 供电; 由市政电网供给; 依托现有. 采暖制冷; 采暖制冷采用分体式空调，不设置新风系统; 依托现有. 储运工程; 储物柜; 设置储物柜1个，主要为废水消毒药片、袋装消石灰等储存. 环保工程; 废水; 医疗废水经废水缓释消毒器（新建1套，型号：HB-90；处理能力0.5m3/d；位于手术室）加氯消毒工艺处理后，与宠物美容污水（浴盆自带滤网滤毛）和生活污水经融合大厦公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理；; 依托化粪池. 废气; 医院运行期间废气主要为宠物粪便产生的异味，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存，同时加强室内通风换气并定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味。; 依托现有. 噪声; 对空调机组设备安装的减震垫等减振降噪措施；动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴等措施; 依托现有. 固废; 生活垃圾及宠物美容垃圾，分类收集，由环卫部门统一清运；; 依托现有. 宠物粪便采取猫砂托盘收集，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存，交由环卫部门统一清运；同时定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味，加强室内通风换气；; 依托现有. 病死动物现场进行灭菌消毒处理并对动物尸体进行密封暂存，交由有资质的单位对病死动物进行无害化处置；若宠物主人自行处理，告知宠物主人应交由有资质的单位对病死动物进行无害化处置；; 依托现有. 医疗垃圾收集桶分布于手术室内和化验室内，方便宠物手术治疗、化验后产生的医疗垃圾的收集和清运，暂置于医废暂存间（面积2m2），定期交由西安卫达实业发展有限公司统一收集处置。; 依托现有. 土壤、地下水; 危险废物暂存间单独设置，危险废物暂存间地面进行防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，对防渗地面定期进行检查保养; 依托现有. 3、项目主要医疗用品 项目主要使用医疗用品情况见表2-2.。 表2-2 项目主要医疗用品使用情况一览表 序号; 名称; 规格; 年用量; 用途; 储存方式. 1; 医疗器材; 一次性; 750kg; 手术; 手术用药都是无菌保存，消毒药品常温存放。口服药需根据说明进行保存。针剂药现配现用. 2; 棉签; 10cm; 120袋; 消毒. 3; 带线缝合针; 各种型号; 100支; 手术. 4; 输液器; 5号半、6号、7号; 2000套; 输液. 5; 针管; 1ml\2.5ml\5ml\20ml; 3000支; 输液. 6; 纱布块; 5*6cm; 500块; 手术. 7; 麻醉剂; \; 50支; 手术. 8; 针剂药品; 多种规格; 1000支; 治疗. 9; 口服药剂; 多种规格; 1000盒; 治疗. 10; 酒精; 500ml/瓶; 10瓶; 消毒. 11; 透气胶带; 1卷; 50卷; 手术. 12; 卷轴绷带; 1卷; 80卷; 手术. 13; 消毒片; 5g/片; 70片; 次氯酸消毒片; 储物柜存放. 14; 消石灰; --; 20kg; 粪便收集; 储物柜存放. 15; 宠物洗发水; 500ml/瓶; 5瓶; 宠物美容. 4、主要设备清单 项目主要设备清单见表2-3。 表2-3 项目主要设备清单 序号; 设备/仪器名称; 型号; 数量（台/套）; 所在位置; 备注. 1; 电子称; 深圳爱华; 1台; 前台; 已有设备. 2; 显微镜; 莱卡500; 1; 化验室; 已有设备. 3; 血常规; 迈瑞; 1; 化验室; 已有设备. 4; 耳镜; DERRY; 1; 化验室; 已有设备. 5; 折射仪; 宠物专用; 1; 化验室; 已有设备. 6; 高速离心机; 安徽中科中佳; 1台; 化验室; 已有设备. 7; 伍德氏灯; 金脑人; 1台; 手术室; 已有设备. 8; 血压计; 台湾; 1台; 手术室; 已有设备. 9; 洗牙机; K型; 1台; 手术室; 已有设备. 10; 卵巢钩; 1大1小; 2个; 手术室; 已有设备. 11; 麻醉机; DERRY; 1; 手术室; 已有设备. 12; 手术台; 普佳; 1台; 手术室; 已有设备. 13; 心电监护仪; DERRY D8B; 1; 手术室; 已有设备. 14; 制氧机; 鱼跃; 1; 手术室; 已有设备. 15; 防潮箱; 深圳三九; 1台; 手术室; 已有设备. 16; 牙科器械; 拜尔斯; 1套; 手术室; 已有设备. 17; 小号高压灭菌锅; 24L; 1台; 手术室; 已有设备. 18; 手术器械; 术刀、剪等; 3套; 手术室; 已有设备. 19; 血气分析机; IDEXX; 1套; 手术室; 已有设备. 20; 血常规机; Poch-100-diff; 1套; 手术室; 已有设备. 21; 听诊器; 鱼跃; 3个; 诊室; 已有设备. 22; 兽用喉镜灯泡型; DERRY; 1套; 诊室; 已有设备. 23; 器械-罗卡氏钳; 16CM,18CM; 2个; 手术室; 已有设备. 24; 手术无影灯; SDG500; 1组; 手术室; 已有设备. 25; DR; 派宠DR-y2-200ma; 1台; 影像室; 新增设备. 26; UPS不间断电源; IT设备; 1台; 化验室; 已有设备. 27; 尿液分析仪; 华晟H-120; 1台; 化验室; 已有设备. 28; 废水缓释消毒器; HB-90; 1台; 手术室; 新增设备. 29; 彩超; 理邦N2; 1; 住院室; 新增设备. 30; 血凝; 投放; 1; 化验室; 已有设备. 31; 安捷荧光检测仪; 投放; 1; 化验室; 已有设备. 32; 生化机; 天亮; 1; 化验室; 已有设备. 33; 宠物浴盆; 带滤毛网; 3个; 美容室; 已有设备. 34; 美容剪刀; 2把; 美容室; 已有设备. 35; 吹风机; 2把; 美容室; 已有设备. 5、劳动定员及工作制度 项目定员6人，一班制，日工作10小时，夜间不营业，年工作日355天，不在医院食宿。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水由市政给水管网供给，主要用水包括职工生活污水、宠物美容洗浴用水以及医疗用水。 ①生活用水 项目建成后定员职工6人，不设食堂和住宿，根据医院运行实际情况统计，参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》，办公人均生活用水日平均为27L/（人·d），年工作天数为355天，项目生活用水量为0.162t/d（57.51t/a）。 ②宠物美容用水 项目建成后宠物美容日接待量约10只，年接待宠物美容约3550只。根据医院运行实际情况统计，宠物美容平均用水量约为80L/只计，项目宠物美容用水量为0.8t/d（284t/a）。 ③医疗用水 根据建设单位提供资料，每日接诊宠物约10例，年接诊宠物3550例。。根据医院运行实际情况统计，项目医疗用水量约12L/（病例·d），医疗用水量约为0.12t/d（42.6t/a）。 （2）排水 本项目医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，与宠物美容污水和生活污水经融合大厦公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进西安市第一污水处理厂集中处理。 ①生活污水 生活污水排放量约占用水量80%，约0.130t/d（46.15t/a）。生活污水水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N总磷、总氮等。 ②宠物美容污水 宠物美容污水排放量约占用水量80%，约0.64t/d（227.2t/a）。宠物美容污水水污染物主要为COD、SS、阴离子表面活性剂等。 ③医疗废水 医疗废水产生量按用水量的80%计，则医疗废水产生量约为0.096t/d（34.1t/a）。医疗废水水质污染物主要为：SS、COD、粪大肠菌群、总余氯、氨氮等。 废水水质污染物主要为：SS、COD、粪大肠菌群、总余氯、氨氮等。 项目水平衡图见图2-1。 0.0324 0.1296 办公生活用水 0.162 0.16 融合大厦公用化粪池 宠物美容用水 0.8656 1.082 0.64 0.8 0.024 新鲜水 0.096 0.12 宠物医疗 加氯消毒器 图2-1 项目用排水平衡图 （单位：m3/d） （3）供电 本项目供电依托市政电网供电系统。 （4）采暖与制冷 项目采暖与制冷采用分体式空调。 7、厂区平面布置 本项目营业面积210m2。宠物医院主要设置有接待区、诊疗室、药房、化验室、手术室、住院留观室、医废暂存间等。项目总平面布置见附图3。 本项目出入口不与其他商铺进出口交叉，为本项目专用出入口，为东侧临街商铺门，不与同一建筑物的其他用户共用通道，前台接待候诊区及宠物用品展示区等均分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域，各设施布置紧凑，符合诊疗操作流程，总体布局比较合理，项目营业面积和平面布局符合《动物诊疗机构管理办法》（农业部令2016年第3号修订）及《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）中相关规定，平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在西安瑞鹏宠物医院有限公司浐灞半岛宠物诊所现有建筑及设施基础内建设，对现有宠物诊所进行升级，增加影像设备及动物“三腔”手术等诊疗服务，目前本项目施工期已结束。 2、运营期 本项目为宠物医院经营，主要为宠物疾病预防、诊疗、治疗和手术，不留宿宠物过夜、无寄养服务。项目运营期工作流程及产污环节分析见下图2-1。 宠物美容 宠物 废水、固废、噪声 挂号，初检 间歇噪声 就诊（候诊） 医疗废物 医疗废水 化验 诊断 医疗废物 医疗废水 手术 医疗废物 医疗废水 门诊治疗 臭气 固体废物 留观 离开 离开 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述如下： 1、宠物就诊 （1）挂号、初检 顾客携带患病动物先到前台挂号并进行初检，如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向西安市动物卫生监督管理局报告，并采取隔离等控制措施，防止动物疫情扩散，不得擅自进行治疗。 （2）就诊（候诊） 挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病动物由导诊（或顾客）带至诊室就诊，如诊室已有患病动物在诊，候诊患病动物需在候诊区排队等候。顾客向执业医师主诉患病动物的病情，执业医师对患病动物进行临床检查，告知顾客可能患有的疾病，需要做哪些化验检查，并打印化验通知单，告知顾客到前台缴费。 （3）化验 导诊（或顾客）持缴费后的化验通知单携带患病动物到化验室进行常规化验，包括血、便等常规检查、内脏检查及B超检查。化验完成后，检验报告单送到诊室。化验主要采用试剂盒。 （4）诊断 执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病动物的病情，建议顾客选择离开或治疗。需要治疗的患病动物，提前打印处方到前台。本项目不接受传染性动物的诊治。 （5）门诊治疗 根据处方需要门诊治疗的，导诊（或顾客）到药房取药，输液治疗完成后，返回诊室。执业医师交待顾客回家注意事项，送其离开，治疗结束。 （6）手术 导诊根据处方需要手术的，在住院部操作，交押金，打印处方到前台，在处方上标注押金。顾客到前台缴费后，进行手术治疗。 （7）术后留观治疗 手术完成后，患病动物进留观室继续观察治疗。患病动物治疗康复后，出院离开。 2、宠物美容 顾客携带宠物在前台进行登记，根据顾客需求进行，宠物修毛、修指甲、洗浴等宠物美容，洗浴热水采用电热水器。。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有诊所概况及环保手续情况 西安瑞鹏爱宠堂宠物医院有限公司成立于2021年5月，主要从事动物诊疗，宠物美容服务，饲料、宠物用品销售等。西安瑞鹏宠物医院有限公司浐灞半岛宠物诊仅进行简单的动物诊疗，如：宠物美容、疫苗注射等，不设动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施，不纳入建设项目环境影响评价管理。 本项目为新建项目，在现有院区基础上（不增加科室、人员、设备）增设“动物颅腔、胸腔和腹腔手术”服务内容，根据现行环评管理要求，优化了相关环境保护管理制度。 2、依托项目实际污染物排放情况 西安瑞鹏宠物医院环西分院目前运行正常，主要开展宠物美容洗浴、宠物用品及饲料零售、动物疾病预防、诊断、治疗和绝育手术（不含颅腔、胸腔和腹腔手术），日均美容宠物10只，接诊动物约8例。增设动物宠物“三腔类”手术服务后，预估日均开展宠物“三腔”类手术2例。新增开的“三腔类”手术在现有的手术室内进行，依托现有科室、人员、器械、环保设施等，不再新增。经调查，医院现有污染物处置措施及排放情况见表2-4。 表2-4 依托项目污染物排放情况统计表 分类; 污染源; 污染物; 排放去向. 废水; 医疗废水; COD、SS、总余氯、粪大肠菌群; 经HB-90废水缓释消毒器消毒处理后，与其余污水一同进入融合大厦公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第五污水处理厂集中处理；. 宠物美容废水及生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮; 宠物美容污水（浴盆自带滤网滤毛）和生活污水经融合大厦公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理；. 固体废物; 生活及宠物美容垃圾; 果皮纸屑、塑料袋、废毛发等; 有盖垃圾箱收集，定期交当地环卫部门处置. 宠物粪便; 宠物排泄物; 用猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运。对留观期间的染疫或者疑似染疫宠物产生的动物粪便，严格按照医疗废物进行管理和处置。. 医疗废物; 废针头、废针管、废棉签等; 医疗废物先经消毒后，再放入带盖的医疗垃圾收集桶，暂存于医废间内，定期委托西安卫达实业发展有限公司进行处理。. 3、与项目有关的主要环境问题 经调查，西安瑞鹏宠物医院环西分院入驻前所租赁商铺为空置，不存在原有污染及环境问题。医院运营以来，未发生环保方面的投诉。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解项目所在区域环境空气质量现状，采用环境主管部门公开发布环境质量公告中的基本污染物环境质量现状数据和对项目地其他污染物补充监测的环境质量现状监测数据进行分析评价。 本项目地理位置位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼，隶属莲湖区，根据大气环境功能区划，本项目所在地为二类功能区，根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报-2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》附表4关中地区64个县区空气质量状况统计表，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 西安市莲湖区空气质量状况统计数据一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15%; 达标. NO2; 43; 40; 107.5%; 超标. PM10; 82; 70; 117.1%; 超标. PM2.5; 41; 35; 117.1%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1600; 4000; 40.0%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 159; 160; 99.4%; 达标. 由以上监测统计结果可以看出，评价区域NO2、PM2.5、PM10监测数据统计值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2、声环境质量现状 项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，声功能区为2类区，项目厂界50m范围内环境敏感目标为景都花园小区，为了解项目周围声环境保护目标声环境质量现状情况，于2022年8月20日-21日，委托陕西盾源检测技术有限公司对项目周边敏感目标进行现状监测。监测结果见下表。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位dB(A) 监测地点; 监测时段. 2022.8.20; 2022.8.21. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#景都花园小区; 55; 43; 54; 44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类标准：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A). 从噪声监测结果可知，项目项目周边敏感目标昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、文物保护单位以及特殊地下水资源等敏感目标，本项目周边50m范围声环境敏感目标为西南侧景都花园小区，敏感目标相关情况见表3-3。 表3-3 环境保护目标情况一览表 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 人数; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 大气环境; 景都花园小区; 108°55′43.669″; 34°15′9.369″; 居住区; 人群健康; 1000人; 二类区; SW; 49. 西安市儿童医院; 108°55′59.422″; 34°15′6.187″; 医院; 800人; SE; 320. 西城坊小区; 108°55′58.019″; 34°15′15.142″; 居住区; 1200人; SE; 364. 房地局家属院; 108°55′41.445″; 34°15′13.324″; 居住区; 600人; N; 108. 西安市第一中学; 108°55′30.417″; 34°15′12.896″; 学校; 1800人; NW; 302. 市交警队家属院; 108°55′38.147″; 34°15′10.370″; 居住区; 600人; NW; 115. 第五医院家属院; 108°55′29.488″; 34°14′59.618″; 居住区; 1000人; SW; 469. 声环境; 景都花园小区; 108°55′43.669″; 34°15′9.369″; 居住区; 人群; 1000人; 2类区; SW; 49. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准；依托化粪池出口污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-4 废水污染物排放标准 序号; 废水类型; 污染物; 最高允许排放浓度; 标准. 1; 废水缓释消毒器出口医疗废水; pH; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. 2; SS; 60mg/L. 3; COD; 250mg/L. 4; 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 5; 总余氯; 2~8mg/L. 6; 依托公用化粪池出口; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准. 7; COD; 500mg/L. 8; SS; 400mg/L. 9; BOD5; 300mg/L. 10; 氨氮; 45mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准. 11; 总磷; 70mg/L. 12; 总氮; 8mg/L. 13; 阴离子表面活性剂; 20mg/L. 2、噪声 本项目位于西安市莲湖区环城西路北段218号融合大厦A座1楼商铺，根据西安市声功能区划，项目声功能区为2类区。运营期边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））。 3、固废 本项目固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，确定项目的总量控制指标为：COD、氨氮。 本项目生活污水依托融合大厦化粪池，达标处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理。本项目水污染物总量指标已纳入西安市第一污水处理厂水污染物总量控制指标，不单独申请总量指标。项目纳入市政污水管网COD、氨氮核算总量分别为：0.0942t/a，0.0086t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有院区基础上（不增加科室、人员、设备）增设“动物颅腔、胸腔和腹腔手术”服务内容，仅是增设手术内容不新增设施，基本无施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目不设立锅炉房、停车场及食堂等，无燃煤、燃油、燃气等设施。项目废水缓释消毒器采用投加含氯消毒片（固体药剂，主要成分为三氯异氰尿酸和二氯异氰尿酸钠，化学法消毒）工艺，无生化处理过程，运行无明显异味。项目运营期间大气污染物主要为住院宠物及宠物粪便产生的异味。 项目运营期间接诊宠物均为猫、狗等小动物，产生的粪便极少。另外，宠物均养在宠物笼中，笼子下方为托盘，托盘中放有猫砂便于吸收粪尿，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专门的密封袋中密封保存。定期喷洒小宠祛味消毒液祛除异味，同时加强室内通风换气，少量宠物异味使用空调加强通风，要求空调通风口应面朝临街侧，背对着临近居民一侧，无明显异味，对周边大气环境敏感目标影响较小。因此，项目废气对大气环境影响较小。 2、废水 （1）产污环节、污染物及污染治理设施 本项目医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，与宠物美容污水、生活污水经融合大厦公用化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理，属间接排放。产排污节点、污染物及污染治理设施见表4-1。 （2）水污染物排放源 本项目废水主要为职工生活污水、宠物美容污水和医疗废水。类比同行业宠物医院废水源强水质，本项目水污染物污染源源强核算结果及相关参数见表4-2。 表4-2 废水产生及排放统计一览表 污染物类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 总余氯; 粪大肠菌群（MPN/L）. 医疗 废水 34.1m3/a; 产生浓度mg/L; 220; —; 70; 0; 0; 0; —; 1.6╳108MPN/L. 产生量t/a; 0.0075; —; 0.0024; 0; 0; 0; —; —. 处理措施; 医疗废水缓释消毒设备. 去除效率; —; —; —; —; —; —; —; 99.99%. 排放浓度; 220; 80; 70; —; —; —; 5; 4750 MPN/L. 排放量; 0.0075; —; 0.0024; —; —; —; 0.0002; —. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 250; 100; 60; —; —; —; 8; 5000. 达标分析; 达标; 达标; 达标; —; —; —; 达标; 达标. 宠物美容废水227.2m3/a; 产生浓度mg/L; 300; 150; 120; 30; 5; 35; —; —. 产生量t/a; 0.0682; 0.0341; 0.0273; 0.0068; 0.0011; 0.008; —; —. 生活污水46.15m3/a; 产生浓度mg/L; 400; 200; 100; 40; 6; 60; —; —. 产生量t/a; 0.0185; 0.0092; 0.0046; 0.0018; 0.0003; 0.0028. 处置措施; 宠物美容浴盆自带滤网滤毛+融合大厦化粪池. 综合废水285.6m3/a; 排放浓度; 330; 152; 120; 30; 5; 38; —; —. 排放量; 0.0942; 0.0433; 0.0343; 0.0086; 0.0014; 0.0108; —; —. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; —; —; —; —; —. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准; 500; 350; 400; 45; 8; 70; 8; —. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）废水处理措施可行性分析 医院污水处理设备采用HB-90废水缓释消毒器对项目产生的医疗废水进行消毒，废水缓释器箱体规格为30cm*30cm*30cm，设计日处理能力为0.5m3/d，项目医疗废水实际产生量为0.096m3/d，小于废水缓释消毒器设计处理能力，能够满足医疗废水达标排放需求。缓释消毒器又称管式消毒器，是采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以含氯消毒片（固体药剂，主要成分次氯酸）为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，对医疗废水达到消毒灭菌的作用，保证出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预处理标准要求。项目采用的废水缓释消毒器操作原理见图4-2。 本项目类属123动物医院项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ110-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”，本项目宠物医疗废水消毒工艺采用加氯消毒工艺，消毒工艺为可行技术，项目医疗废水缓释消毒器出口水质中pH、COD、SS、粪大肠菌群、总余氯能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。 图4-2 废水缓释消毒器操作原理 本项目医疗废水单独预处理后与生活污水排入融合大厦公用化粪池进行处理，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，“当医疗机构的办公区、非医疗生活区等污水与病区合流收集时，其综合污水均执行本标准。建有分流污水污水收集系统的医疗机构，其非病区生活污水排放执行GB8978-1996”。 本项目宠物医疗废水与生活污水分流收集，医疗废水消毒后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，达标处理后排入商铺污水管网。生活污水汇入商铺污水管网，排入融合大厦公用化粪池进行处理。本项目宠物医疗废水与生活污水排入商铺污水管网符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，合理可行，可不设置独立排水系统。 宠物美容废水主要为宠物洗浴废水，其主要污染物为COD、SS、阴离子表面活性剂等，宠物美容废水经浴盆自带滤网滤毛后排入融合大厦公用化粪池进行处理，化粪池出水排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值。 （4）化粪池可行性分析化粪池可行性分析 本项目废水排放依托融合大厦公用化粪池进行处理。经调查，项目所在融合大厦公用化粪池已建成，化粪池容积约50m3，融合大厦商业楼目前日处理水量约32m3/d，本项目污水产生量较小为0.71m3/d，融合大厦公用化粪池余量充足，完全可接纳本项目的生活污水进行处理；根据水污染物污染源源强核算结果，项目医疗废水缓释消毒器出口水质中pH、COD、SS、粪大肠菌群、总余氯排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准；依托融合大厦公用化粪池出口水质中pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮以及阴离子表面活性剂排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值要求，因此项目污水排入融合大厦已建化粪池是可行的。 （5）污水处理厂可依托性分析 西安市第一污水处理厂位于西安城西邓家村，采取“多段多级AO除磷脱氮+混凝沉淀过滤”工艺，污泥处理采用“重力浓缩＋机械脱水”工艺，除臭处理采用“CYYF全过程除臭”工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。西安市第一污水处理厂处理能力12万m3/d，处理深度为三级处理。服务区面积41.68平方公里，主要接纳西安市环城西路以西、三桥皂河以东、南至大环河以北，处理的废水类型主要是工业废水+生活污水。 本项目处于该污水处理厂收水范围内，根据现场勘查，现有小区已接入市政污水管网，项目运营期污水排放量为占污水处理厂近期污水处理能力的0.000059%，对污水处理厂的处理负荷冲击较小。因此，项目废水依托西安净水处理有限责任公司第六再生水厂处理可行。 综上所述，经处理后废水对项目周边水环境产生的影响较小，采取上述废水防治措施是可行的。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，结合本项目产污特点，项目拟定废水监测计划见表4-3。 表4-3 运营期废水环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 废水; 医疗废水消毒器出口; pH、COD、SS、粪大肠菌群、总余氯等; 1次/季; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. |

表4-1  废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 污水 来源 | 污水类别 | 污染物 种类 | 排放去向 | 污染治理设施名称及工艺 | *是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 | 排放形式 | 排放规律 | 排放口名称及编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊疗、手术、住院等 | 医疗废水 | pH值、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮以及阴离子表面活性剂、总余氯和粪大肠菌群等 | 进入城镇污水处理厂 | 废水缓释消毒器；加氯消毒工艺 | 是 | 加氯消毒工艺+化粪池（依托融合大厦公用化粪池） | 间接排放 | 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律 | 废水总排口DW001 | 是 | 一般排放口 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准限值 |
| 2 | 宠物美容、办公生活 | 宠物美容污水、生活污水 |  | 进入城镇污水处理厂 | 化粪池 | 是 | 依托融合大厦公用化粪池 |  |  | 废水总排口DW001 | 是 | 一般排放口 |  |

*本项目类属123动物医院项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ110-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”，本项目宠物医疗废水消毒工艺采用加氯消毒工艺，消毒工艺为可行技术，预处理设备消毒效率可达99.4%。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声源为宠物医院运营过程中各类设备运行噪声，根据现有的行业污染源强核算技术指南，具体噪声源强见下表4-4。 （2）声环境影响分析 本项目设备噪声源较小，经减振、隔声降噪后，噪声值约为45~55dBA），夜间不营业。根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2021）中规定，结合本项目噪声设备源强、安装位置及治理措施，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测设备噪声影响，预测情况如下： ⑴预测条件： ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ⑵室内声源 ①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则 ②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 式中： ：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。 Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。 Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。 r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 ④计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)； TLi；围护结构的隔声量，dB(A)。 ⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW； 式中：s为透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ⑶计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg） 式中： tj：在T时间内j声源工作时间，s； ti：在T时间内i声源工作时间，s； T：用于计算等效声级的时间，s； N；室外声源个数； M：等效室外声源个数。 ⑷预测因子、预测时段、预测方案 ①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 ②预测时段：固定声源投产运行期。 ③预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。 ⑸预测结果 项目营运期边界噪声预测结果见表4-5。 表4-5 项目边界及敏感目标噪声影响结果 单位：dB（A） 预测点位置; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 边界; 1＃(东)边界外1m; /; /; 33; /; /; /. 2＃(南)边界外1m; /; /; 33; /; /; /. 3＃(西)边界外1m; /; /; 33; /; /; /. 4＃(北)边界外1m; /; /; 33; /; /; /. 敏感目标; 5#景都花园小区; 55; 43; 22; /; 55; /. 根据上述预测分析可知，昼间边界噪声贡献值可达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中的2类排放限值，项目周边50m范围内敏感点昼间噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，项目运营期设备噪声对周围声环境影响较小。 （3）监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不纳入排污许可管理，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，项目拟定噪声监测计划见表4-6。 表4-6 运营期噪声环境监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 边界; 边界四周; 等效声级Leq dB（A）; 1次/年，昼间每次监测1天，. 敏感点; 景都花园小区; 等效声级Leq dB（A）; 1次/年，昼间每次监测1天，. 4、固废 本项目运营期产生的固体废物主要是员工生活垃圾、宠物粪便、动物尸体和医疗垃圾。固体废物产生及处置情况汇总见表4-7。具体说明如下： （1）生活垃圾 本项目运营后劳动定员为6人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为3kg/d，1.1t/a。生活垃圾垃圾桶分类暂存，由环卫部门定期清运。 （2）宠物粪便 本项目宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运，项目每日接诊宠物10只，年运行355天，宠物粪便的量按0.2kg/只计算，则产生量为0.71t/a，年消耗消石灰量约为0.02t/a，则宠物粪便产生量约0.73t/a。 （3）宠物美容垃圾 本项目宠物美容垃圾主要为废毛发、废指甲等，项目每日接诊宠物10只，年运行355天，宠物美容垃圾的量按0.1kg/只计算，则宠物美容垃圾产生量约0.36t/a，由带盖垃圾桶分类收集，交由环卫部门定期清运。 （4）动物尸体 本项目运营后宠物医疗诊治过程中会产生少量病死动物，病死动物年产生量约2只/a，病死动物尸体由医院进行消毒处理后进行密封暂存，医院告知业主对病死动物应严格按照农业部《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）要求进行规范化无害化处置。并向宠物主人告知有处理资质单位的联系方式，由宠物主人对病死动物进行后续无害化处置。 （5）医疗垃圾 医疗废物包括住院宠物排泄物、废棉球、废棉签、废纱布、一次性注射器、一次性针头、动物组织、废血液样品、废检测试剂盒、废弃药品等，医疗废物分别采用塑料利器盒和加厚塑料袋包装后收集于危废暂存间，委托西安卫达实业发展有限公司（西安市医疗垃圾集中处置中心）定期进行处理。 结合《西安市医疗废物集中处置实施方案》的相关要求，医院日常运营过程中对医疗垃圾应重点关注以下几点： ①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类收集、分类管理。 ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ③盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识。 ④项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 ⑤项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存5年。严格落实危险废物转移联单制度。 另外，建设单位应在院区1楼北侧区建设医疗废物暂存间，详见平面布置图。医废暂存间应避免阳光直射，暂存位置地面及墙面必须做防渗处理，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，对防渗地面定期进行检查保养。地基高度可以确保不受雨洪冲击或浸泡；与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。同时，危险废物的收集、储存和运输等均应符合危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及国家环保部2013年36号修改单的公告内容的相关规定要求。 综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目场地可能涉及地下水、土壤污染的污染源主要为危险废物暂存间，危险废物暂存间单独设置，危险废物暂存间地面进行防渗，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，对防渗地面定期进行检查保养。设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。落实防渗措施后，不会通过地表漫流、下渗的途径进入土壤，本项目不涉及地下水、土壤污染途径。 |
| --- | --- |

表4-4  项目噪声产生及排放情况一览表     单位dB（A）

| 序号 | 工序/生产线 | 设备装置 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 排放值 | 持续时间h/a | 执行 标准 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 核算方法 | 产生源强 | 降噪工艺 | 降噪效果 |  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 医院运营 | 空调机 | 空调机组 | 频发 | 类比法 | 70~80 | 基础减振、墙体隔声或隔音罩 | -25 | 45~55 | ＜3550 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准 | 60 | / |
|  |  | 泵类 | 水泵 | 频发 | 类比法 | 70~80 | 基础减振、墙体隔声 | -25 | 45~55 | ＜3550 |  |  |  |
|  |  | -- | 宠物叫声 | 偶发 | 类比法 | 70~80 | 宠物嘴套、墙体隔声 | -25 | 45~55 | ＜3550 |  |  |  |

表4-7  项目固体废物产生及处置情况一览表/

| 产生环节 | 名称 |  | 产生量t/a | 属性及废物代码 |  | 有毒有害物质及物理性状 |  | 环境危险特性 | 贮存方式 | 利用及处置方式 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 属性 | 废物代码 | 有毒有害物质 | 物理性状 |  |  | 方式 | 处置量 |  |
| 宠物粪便 | 宠物粪便 |  | 0.73 | 一般固废 | 900-999-99 | / | 固态 | / | 密封袋装 | 由环卫部门定期清运 | 0.73 | 填埋处置 |
| 病死动物 | 宠物尸体 |  | 0.1 | 危险废物 | HW01（841-001-01） | 不健康的动物尸体 | 固态 | In | 密封袋装 | 委托处置 | 0.1 | 交由资质单位处理 |
| 宠物医疗 | 医疗废物 | 感染性 | 0.2 | 危险废物 | HW01（841-001-01） | 废棉球、纱布、废医疗用品、废血样、粪便等 | 固态 | In | 专用包装物、容器分类收集，医废间暂存 | 委托处置 | 0.2 | 交由资质单位处理 |
|  |  | 化学性 |  |  | HW01（841-004-01） | 废化学试剂、实验废液等 | 固/液态 | T/C/I/R |  |  |  |  |
|  |  | 损伤性 |  |  | HW01（841-002-01） | 医疗锐器、针头等 | 固态 | In |  |  |  |  |
|  |  | 病理性 |  |  | HW01（841-003-01） | 病死宠物尸体、动物器官等 | 固态 | In |  |  |  |  |
|  |  | 药物性 |  |  | HW01（841-005-01） | 废弃药品、废弃疫苗 | 固态 | T |  |  |  |  |
| 办公生活 | 生活垃圾 |  | 1.1 | 生活垃圾 | / | / | 固态 | / | 垃圾桶分类贮存 | 由环卫部门定期清运 | 1.1 | 填埋处置 |
| 宠物美容 | 废毛发、废指甲等 |  | 0.36 | 一般固废 | 900-999-99 | / | 固态 | / | 垃圾桶分类贮存 | 由环卫部门定期清运 | 0.36 | 填埋处置 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 宠物 异味 | 异味 | 宠物粪尿被猫砂吸收包裹后及时由医护人员清除并装入专用密封袋中密封保存；定期喷洒小宠祛味消毒液除臭，并加强通风换气 | / |
| 地表水环境 | 医疗废水消毒器出口 | pH、SS、COD、粪大肠菌群、总余氯等 | 加氯消毒器预处理后与其余污水一并排入融合大厦化粪池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准 |
|  | 废水总排口DW001 | pH、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮以及阴离子表面活性剂等 | 预处理医疗废水、经滤网滤毛后宠物美容污水和生活污水依托融合大厦化粪池，达标处理后排入市政管网 | GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》A级标准 |
| 声环境 | 医院噪声 | 设备噪声 宠物叫声 | 空调室外机配套安装减震垫等减振降噪措施，并通过定期对设备进行维护；动物就诊时安排在密闭诊室内及对犬类动物施行套嘴等措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类排放限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公生活垃圾及宠物美容垃圾采用袋装、垃圾桶等分类收集、固定地点堆放，由环卫部门定期清运； 宠物粪便采取猫砂托盘收集，并经消石灰拌和后及时装入专用密封袋中密封，交由环卫部门清运； 病死动物现场进行消毒处理并对动物尸体进行密封暂存，并告知宠物主人交由有资质的单位对病死动物进行无害化处置； 医疗废物采取医疗废物垃圾桶收集，暂置于医废暂存间，定期交由西安卫达实业发展有限公司统一收集处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 固体废物临时贮存场地严格执行GB18599－2020《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的有关规定，医废暂存间设置防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施，避免造成二次污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。 2、环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，建设项目竣工后，建设单位应及时进行自主竣工验收，并在相关网站进行公示，备案。 3、危废规范化处置 建设单位应当规范化医疗废物处置，签订危废处置协议，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，严格落实危险废物转移联单制度。 4、落实污染物控制责任 建设单位应落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达标排放；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 宠物医院综合污水 | / | / | / | 285.6m3/a | / | 285.6m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 0.0942t/a | / | 0.0942t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0086t/a | / | 0.0086t/a | / |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.0014t/a |  | 0.0014t/a |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.0108t/a |  | 0.0108t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 宠物粪便 | / | / | / | 0.73t/a | / | 0.73t/a | / |
|  | 宠物美容垃圾 |  |  |  | 0.36t/a | / | 0.36t/a |  |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 病死动物 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.1t/a | / | 1.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①