# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      陕西环宇百嘉检测服务有限公司

检测实验室建设项目

建设单位（盖章）：陕西环宇百嘉检测服务有限公司

编制日期：             二〇二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西环宇百嘉检测服务有限公司检测实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 任攀峰 | 联系方式 | 18092090627 |
| 建设地点 | 陕西省西安市莲湖区沣惠北路2666号天健望湖大观商铺3-6铺 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度53分35.655秒，北纬34度17分25.029秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461 环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展；98专业实验室、研发（试验）基地——其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 365.21m2 |
| 专项评价设置 情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则与本项目情况对照见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则及本项目情况对照一览表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否开展专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目排放废气中不含有二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气以及有毒有害大气污染物名录中规定的污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目产生的废水排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂深度处理，为间接排放项目。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目风险物质的最大存储量均未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水来源于市政供水，不从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目位于陕西省西安市莲湖区，位于内陆区域，不涉及海洋。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为检测服务类项目，属于鼓励类“三十一、科技服务业1.工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类和许可准入类，可视为允许准入类。因此本项目符合国家产业政策相关规定。 （二）选址合理性 1、项目选址环境合理性分析 项目位于陕西省西安市莲湖区沣惠北路2666号天健望湖大观商铺3-6铺（地理位置图见附图1），租赁西安市莲湖区酷得瑞冷链仓储经营部已建成的空置建筑物，建筑面积365.21m2（租赁合同见附件2）。本项目地所在商业楼共四层，项目所在地位于三层，商业楼内多为商铺，项目所在商业楼西侧为沣惠北路，东侧为天健望湖大观小区内部道路，南侧为天健望湖大观1号楼，北侧为天健望湖大观2号楼（四邻关系图见附图2），项目地距离最近居民区为天健望湖大观1号楼，距离为5m。项目所在区域水、电、气等配套设施齐全，地理位置优越，交通便利。 本项目周边环境保护目标主要为居民区、学校等，外环境无重大制约因素。项目属于检测服务类项目，根据后文核算，实验过程产生的废气、废水在采取相应的措施后，排放量较小，能够达标排放且对周围环境影响较小，因此，在严格落实本报告提出的环保措施前提下，从环境保护角度分析，项目选址可行。 2、实验室建筑构架合理性分析 本项目属于环境检测实验室，在公共卫生项目中涉及粪大肠菌群、菌落总数、沙门氏菌、志贺氏菌等细菌微生物。项目设有微生物检测实验室，检测项目中沙门氏菌、志贺氏菌属于《人间传染的病原微生物目录》（国卫科教发〔2023〕24号）中第三类病原菌，因此本项目微生物实验室安全防护等级为二级。本项目选址对比分析《实验室生物安全通用要求》《生物安全实验室建筑技术规范》和《病原微生物实验室生物安全通用准则》中对P2实验室选址要求，其具体影响选址合理性分析见表1-2。 表1-2 生物实验室选址要求符合性分析 文件名称; 选址要求; 本项目情况; 选址是否合理. 《实验室 生物安全通用要求》; 实验室选址、设计和建造符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。; 项目生物实验间位于企业租赁建筑物的东南角，其设计严格按照国家和地方环境保护要求进行建设，在与实验室内其他部分相通处设置有自动关闭的门。; 选址合理. 《生物安全实验室建筑技术规范》; 二级实验室对选址和建筑间距无要求，可共用建筑物，与建筑物其他部门可相通，但应设置可自动关闭的带锁的门。. 《病原微生物实验室生物安全通用准则》; 实验室选址、设计和建造应符合国家和地方建设规划、生物安全、环境保护和建筑技术规范等规定和要求。. （三）本项目与“三线一单”相符性分析 本项目与《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》的符合性分析如下。 1、“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。 根据项目与西安市生态环境管控单元分布示意图的比对结果（附件4），本项目位于西安市重点管控单元，项目实施过程中应落实重点管控单元的相关要求，项目与西安市生态环境管控单元分布图比对结果见图1-1。 图1-1 本项目与西安市生态环境管控单元比对示意图 |

| 其他符合性分析 | 2、“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本项目位于重点管控单元，项目与西安市“三线一单”分区管控方案对比结果见表1-3。 表1-3项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案对比分析表 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求; 面积; 项目情况; 符合性. 西安市; 莲湖区; 重点管控单元; 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; 1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 365.21m2; 本项目实验室废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。实验器材清洗废水和实验室的清洁废水收集经酸碱中和池处理后与纯水制备浓水、生活污水一同进入公共化粪池处理，后排入市政污水管网最终进入西安市第一污水处理厂进一步处理。经计算本项目各污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。西安市第一污水处理厂出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。; 符合. 污染物排放管控; 1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。. 大气环境受体敏感重点管控区; 空间布局约束; 1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。 3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目为检测实验室项目，不属于“两高”项目，也不属于严禁新增产能项目。; 符合. 污染物排放管控; - 1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 - 2.持续因地制宜实施“煤改气”“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。; 本项目为检测实验室项目，企业内不涉及食堂和供热锅炉等设施，制冷取暖采用分体式空调。. 高污染燃料禁燃区; 资源开发效率要求; 1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。 2.禁止燃放烟花爆竹。; 本项目为检测实验室项目，使用电能，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. （3）“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据一图一表分析可知，本项目位于莲湖区沣惠北路2666号天健望湖大观商铺3-6铺，属于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源开发效率要求等管控维度的要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | （四）项目与相关规划、政策符合性分析 本项目与相关环保政策符合性见下表1-4。 表1-4 与相关环保政策符合性分析 政策; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 深化落实环评制度。不断健全环境影响评价等生态源头预防体系，对重点区域、重点流域、重点行业依法开展规划环境影响评价，严格建设项目生态环境准入。; 本项目为检测实验室项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。; 符合. 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。; 本项目为检测实验室建设项目，不属于重点行业，本项目运营期产生的有机废气经活性炭吸附处理后无组织排放。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）; 强化VOCs综合整治。将挥发性有机物纳入污染物排放总量控制体系，有效减少重点污染源、全社会挥发性有机物和NOx排放总量。; 本项目实验过程中产生的有机废气经通风柜收集至活性炭吸附装置处理后无组织排放。; 符合. 建立完善重点行业源头、过程和末端VOCs全过程控制体系，实施VOCs总量控制。严格落实产品强制标准中VOCs含量限值；引导企业加强对含VOCs物料的存储、转移和输送等环节的全方位密闭管理，以及对设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等方面的全过程精细化管控，实现VOCs排放量明显下降。; 本项目有机溶剂日常密闭储存在试剂间，有机溶剂使用均在通风柜中进行，产生的有机废气经通风柜收集活性炭吸附处理后无组织排放。; 符合. 《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030年）的通知》（市政发〔2023〕10号）; 根据国土空间规划分区和用途管制，实施“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控制度。; 根据前文分析，本项目符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。; 符合. 新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。; 本项目为新建项目，运营期产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。本项目为检测实验室建设项目，不属于新改扩建重点行业，无需进行绩效评级。; 符合. 《西安市大气污染治理专项行动2024年工作方案》（市政办函〔2024〕25号）; 大力发展清洁取暖方式。新建居民住宅、商业综合体等必须使用清洁能源取暖（地热能、空气源热泵、污水源热泵等）。; 本项目取暖制冷采用分体式空调，采用电能，属于清洁取暖方式。; 符合. 加大政策支持力度，依托省内科研院所和大中型企业的专业力量，提升生态环保产业科技创新能力，推动实施非化石能源、新型电力系统、智慧能源示范、高端能化装备制造、氢能储能创新示范等工程，发展壮大节能环保、新能源汽车等产业，在环境监测、环保装备、环境咨询等领域培育若干个科技含量高、竞争能力强、行业影响广的环保产业企业，带动装备升级、产品上档、节能环保产业化水平，逐步形成以环保治理为主的产业集群，引导全市环保产业从污染末端治理向服务经济绿色改造转变，形成绿色发展新动能。; 本项目属于环境监测服务类项目，符合方案要求。; 符合. 《西安市挥发性有机物污染整治专项实施方案（2023-2027年）》; 强化涉活性炭NMHC处理工艺治理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加、定期更换，动态更新挥发性有机物治理设施台账。组织开展活性炭技术等NMHC治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。; 本项目实验产生的有机废气经通风柜收集后通过活性炭吸附装置处理后无组织排放。环评要求应选择碘值不低于800mg/g的颗粒碳或碘值不低于600mg/g的蜂窝炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. 《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47号）; 严格涉气项目环评审批。严禁新增煤电（含自备煤厂）装机规模，不再新建燃煤集中供热站。新改扩建化工、石材、建材、有色等项目应充分满足区域和规划环评要求。; 本项目供暖采用空调供暖，本项目为新建检测实验室项目，不属于新改扩建化工、石材、建材、有色等项目。; 符合. 强化VOCs治理。新建项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等单一处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。采用活性炭吸附技术的，其中颗粒碳碘吸附值不低于800mg/g或四氯化碳吸附率不低于60%，蜂窝活性炭碘吸附值不低于600mg/g或四氯化碳吸附率不低于30%，按设计要求足量添加，定期更换。; 本项目实验产生的有机废气经通风柜收集后通过活性炭吸附装置处理后通过排风口无组织排放，不属于单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。本项目应选择碘值不低于800mg/g的颗粒碳或碘值不低于600mg/g的蜂窝炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. 《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025 年工作方案》（市政办函〔2025〕12 号）; 加大政策支持力度，在环境监测、环保装备、环境咨询、深度治理等领域培育若干龙头企业。; 本项目为环境监测类项目，属于方案中政策支持类项目。; 符合. 在工业企业、汽修、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作。; 本项目为环境检测项目，实验过程中需要使用到有机溶剂，使用时全程在通风柜中进行，收集后经活性炭吸附处理后无组织排放。; 符合. 《西安市莲湖区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（莲政发〔2021〕11号）; 发展科技服务业。对接产业发展需求，吸引各类专业性研发设计机构聚集发展。围绕医学检测、食品检测、失效分析检测等重点领域，提升辖区内利君制药、西控科技企业流量专业计量站等检验检测水平，吸引专业检验检测机构落户，推动线上检验检测服务发展。; 本项目为检测实验室建设项目，主要进行公共卫生检测、户外广告牌检测、饮食业油烟检测等。; 符合. 《莲湖区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》（莲政办函〔2025〕10号）; 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目为环境检测项目，不属于涉气重点行业和重点领域，无需进行绩效评级。; 符合. 推动环保产业发展。加大政策支持力度，在环境监测、环保装备、环境咨询、深度治理等领域培育若干龙头企业。; 本项目属于环保行业中的环境监测领域，符合要求。; 符合. 《检验检测实验室设计与建设技术要求第一部分：通用要求》（GB/T 32146.1-2015）; 7.5.2 实验室废液处理：实验室废液按废液性质、成分及污染的程度应进行不同的处理，污水排入城市排水系统时，应符合GB8978中的规定。; 本项目实验室废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。实验室的清洁废水和实验器材清洗废水收集经酸碱中和池预处理后与纯水制备浓水、生活污水一同进入公共化粪池处理，后经市政污水管网排入西安市第一污水处理厂进一步处理。; 符合. 7.5.3 实验室废气处理：实验室废气主要为两大类，酸雾和有机气体。产生两类污染的操作宜在不同的通风柜中进行，处理后的废气应符合GB16297、GB14554等国家相关的规定。; 本项目实验均在通风柜内进行，通风柜收集的酸雾和有机废气经废气收集管道收集，经SDG碳吸附+活性炭吸附装置处理后排风口无组织排放。; 符合. 7.5.4 实验室固废处理：对于高毒性的可溶性固废，实验室应设专门容器分别加以收集，严禁埋入地下，污染地面水体。其他固废可按照国家相关法律法规进行处理。具体应符合GB18599等国家相关的规定。; 项目实验室对危险废物分类收集后暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位外运处置。环评要求项目危险废物分类收集、暂存、转运、管理等环节严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行。; 符合. 《病原微生物实验室生物安全通用准则》; 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。; 本项目设有单独微生物实验室，设置自动关闭带锁门。微生物实验室内设置有准备间，用以物资储备。; 符合. 应在操作病原微生物及样本的实验区内配备二级生物安全柜，应按产品的设计、使用说明书的要求安装和使用生物安全柜。; 本项目设置有二级生物安全柜，并按照产品的设计、使用说明书的要求安装和使用生物安全柜。; 符合. 《实验室 生物安全通用要求》（GB19489-2008）; 实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。; 本项目微生物实验区的门可自动关闭，并设有门禁装置。; 符合. 实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。; 微生物实验区设有准备间，存放备用物品。; 符合. 应在实验室工作区配备洗眼装置。; 环评要求企业在建设期应在微生物实验室工作区配备洗眼装置。; 符合. 应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备 通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。; 本项目已设置生物安全柜，生物安全柜自带高效过滤器，产生的废气经生物安全柜自带高效过滤器净化后无组织排放。; 符合. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目组成与建设内容 本项目租赁陕西省西安市莲湖区沣惠北路2666号天健望湖大观商铺3-6铺，目前该商铺为空置建筑物，总建筑面积365.21m2，设办公室、实验区等，开展油烟、户外广告设施、发光二极管（LED）显示屏、公共卫生检测实验。项目主要由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成，主要工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 微生物实验区; 位于项目区东南部，内设微生物室、培养室、准备间等。; 新建. 检测实验区; 位于项目区中部，设置测油室、理化室、小型仪器室、前处理室、高温室、天平室、气相室等，主要进行各类分析实验，并配备相应的仪器、设备。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于项目区西部，包括办公室、总经理室、前台。; 新建. 纯水间; 位于项目区中部，安装1套纯水制备装置，制备纯水。; 新建. 储运工程; 试剂室; 位于项目区北部，存储实验用的试剂。; 新建. 留样室; 位于项目区中部，靠近办公区，用以暂存实验样品。; 新建. 危废贮存库; 位于项目区中部，用以暂存危险废物。; 新建. 运输; 实验试剂依托供货方汽车运输。; 依托. 公用工程; 供电; 依托租赁建筑物现有市政供电。; 依托. 供水; 依托租赁建筑物现有市政供水。; 依托. 排水; 项目废水依托公共化粪池排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂深度处理。; 依托. 供暖、制冷; 采用分体式空调供暖制冷。; 新建. 环保工程; 废气; 项目产生的废气通过通风柜等收集后经SDG碳吸附+活性炭吸附处理后排风口无组织排放。; 新建. 本项目细菌、大肠菌群等生物检测过程均在生物安全柜内进行，产生的废气经生物安全柜自带高效过滤器净化后无组织排放。; 新建. 废水; 项目实验室废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。实验器材清洗废水和实验室的清洁废水收集经酸碱中和池调节pH值后与纯水制备浓水、生活污水一同进入现有公共化粪池处理后排入市政污水管网最终进入西安市第一污水处理厂进一步处理。; 化粪池依托现有，新增酸碱中和池. 噪声; 实验室的设备均为小型设备，噪声源强低，且安装在实验室内；取暖制冷采用符合国家标准要求的分体式空调，噪声源强低。本项目噪声源主要为废气处理风机，采用选用低噪声设备、基础减振、建筑物隔声等降噪措施。; /. 固废; 人员产生的生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置。; /. 一般固体废物主要为未被污染的废包装材料、纯水制备过程产生的废滤芯和灭菌后的废培养基。未被污染的废包装材料收集后外售；纯水制备产生的废滤芯由厂家回收；灭菌后的废培养基交由环卫部门外运处置。; /. 危险废物主要为实验室废液、废样品、沾染危险化学品的包装材料及实验器材、废过滤介质、废活性炭等，分类收集定期交有资质单位处置。; /. （二）检测方案 本项目建成后主要开展油烟、户外广告设施、发光二极管（LED）显示屏、公共卫生等检测实验，项目具体检测方案见表2-2。 表2-2项目检测能力一览表 类别; 检测类别; 出具检测报告数量; 备注. 油烟; 油烟、排气温度、含湿量、排气压力、排气流量、排气流速、排气中含氧量等。; 1000份/年; 具体检测类别及检测项目以实验室资质认定结果为准. 户外广告设施; 构件垂直度、构件变形、钢材截面厚度、焊接外观质量、构件锈蚀情况等。. 发光二极管（LED）显示屏; 外观质量、拼装精度、像素失控率、抗电强度、对地漏电流等。. 公共卫生监测; 氨、一氧化碳、二氧化碳、菌落总数、臭氧、噪声、PM2.5、PM10、粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、噪声等。. （三）主要设备清单 本项目主要设备详见下表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 电热鼓风干燥箱; DHG-9140/0110; 1; 公共卫生检测. 2; 生化培养箱; SHP-80; 2. 3; 涡旋混合器; HY-2; 1. 4; 磁力搅拌器; B5-2A; 1. 5; 数显式恒温水浴箱; HH-6; 1. 6; 六级筛孔撞击式微生物采样器; ZR-2000型; 1. 7; A2型生物安全柜; BSC-1000ⅡA2; 1. 8; 洁净工作台; SW-CJ-1D; 1. 9; 风速仪; QDF-6; 1. 10; Ⅱ型声级计; AWA5688; 1. 11; 照度计; ZDS-10; 1. 12; 光散射式粉尘仪; JCF-5C; 1. 13; 二氧化碳、一氧化碳二合一测定仪; GXH-3010/3011AE; 1. 14; 移液器; 100-1000μL、1000-5000μL、2-10mL; 3. 15; 电子天平; CP214万分之一; 1. 16; 超声波清洗器; JP-060S; 1. 17; 台式pH计; PHS-25; 1. 18; 台式电导率仪; DDS-307A; 1. 19; 便携式PH计; PHB-4; 1. 20; 静摩擦系数测试仪; YDZ-218; 1. 21; 可见分光光度计; 721; 1. 22; 数显温湿度计; GY-2060; 1. 23; 空盒气压表; DYM3型; 1. 24; 生物显微镜; XSP-BM-2CA; 1. 25; 可调多功能振荡器; HY-4; 1. 26; 离心机; SN-LSC-40(50ml*6); 1. 27; 浊度仪; WZS-180A; 1. 28; 数字皂膜流量计; ZR-5320型; 1. 29; 高压灭菌锅; DSX-30L-1; 1. 30; 亮度计; TES137; 1. 31; 综合流量压力校准器; /; 1; 油烟检测. 32; 大流量低浓度自动烟尘烟气测试仪; /; 1. 33; 油烟取样器; /; 1. 34; 超声波清洗器; /; 1. 35; 纯水机; /; 1. 36; 万分之一天平; /; 1. 37; 空盒气压表; /; 1. 38; 数字兆欧表; VC60E+; 1; 户外广告设施、发光二极管（LED）显示屏检测. 39; 超声波测厚仪; VICTOR 852C+; 1. 40; 接地电阻测试仪; VICTOR 6411; 1. 41; 涂层测厚仪; DT-156; 1. 42; 钢卷尺; 50m; 1. 43; 钢直尺; 0-300mm; 5. 44; 数显式游标卡尺; 0-200mm; 1. 45; 锚杆拉拔仪; HC-10; 1. 46; 指针式公斤扳手; 0-300N.M; 2. （四）原辅材料 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗量表 序号; 原辅料名称; 规格; 年使用量; 备注. 一、实验耗材. 1; 三角烧瓶; 500mL、150mL、50mL; 50个. 2; 洗耳球; /; 5个. 3; 酒精灯; /; 5个. 4; 玻璃试管; /; 300支. 5; 灭菌棉拭子; /; 1000根. 6; pH试纸; /; 1盒. 7; 塑料烧杯; 50mL、100mL; 20个. 8; 试管; /; 100支. 9; 试剂瓶; 100mL、250mL、500mL; 180个. 10; 灭菌吸管; 1mL、5mL、10mL; 150支. 11; 量筒; 100mL、250mL、500mL; 12个. 12; 具塞比色管; 100mL、50mL、25mL、10mL; 10组. 13; 灭菌滤膜; /; 1盒. 14; 容量瓶; 50mL、100mL、200mL、250mL、500mL、1000mL; 37个. 15; 移液管; /; 22支. 16; 玻璃烧杯; 100mL、250mL、500mL、1000mL; 95个. 17; 酸滴定管; 50mL; 2根. 18; 碱滴定管; 50mL; 2根. 19; 比色皿; 2mL、3mL; 4个. 20; 比色管; 10mL、50mL; 9盒. 21; 碘量瓶; 250mL; 10个. 22; 定性滤纸; 12.5cm; 5盒. 23; 定量滤纸; 12.5cm; 5盒. 二、实验试剂. 1; 氯化钠; 500g/瓶; 1瓶. 2; 无水乙醇; 500mL/瓶; 5瓶. 3; 营养琼脂; 500g/瓶; 2瓶. 4; 氢氧化钠; 500g/瓶; 2瓶. 5; 氢氧化钠溶液; c(NaOH)=2mol/L，50mL/瓶; 2瓶. 6; 水杨酸; 500mL/瓶; 1瓶. 7; 柠檬酸三钠; 250g/瓶; 1瓶. 8; 亚硝基铁氰化钠; 500g/瓶; 1瓶. 9; 次氯酸钠; 500g/瓶; 1瓶. 10; 次氯酸钠溶液; c(NaCl)=0.05mol/L，50mL/瓶; 2瓶. 11; 氨标准贮备液; ρ(NH3)=1.00g/L，500mL/瓶; 3瓶. 12; 酒石酸钾钠; 100g/瓶; 1瓶. 13; 纳氏试剂; 250mL/瓶; 1瓶. 14; 淀粉指示剂; 2.0g/L，250mL/瓶; 1瓶. 15; 可溶性淀粉; 500g/瓶; 1瓶. 16; 硫代硫酸钠标准溶液; c(Na2S2O3)=0.0100mol/L，500mL/瓶; 1瓶. 17; 硫代硫酸钠标准溶液; c(Na2S2O3)=0.1000mol/L，500mL/瓶; 1瓶. 18; 硫代硫酸钠; 500g/瓶; 2瓶. 19; 溴酸钾-溴化钾标准溶液; c(1/6KBrO3)=0.0100mol/L; 1瓶. 20; 硫酸铁铵; 1瓶. 21; 碘化钾; /; 1瓶. 22; 碘化钾晶体; /; 1瓶. 23; 碘化钾溶液; 5g/L; 1瓶. 24; 碘; /; 1瓶. 25; 碘液; 25mL; 1瓶. 27; 氯化锌; /; 1瓶. 28; 0.25%氯化钙溶液; /; 1瓶. 29; 3%过氧化氢溶液; /; 1瓶. 30; 志贺氏菌诊断血清; /; 1套. 31; 沙门氏诊断血清; /; 1套. 32; 军团菌分型血清试剂; /; 1盒. 33; 乳糖胆盐培养基; 250g/瓶; 1瓶. 34; 伊红美蓝琼脂; 250g/瓶; 1瓶. 35; 革兰氏染色液; /; 1瓶. 36; 明胶培养基; 500g/瓶; 1瓶. 37; 普通琼脂斜面培养基; 250g/瓶; 1瓶. 38; 硫酸亚铁铵标准; 500mL/瓶; 1瓶. 39; EDTA二钠; AR250g/瓶; 1瓶. 40; 无水磷酸氢二钠; 500g/瓶; 2瓶. 41; 磷酸二氢钾; 500g/瓶; 2瓶. 42; 苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液; /; 1盒. 43; 四硼酸钠标准缓冲溶液; /; 1盒. 44; 混合磷酸盐标准缓冲溶液; /; 1盒. 45; 磷酸盐缓冲溶液; c(KH2PO4-Na2HPO4)=0.050mol/L; 2瓶. 46; 靛蓝二磺酸钠标准贮备液; 10mL/瓶; 2瓶. 47; 酚试剂; /; 1瓶. 48; 二乙酰肟; φ[CH3COC(NOH)CH3]=0.2%，5g/瓶; 1瓶. 49; 安替比林溶液; φ[1，5-二甲基-2-笨-3-吡唑酮C6H5NN(CH3)C(CH3):CHC:O]=0.2%; 1瓶. 50; 尿素标准使用溶液; /; 1瓶. 51; N,N-二乙基对苯二胺（DPD）; 1g/L，500mL/瓶; 1瓶. 52; 重铬酸钾标准; /; 1瓶. 53; 丙三醇; 500mL/瓶; 1瓶. 54; 98%硫酸; 500mL/瓶; 10瓶. 55; 65%~68%硝酸; 500mL/瓶; 5瓶. 56; 35%~38%盐酸; 500mL/瓶; 15瓶. 三、能源. 1; 水; 市政供水; 184.88m3. 2; 电; 市政供电; 2000kW.h. （五）与污染排放有关的物质简要分析 本项目涉及的化学品种类较多，本次评价根据使用化学品的危险性，对项目涉及的与污染物排放有关的化学品性质列举见表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 化学品名称; 标识; 理化性质. 硫酸; 分子式：H2SO4 分子量：98.04 CAS号：7664-93-9; 熔点10.5℃，沸点330℃，相对密度1.83（水=1），相对密度3.4(空气=1)，纯品为无色透明油状液体，无臭。与水混溶。是一种重要的工业原料，常用作化学试剂，也可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等。浓硫酸在打开玻璃塞时，由于含有SO3，挥发出来就会与空气中的水分相结合产生硫酸，呈烟雾状。. 盐酸; 分子式：HCl（水溶液） 分子量：36.46 CAS号：7647-01-0; 熔点-35℃、沸点57℃，密度1.2g/mL（25℃），闪点-40℃，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。与水混溶，溶于碱液。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸可用于配制标准溶液滴定碱性物质；调节溶液的酸碱度；. 硝酸; 分子式：HNO3 分子量：63.01 CAS号：7697-37-2; 纯品为无色透明发烟液体，有酸味，相对密度（无水）1.50（水=1），相对密度2.17(空气=1)，熔点-42℃（无水），沸点86℃（无水），与水混溶，用途极广,主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。. 无水乙醇; 分子式：C2H6O 分子量：46.07 CAS号：64-17-5; 熔点-114.1℃，沸点78.8℃，相对密度0.79（水=1），相对蒸气密度1.59（空气=1），无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。 溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。. N,N-二乙基对苯二胺; 分子式：C10H16N2 分子量：164.25 CAS号：93-05-0; 无色液体，沸点260~262℃，不溶于水，溶于乙醇和乙醚，用作染料中间体等。其盐酸盐或硫酸盐用作彩色显影剂。. 丙三醇; 分子式：C3H8O3 分子量：92.09 CAS号：56-81-5; 无色粘稠液体，无气味，有暖甜味，能吸潮。熔点(℃)：20，沸点(℃):290.0（分解），相对密度(水=1): 1.261(20℃)，可混溶于乙醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、二硫化碳，苯，油类。 可溶解某些无机物。. （六）公用工程 1、给水 项目供水直接自市政供水管网引入，用水项目主要为职工生活用水和实验室用水。其中实验室用水主要为检测分析用水、实验器材清洗用水和实验室清洁用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员15人，主要为实验室工作人员，人员生活用水定额参照“表B.17行政办公及科研院所用水量先进值10m3/（人·a）”，因本项目年工作时间为250天，则本项目工作人员生活用水量为102.74m3/a。 （2）实验室用水 ①检测分析用水 根据建设单位提供资料，本项目用于检测分析纯水使用量为15m3/a。 ②实验器材清洗用水 项目实验过程中实验设备、仪器和玻璃器皿等需进行清洗，以便下一个实验能够顺利进行。根据建设单位提供的资料，本项目清洗使用纯水进行清洗，用水量为25m3/a。 综上，本项目检测分析和实验器材清洗全部使用纯水。根据企业提供资料，项目预计纯水使用量约为40m3/a，本项目纯水制备得水率按70%计算，则本项目纯水制备用水量（新鲜水）约为57.14m3/a。 ③实验室清洗用水 项目每天需对实验平台、地面等进行清洁，清洁用水为自来水，根据建设单位提供的资料，清洁用水量约为25m3/a。 2、排水 项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备浓水、实验器材清洗废水、实验室清洗废水。 ①生活污水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为82.19m3/a。其主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等，生活污水经小区公共化粪池预处理达标后至西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）进一步处理。 ②纯水制备浓水 项目纯水设备会产生浓水，根据企业提供资料，本项目纯水制备效率约为70%。项目制备纯水所需自来水用量为57.14m3/a，纯水制备过程中产生浓排水为17.14m3/a，纯水制备浓水同生活污水经现有化粪池预处理后至西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）进一步处理。 ③实验器材清洗废水 本项目实验室清洗废水排污系数以0.9计，实验器材清洗废水产生量为22.5m3/a。 ④实验室清洗废水 项目实验室清洁废水排污系数以0.9计，本项目实验室清洗废水产生量约为22.5m3/a。 本项目水平衡情况见表2-6，水平衡图见图2-1。 表2-6 项目水平衡一览表 单位：m3/a 序号; 用水名称; 新鲜用水量; 纯水用量; 损耗/纯水制备量; 废水产生量; 排放量; 排放去向. 1; 生活用水; 102.74; 0; 20.55（损耗）; 82.19; 82.19; 化粪池. 2; 纯水制备用水; 57.14; 0; 40（纯水制备量）; 17.14; 17.14. 3; 实验器材清洗用水; 0; 25; 2.5（损耗）; 22.5; 22.5; 酸碱中和池处理后进入化粪池. 4; 实验室清洗用水; 25; 0; 2.5（损耗）; 22.5; 22.5. 5; 检测分析用水; 0; 15; 0; 15; 0; 作危险废物处置. 合计; 184.88; 40; 65.55; 159.33; 144.33. 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （七）劳动定员及工作制度 本项目劳动职工为15人，1班制，每班工作8小时，每年工作250天，夜间不运营。 （八）平面布置 本项目租赁陕西省西安市莲湖区沣惠北路2666号天健望湖大观商铺3-6铺，总建筑面积365.21m2，中东部设实验检测实验区、东南角设微生物实验室，北部设试剂室，西部设办公区，危废贮存库位于项目区中部，酸碱中和池装置位于东南角，废气治理设施位于西北。具体项目整体布局见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程和产污分析 项目利用已建建筑物，施工内容主要包括简单装修、设备的安装和调试。施工过程中主要产生少量的废气、废水、噪声、固废。项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 图2-2 施工期工艺流程图 （二）运营期工艺流程和产污分析 1、运营期工艺流程 图2-3 运营期检测工艺流程及产污环节图 （1）拟定方案：接受监测委托后，按照委托要求，拟定现场检测方案，安排技术人员检测，或者由委托方送样监测。 （2）现场采样及检测：根据检测需求，准备好相应的样品、试剂和仪器进行现场采样及检测。该过程会产生少量废样品。 （3）样品前处理：样品接收后，按照检验要求决定是否进行预处理；预处理方式一般包括过滤、烘干和消解等，根据实际要求进行。部分进行实验的仪器需用纯水进行清洗。该检测过程中会产生废气、废水、设备噪声和固体废物。 （4）检测分析：针对不同检测指标，对经过前处理的样品，使用不同的分析仪器进行检测。该检测过程中会产生废气、废水、设备噪声和固体废物。 气样检测：对于气态样本，利用气袋、滤膜、滤筒及吸附剂采集，运回实验室后，利用溶剂解析、热解析和消解等前处理，最后利用相应仪器测定相应指标。 水样检测：对水样等液态样本，先测定其物理指标，再根据不同检测要求，将样品进行消解或萃取等前处理，最后利用仪器测定相应指标。 微生物检测：进行检测的微生物样本，均根据样本情况进行稀释，然后根据不同测定项目用不同培养基进行培养，最后进行菌落计数。 噪声检测：对于工业噪声、厂界噪声、城市环境噪声、交通噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声等，利用多功能声级计、多功能噪声分析仪、声校准器等仪器进行测定。 户外广告设施检测：进行物理检测，主要检测构件垂直度、构件变形、钢材截面厚度、焊接外观质量、构件锈蚀情况等。 发光二极管（LED）显示屏检测：进行物理检测，主要检测外观质量、拼装精度、像素失控率、抗电强度、对地漏电流等。 （5）数据处理：获取分析实验得到的原始数据进行分析。 （6）出具检测报告：根据检测结果进行数据分析、处理，将实验结果编制成检测报告，技术负责人对报告中的数据进行审核，出具检测报告给客户。 2、产污环节 根据项目工艺流程及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见下表2-7。 表2-7 主要污染源及排污点一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 污染因子. 废气; 配制溶液、样品前处理、检测分析; 酸碱废气; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物. 氨（氨气）. 有机废气; 非甲烷总烃. 含菌废气; 细菌. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 纯水制备; 纯水制备废水 （浓水）; COD、SS、无机盐. 仪器、器皿的清洗; 实验器材清洗废水; COD、BOD5、SS等. 实验室的清洗; 实验室清洗废水; COD、BOD5、SS等. 噪声; 废气处理风机等设备; 设备运行噪声; 机械噪声. 固废; 人员办公; 生活垃圾; 生活垃圾. 实验过程; 未被污染的废包装 材料; 一般固废. 纯水制备; 废滤芯. 实验分析; 灭菌后的废培养基. 样品前处理，检测分析; 实验室废液; 危险废物. 废样品. 沾染危险化学品的包装材料及实验器材. 微生物实验室废气处理; 废过滤介质. 实验废气处理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁陕西省西安市莲湖区沣惠北路2666号天健望湖大观商铺3-6铺，租赁建筑物为商业楼，无环境影响评价、竣工环保验收等环保手续。本项目为新建工程，入场前为空置建筑物，根据现场调查，无遗留环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）大气环境质量 1、环境空气质量现状 本项目位于陕西省西安市莲湖区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据陕西省生态环境厅办公室《环保快报》中“2024年陕西省1~12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中西安市莲湖区空气质量状况，对区域环境空气质量现状进行分析，具体统计结果见表3-1。 表3-1项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 最大占标率%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 44; 35; 125.71; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104.29; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80.00; 达标. CO; 24小时平均第95百分位浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.00; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 170; 160; 106.25; 不达标. 由上述统计结果可以看出，评价区域基本污染物中的PM2.5、PM10的年平均浓度，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均超出了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；SO2、NO2年平均浓度，CO24小时平均浓度第95百分位浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 #### 2、特征污染物环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状大气环境的有关规定，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”的要求。本项目特征污染物为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氨等，但国家、地方环境空气质量标准中无相应标准限值要求，故不进行特征污染物的补充监测。 （二）声环境质量现状监测 根据现场调查，企业厂界外周边50m范围内有居民区，具体为南侧天健望湖大观1号楼、北侧天健望湖大观2号楼，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目于天健望湖大观1号楼一至四层设置4个监测点、于天健望湖大观2号楼三层设置1个监测点，共5个监测点。根据《西安市声环境功能区划方案》（市政办函〔2019〕107号），本项目声环境敏感点所在区域位于1类标准区，因此声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 2025年4月2日，陕西环宇百嘉检测服务有限公司委托陕西明铖检测技术有限公司对敏感目标声环境质量进行了监测。监测结果见表3-2，监测点位图见附图5，监测报告见附件4。 表3-2 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 昼间监测结果. 1; 南侧居民楼（天健望湖大观1号楼）一楼1#; 46. 2; 南侧居民楼（天健望湖大观1号楼）二楼2#; 48. 3; 南侧居民楼（天健望湖大观1号楼）三楼3#; 47. 4; 南侧居民楼（天健望湖大观1号楼）四楼4#; 38. 5; 北侧居民楼（天健望湖大观2号楼）三楼5#; 42. 标准值; 55. 达标情况; 达标. 由监测结果可知，项目声环境敏感目标现状监测点昼间噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准。 （三）生态环境 本项目位于已建成的商业楼内，属于已建成的城市规划区域，地面已采用混凝土硬化处理，对周边区域生态环境不会造成不良影响。 （四）地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目租赁已建好的商业楼内安装设备，位于三层，地面全部硬化，无裸露土壤，危废贮存库后期按照要求进行建设，采取防渗措施，经上述措施后不存在土壤及地下水环境污染途径，故不需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查及卫星地图，项目区及周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的区域；评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物等。结合本项目排污特征和所在区域的环境功能及环境总体控制目标，确定本项目评价范围内主要环境保护目标及保护级别见表3-3，主要环境保护目标详见附图4。 表3-3 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 环境保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度（°）; 纬度（°）. 大气环境; 天健望湖大观; 108.893437; 34.290054; 600; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; S、N; 5. 西安莲湖大成幼儿园; 108.894532; 34.292353; 260; N; 240. 紫云溪; 108.895170; 34.291358; 400; NE; 175. 德佰幼儿园; 108.896067; 34.290283; 280; E; 248. 长兴园湖曲; 108.897889; 34.290991; 620; E; 356. 百佳星座; 108.897900; 34.289661; 400; E; 405. 西安市莲湖区第八幼儿园; 108.898461; 34.289175; 300; E; 480. 小哈佛六一星系幼儿园; 108.898415; 34.288622; 120; SE; 492. 天朗.大兴郡悦城; 108.898555; 34.290153; 680; E; 470. 沁园春小区; 108.896785; 34.293043; 400; NE; 430. 尚豪家园; 108.895267; 34.293557; 600; N; 350. 中南.青樾; 108.893561; 34.288868; 580; S; 140. 莲清湖雅居; 108.895610; 34.287826; SE; 334. 天朗.大兴郡; 108.896350; 34.287525; 680; SE; 405. 青水源小区; 108.896254; 34.288611; 670; SE; 310. 宏源国际公寓小区; 108.890594; 34.289107; 600; SW; 224. 御湖豪庭; 108.889146; 34.289178; 630; SW; 328. 声环境; 天健望湖大观; 108.893437; 34.290054; 600; 声环境; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准; S、N; 5. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | （一）大气污染物排放标准 施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），具体见表3-4。 表3-4 施工期废气污染物排放标准限值 类别; 污染物; 标准限值; 排放标准. 施工扬尘; 颗粒物; ≤0.7mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 项目运营过程中产生酸碱废气（硫酸雾、NOX、HCl、氨）和有机废气（非甲烷总烃）。项目大气污染物执行标准见表3-5。 表3-5 项目大气污染物排放执行标准 排放方式; 污染物名称; 标准限值; 执行标准. 无组织; 硫酸雾; 周界外浓度最高点; 1.2mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOX; 周界外浓度最高点; 0.12mg/m3. HCl; 周界外浓度最高点; 0.2mg/m3. 氨; 厂界浓度; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂区内; 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. （二）水污染物排放标准 本项目实验室废液收集后作为危险废物，定期交由有资质单位处置。实验室的清洗废水和实验器材清洗废水收集至酸碱中和处理后与纯水制备浓水、生活污水一同进入现有公共化粪池，最后经市政污水管网排入西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）深度处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。 表3-6 废水污染物排放标准 监测项目; 标准限值; 单位; 标准名称. pH; 6~9; 无量纲; 《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准. COD; 500; mg/L. BOD5; 300; mg/L. SS; 400; mg/L. 氨氮; 45; mg/L; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求. TP; 8; mg/L. TN; 70; mg/L. （三）噪声排放 施工期厂界噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值要求。 本项目运营期夜间不运营，根据《西安市声环境功能区划方案》（市政办函〔2019〕107号），本项目所在区域位于1类标准区中北关小区区域2：杏园北路、铁路专用线以东，莲湖区北界以南，星火路以西，大兴东路以北，4a类标准适用区域：二环路（主干路）范围内，项目声环境功能区划图见附图7。因此本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准。具体标准值见下表3-7。 表3-7 噪声污染物排放标准 单位：dB（A） 工作期; 监测点; 级别; 标准限值; 标准来源. 昼间. 施工期; 场界; /; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 运营期; 厂界东、厂界南、厂界北; 1类; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）. 厂界西; 4类; 70. 声环境保护目标; 1类; 55; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）. （四）固体废物处理与处置 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋处置污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定危险；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》要求，“十四五”期间对COD、氨氮、氮氧化物和VOCS等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 结合本项目污染物排放特征，因此申请总量控制指标建议为废气VOCS：0.1068kg/a；废水COD：0.0546t/a、氨氮：0.0045t/a。 最终总量控制指标的确定由当地生态环境管理部门确定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期不进行土建施工，仅在现有场地内进行简单装修和设备安装等，施工过程中主要产生少量的废气、废水、噪声、固废。 （一）施工期废气影响保护措施 施工过程中会产生装修废气和少量扬尘。在室内装修阶段有少量的有机废气的排放，该废气属于无组织排放，由于装修时间短暂，对外环境影响不大，环评要求装修中应采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，建议采用符合环保要求的环保漆，以减少环境污染。设备安装阶段会产生少量粉尘，应加强室内通风，减轻对室内空气环境的影响，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准。 （二）废水影响保护措施 施工期废水主要包括装修、安装人员产生的生活污水。施工人员生活污水排入园区化粪池后排入市政污水管网。 （三）噪声影响保护措施 施工期间，室内装修、设备安装会产生噪声。环评要求施工阶段应以白天施工为主，避免午间施工，施工过程中保持轻拿轻放，避免突发噪声。项目在采取以上措施后，施工噪声满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，对周围环境影响较小。 （四）固废影响保护措施 施工过程产生的废纸箱、废木板等废弃板材应分类收集，定期外售或清运；施工人员产生的生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （一）废气 本项目大气污染物主要来自实验过程中酸性试剂、有机试剂以及氨水的使用，其污染物主要为硫酸雾、HCl、氮氧化物、氨、非甲烷总烃等。实验室废水预处理采用的是酸碱中和，无废气产生。 1、废气污染物源强核算 （1）酸性废气 - 1）硫酸雾 - 实验所使用的硫酸为分析纯硫酸，通常情况下保存在密封容器中，除取样产生的少量挥发外，主要产生环节为实验过程挥发。项目硫酸溶剂平均配置浓度为30%，硫酸消解温度通常在200~300℃，本项目使用温度最高在140℃。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，故本项目参考《环境统计手册》中公式计算硫酸雾产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，kg/h； M—液体的分子量，98； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可取0.2~0.5，拟建项目取最大值0.5； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，140℃下的蒸汽分压力为108.3mmHg； F—液体蒸发面的表面积，根据实验条件及容器规格按照半径5cm计算，F取值0.008m2； 根据计算可知，硫酸每小时产生的蒸发量为0.063kg/h。项目年工作250天，涉硫酸实验时间按每日最多0.1h计，涉硫酸年实验时长为25h，则硫酸雾产生量为1.575kg/a。 2）氯化氢 实验室所使用的盐酸为分析纯盐酸，通常保存在密封容器中，仅在使用时配制成较低浓度的盐酸，项目盐酸一般使用最大浓度为30%，使用温度最高在40℃。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，参考《环境统计手册》中公式计算氯化氢产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，kg/h； M—液体的分子量，36.5； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可取0.2~0.5，拟建项目取最大值0.5； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，40℃下的蒸汽分压力为39.4mmHg； F—液体蒸发面的表面积，根据实验条件及容器规格按照半径5cm计算，F取值0.008m2； 根据计算可知，氯化氢每小时产生的蒸发量为0.009kg/h。项目年工作250天，涉盐酸实验时间按每日最多0.3h计，涉盐酸年实验时长为75h，则氯化氢产生量为0.675kg/a。 3）氮氧化物 实验室使用的硝酸为分析纯硝酸，通常保存在密封容器中，仅在使用时配制成较低浓度的硝酸，项目硝酸一般使用最大浓度为30%，硝酸消解温度通常为80~120℃，本项目使用温度最高在90℃。由于本项目无源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，参考《环境统计手册》中公式计算氮氧化物产生情况： Gz=M(0.000352+0.000786V）P·F 式中：Gz—液体的蒸发量，kg/h； M—液体的分子量，63； V—蒸发液体表面上的空气流速，m/s，通风柜内的空气流速一般可取0.2~0.5，拟建项目取最大值0.5； P—相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，mmHg。查表当液体重量浓度30%时，90℃下的蒸汽分压力为36mmHg； F—液体蒸发面的表面积，根据实验条件及容器规格按照半径5cm计算，F取值0.008m2； 根据计算可知，氮氧化物每小时产生的蒸发量为0.014kg/h。项目年工作250天，涉硝酸实验时间按每日最多0.2h计，涉硝酸年实验时长为50h，则氮氧化物产生量为0.7kg/a。 本项目酸性废气经SDG碳吸附处理后经排风口无组织排放，通风柜收集效率按60%计，干式化学吸附对酸性废气的去除效率取90%，则项目硫酸雾排放量为0.725kg/a、排放速率为0.0290kg/h；氯化氢排放量为0.311kg/a、排放速率为0.0041kg/h；氮氧化物排放量为0.322kg/a、排放速率为0.0064kg/h。 - （2）碱性废气 - 本项目使用氨标准贮备液，使用过程中会挥发少量氨气。氨标准贮备液使用量为1.5L/a，根据企业提供资料，该溶液ρ(NH3)=1.00g/L，则该溶液氨气含量为1.5g/a。氨水挥发量按30%计，则氨气产生量为0.45g/a，产生量极小，经通风橱收集后排风口无组织排放。涉氨年实验时长为25h，则氨气排放量为0.00045kg/a，排放速率为0.00002kg/h。 - （3）有机废气 - 本项目有机废气主要来源于实验室有机溶剂的挥发，有机溶剂主要为无水乙醇、N,N-二乙基对苯二胺、丙三醇。其中无水乙醇年使用量为2.5L，乙醇相对密度为0.79（水=1），则乙醇使用量为1.975kg/a；N,N-二乙基对苯二胺年使用量0.5L，浓度1g/L，则N,N-二乙基对苯二胺使用量为0.0005kg/a；丙三醇年使用量0.5L，相对密度(水=1): 1.261，则丙三醇使用量为0.6305kg/a。有机溶剂在样品进行前处理及仪器分析过程中少量挥发，项目产生的有机废气总量以非甲烷总烃计。 - 参考《有机溶剂挥发量之估算办法》（赵焕平）和《高校实验室空气中总挥发性有机物检测结果分析》（叶羡云等）可知，项目使用有机溶剂过程中有机溶剂挥发量为使用量的1%～5%，本项目实验过程中按最不利情况5%计，本项目年使用挥发性有机溶剂总量为2.606kg/a，为不连续排放。项目年工作250天，排放时间按照每天0.5h计，则实验过程中非甲烷总烃产生量为0.1303kg/a。 - 本项目有机废气经活性炭吸附箱吸附后经排风口无组织排放。根据陕西省生态环境厅关于印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（有效）（陕环发〔2023〕59号）中文件“《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》”中“表1 VOCs废气收集集气效率参考值”可知，废气收集类型不同，有不同的集气效率。本项目运营过程中有机废气为包围型集气设备，在不影响实验的情况下，四周可加装软帘，提高收集效率，敞开面控制风速不小于0.5m/s，根据“表1 废气收集集气效率参考值”，本项目综合考虑收集效率按60%计。根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》“表2-3 VOCS废气收集率和治理设施去除率通用系数”一次性活性炭吸附VOCS去除率取30%。则非甲烷总烃排放量为0.1068kg/a、排放速率为0.0009kg/h。 - （4）含菌废气 - 为防止操作过程中微生物室带菌空气逸散，微生物室设置生物安全柜，实验操作均在生物安全柜中进行，生物安全柜的工作原理主要是将柜内空气向外抽吸，使柜内保持负压状态，收集率为100%，通过垂直气流来保护工作人员；外界空气经高效空气过滤器过滤后进入安全柜内，以避免处理样品被污染；柜内的空气经过过滤后再排放到大气中，以保护环境。根据企业提供资料，结合本项目特点，本项目微生物实验较少，本次环评只做定性分析。 - 本项目废气污染源源强核算结果见表4-1。 - 表4-1 废气污染物产排情况一览表 - 污染类别; - 污染因子; - 产生量 - （kg/a）; - 产生速率（kg/h）; - 治理措施; - 排放形式; - 收集效率（%）; - 处理效率（%）; - 排放量 - （kg/a）; - 排放速率（kg/h）. - 酸性废气; - 硫酸雾; - 1.575; - 0.0630; - 通风橱收集+SDG碳吸附+活性炭吸附处理; - 无组织; - 60; - 90; - 0.725; - 0.0290. - 氯化氢; - 0.675; - 0.0090; - 无组织; - 60; - 90; - 0.311; - 0.0041. - 氮氧化物; - 0.7; - 0.0140; - 无组织; - 60; - 90; - 0.322; - 0.0064. - 碱性废气; - 氨; - 0.00045; - 0.00002; - 无组织; - 60; - 0; - 0.00045; - 0.00002. - 有机废气; - 非甲烷总烃; - 0.1303; - 0.0010; - 无组织; - 60; - 30; - 0.1068; - 0.0009. - 含菌废气; - 细菌; - /; - /; - 生物安全柜; - 无组织; - 100; - 99; - /; - /. - 2、非正常情况分析 - 非正常情况主要是停电或设备开停机、检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大时段废气排放1h对周围环境的影响。 - 表4-2 非正常工况废气排放信息一览表 - 污染物种类; - 有机废气; - 酸性废气. - 污染物名称; - 非甲烷总烃; - 氯化氢、硫酸雾、氮氧化物. - 非正常排放原因; - 活性炭吸附装置故障，处理效率为0; - 干式化学吸附故障，处理效率为0. - 年发生频次; - 1次; - 1次. - 持续时间; - 1h; - 1h. - 污染物排放速率; - 非甲烷总烃0.0010kg/h、; - 氯化氢0.009kg/h、硫酸雾0.063kg/h、氮氧化物0.014kg/h. - 污染物排放量; - 非甲烷总烃0.0010kg; - 氯化氢0.009kg、硫酸雾0.063kg、氮氧化物0.014kg. - 措施; - 严格控制设备，装置开机时先运行废气处理系统，停机时后停废气处理装置，避免开停机时出现工艺废气事故排放；加强废气处理设施的运营维护，定期检查，当出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止实验，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。. - 因此，为避免非正常工况排放，环评要求建设单位应加强对各环保设施的维护保养、定期检修，实验前要对废气治理设施进行检查，并进行台账记录，避免废气污染物非正常排放对大气环境造成的影响。 - 3、废气治理措施可行性分析 - （1）废气收集效率的可行性分析 - 实验室内产生的废气经通风柜收集，通风柜三面为柜体，一侧为可视窗，本项目废气收集效率可达60%。 - （2）废气治理设施的可行性分析 - 1）SDG碳吸附 - SDG碳吸附的净化过程并非单一机制作用，而是物理吸附、化学吸附、粒子吸附、催化作用和化学反应等多种机制共同作用的结果。这种多功能的综合作用使得SDG碳吸附对大风量，低浓度的硫酸雾、氮氧化物等处理效率达90%以上。SDG碳吸附属于干式吸附法，避免了北方寒冷天气对传统的酸碱喷淋中和吸附法带来的防冻、保温等一系列问题。 - 2）活性炭吸附 - 活性炭吸附装置的吸附剂采用800碘值的颗粒活性炭，颗粒状活性炭具有比表面积大，微孔结构，高吸附容量，高表面活性剂的产品，大量应用在低浓度、大风量的各类有机废气净化系统中。被处理废气在通过颗粒状活性炭孔隙时能够充分与活性炭接触，风阻系数小，具有优良的吸附、脱附性能和气体动力学性能，可广泛用于净化处理含有甲苯，二甲苯、苯、苯类、酚类、酯类、醇类醛类等有机气体、恶臭味气体和含有微量金属的各类气体。采用颗粒状活性炭的环保设备废气处理净化效率高，吸附床体积小，设备能耗低，能够降低造价和运行成本，完全满足环保排放要求。根据陕西省生态环境厅关于印发《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（有效）（陕环发〔2023〕59号）中文件“《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》“表2 VOCS废气处理效率参考值”中“建议直接将‘活性炭年更换量×活性炭吸附比例’（颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%，蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCS削减量”。本项目采用活性炭吸附法，方案中本项目活性炭年更换量为55kg、活性炭吸附比例取20%，则废气处理设施VOCS削减量为11kg/a，根据前文计算，此废气治理设施VOCS削减量能够满足项目要求。 - 3）生物安全柜 - 本项目设置生物安全柜，生物安全柜排风系统经过高效过滤器过滤，确保微生物有害物质控制在生物安全柜内；且实验室属于洁净实验室，整体环境处于负压状态。根据厂家提供，实验室空气进出净化系统是通过初效、中效、高效过滤器，高效过滤器采用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸、铝箔板等材料折叠作分割板，新型聚氨酯密封胶密封，并以镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框制成，能够有效对进出空气进行净化过滤，对废气的去除效率可达到99%。 - （3）无组织排放可行性分析 - 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中要求，VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。本项目位于重点地区，使用的有机试剂属于VOCs物料，应排至废气收集处理系统。根据废气源强核算分析，本项目有机废气产生量较小，有机废气产生速率小于2kg/h，故可不配置VOCs处理设施，但为进一步提高西安市挥发性有机物污染防治力度，促进西安市环境空气质量持续改善，故环评要求本项目经废气治理措施处理后无组织排放，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求。项目运行期使用酸碱试剂均在通风柜中进行，对产生的酸碱废气进行了有效的收集，收集到的酸碱废气经SDG碳吸附处理后排风口无组织排放，根据前文核算，酸碱废气排放量较小。且排风口采用远离居民区临街设置原则，排风口距离居民区最近距离为18m，有利于降低对周边敏感目标的影响，因此项目酸碱废气无组织排放可行。 - 4、环境监测与管理 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，本项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-3。 - 表4-3 废气自行监测计划一览表 - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次; - 执行标准. - 无组织; - 上风向1个点位，下风向3个点位; - 氨; - 1次/年; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. - 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 非甲烷总烃; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 厂区内; - 非甲烷总烃; - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. （二）废水 1、废水污染物源强核算 根据前文给排水核算情况，本项目废水主要为生活污水、纯水制备废水、实验器材清洗废水、实验室清洗废水，其中生活污水产生量为82.19m3/a、纯水制备浓水产生量为17.14m3/a、实验器材清洗废水产生量为22.5m3/a、实验室清洗废水产生量约为22.5m3/a。实验器材清洗废水和实验室清洗废水单独收集进入酸碱中和池处理后与纯水制备浓水和生活污水一并排入化粪池，最后排入市政污水管网进入西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）深度处理。 根据类比其他同类型项目，本项目各阶段水质情况及废水中污染物产排情况见表4-5。 表4-4 本项目水污染物排放情况一览表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放规律; 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放去向. 1; 实验器材清洗废水、实验室清洗废水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放; TW001; 酸碱中和池; 中和; DW001; 是; 企业总排口; 邓家村污水处理厂. 2; 生活污水; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW002; 化粪池; 沉淀. 表4-5 本项目废水产生与排放情况一览表 废水类型; 废水量m3/a; 项目; 污染物. pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 实验器材清洗废水、实验室清洗废水; 45; 产生浓度mg/L; 4~12; 300; 200; 5; 500; /; /. 产生量t/a; /; 0.0135; 0.0090; 0.0002; 0.0225; /; /. 预处理措施; 酸碱中和池. 处理后浓度mg/L; 6~9; 300; 200; 5; 500; /; /. 处理后排放量t/a; /; 0.0135; 0.0090; 0.0002; 0.0225; /; /. 实验室废水与纯水制备浓水、生活污水一同进入现有化粪池处理，最后经市政污水管网排至西安市第一污水处理厂进一步处理。. 生活污水、纯水制备浓水; 99.33; 产生浓度mg/L; 6~9; 475; 226; 43.4; 150; 5.3; 59. 产生量t/a; /; 0.0472; 0.0224; 0.0043; 0.0149; 0.0005; 0.0059. 混合废水; 144.33; 混合浓度mg/L; 6~9; 420; 218; 31; 259; 3.6; 41. 处理措施; 化粪池. 去除效率; /; 10%; /; /; 20%; /; /. 处理后浓度mg/L; 6~9; 378; 218; 31; 207; 3.6; 41. 排放量t/a; /; 0.0546; 0.0314; 0.0045; 0.0299; 0.0005; 0.0059. 执行标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; /; 400; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准; /; /; /; 45; /; 8; 70. 由工程分析可知，本项目实验器材清洗废水、实验室清洁废水经酸碱中和处理后与纯水制备废水、生活污水一同排入化粪池处理，最终经市政管网排入西安市第一污水处理厂集中处理。废水中各类污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准。 2、废水排放口基本情况 废水排放口基本情况见表4-6。 表4-6 项目废水排放口一览表 名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放方式; 受纳污水处理厂; 排放口类型. 经度（°）; 纬度（°）. 化粪池排放口（DW001）; 108.892954; 34.290277; 进入市政管网; 间接排放; 西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）; 一般排放口. - 废水治理措施可行性分析 （1）废水收集方式 本项目环评要求项目须配套建设实验室废水的收集与处理设施。 实验室废液收集方式：均须作为危险废物采用专用废水收集桶单独收集，收集后置于专用密闭废液收集桶中，于危险废物贮存库暂存后交由有资质单位处置。 实验室产生的清洗废水收集方式：实验器材清洗废水和实验室的清洁废水，应确保有效收集，收集进酸碱中和池进行预处理。 实验室产生的清洗废水经中和处理后与纯水制备浓水、生活污水一同进入现有化粪池处理。 （2）废水处理工艺可行性分析 ①实验室废水处理工艺可行性 根据项目特点，本项目实验器材清洗废水、实验室的清洁废水中主要污染物为pH、SS等，且由于项目该部分废水产生量约0.18m3/d，且主要为清洗水，废水中各类污染浓度低。因此拟设置酸碱中和池，设计处理规模为1m3/d，具体处理工艺为：中和工艺。 本项目废水收集后进入酸碱中和池，中和池进口设置pH值自动监测和自动加药装置，根据来水pH值情况，加入适量的氢氧化钠或稀盐酸溶液，确保中和池出水pH值在6-9之间。 ②依托化粪池可行性分析 本项目排水依托小区公共化粪池220m3，本项目排入化粪池废水产生量约为0.58m3/d，在化粪池容纳能力内，因此从处理规模的角度分析，现有化粪池可接纳本项目产生的废水。 ③西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）可行性分析 西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）位于西安市莲湖区大兴西路19号，占地面积238亩，处理规模12万m3/d，污水处理工艺见下图4-1。污水排放执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）出水标准。 图4-1 西安市第一污水处理厂工艺流程图 根据西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）收水范围，本项目属于其收水范围内，项目出水水质可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，符合西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）进水水质要求，且水量占比小，从水质、水量方面来看，西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）可以处理本项目废水。因此，项目废水依托西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）处理可行。 4、环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的有关规定，本项目废水污染源自行监测方案见表4-7。 表4-7 企业废水自行监测方案一览表 污染源; 污染物; 监测频次; 控制标准. 化粪池出口（DW001）; pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准. （三）声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目为实验室项目，根据本项目特点，项目实验仪器及废水收集的水泵均为小型设备，均位于室内，采用建筑物隔声等措施后，其噪声级均在65dB（A）以下，源强较小，不纳入本次噪声源统计。分体式空调采用符合国家标准要求的空调，其噪声级在55dB（A）以下，源强较小，不纳入本次噪声源统计。本项目噪声源主要为废气治理设施风机，置于室内，进行噪声影响分析。 2、预测模式 根据项目建设内容，本次环评参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B中预测模式对项目声环境影响进行分析，预测模型如下： （1）室内声源 ①附录B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： （B.1） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： （B.2） 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，；当放在一面墙的中心时，；当放在两面墙夹角处时，；当放在三面墙夹角处时，； ——房间常数；，为房间内表面面积，；为平均吸声系数； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： （B.4） 式中：——靠近围护结构处室外个声源倍频带的叠加声压级，dB；——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级。 （B.5） 式中：——中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； ——透声面积，。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②附录A.3.1.3面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： A.时，几乎不衰减（）； B.，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； C.时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性。其中面声源的。 经预测，项目声环境保护目标调查见表4-8，噪声源源强调查清单见表4-9。 表4-8 工业企业声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）. X; Y; Z. 1; 南侧居民楼一楼; -5.7; -17.9; 1.2; 7.6; 南; 1类; 朝南，1层，钢混结构. 2; 南侧居民楼二楼; -5.5; -18.1; 4.2; 7.7; 南; 1类; 朝南，2层，钢混结构. 3; 南侧居民楼三楼; -5.5; -17.8; 7.2; 7.4; 南; 1类; 朝南，3层，钢混结构. 4; 南侧居民楼四楼; -5.6; -17.9; 10.2; 7.6; 南; 1类; 朝南，4层，钢混结构. 5; 北侧居民楼三楼; 4.1; 19.4; 7.2; 7.6; 北; 1类; 朝南，3层，钢混结构. 表4-9 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 陕西环宇百嘉检测服务有限公司检测实验室建设项目-声屏障; 废气治理设施风机; 85; 基础减振、建筑物隔声; -1.7; 0.6; 8; 8.8; 11.2; 6.1; 8.7; 74.6; 74.6; 74.6; 74.6; 昼间; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 53.6; 53.6; 53.6; 53.6; 1. 3、预测结果 本项目夜间不运营。通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-10，敏感点噪声预测结果与达标分析见表4-11。 表4-10 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 7.7; -1.6; 1.2; 昼间; 54.4; 55; 达标. 南侧; 4.2; -10; 1.2; 昼间; 52.2; 55; 达标. 西侧; -8.7; 1.4; 1.2; 昼间; 57.4; 70; 达标. 北侧; 0.4; 10.1; 1.2; 昼间; 54.4; 55; 达标. 表4-11 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 北侧居民楼三楼; 42; 55; 47.2; 48.3; 6.3; 达标. 2; 南侧居民楼四楼; 38; 55; 47.7; 48.1; 10.1; 达标. 3; 南侧居民楼三楼; 47; 55; 47.7; 50.4; 3.4; 达标. 4; 南侧居民楼二楼; 48; 55; 46.9; 50.5; 2.5; 达标. 5; 南侧居民楼一楼; 46; 55; 46.2; 49.1; 3.1; 达标. 根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理布置产噪设备的位置，项目在正常工况下昼间厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求，声环境保护目标噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 4、噪声环境影响保护措施 针对噪声特点，为减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中落实以下措施： ①建设单位实验应选用具有国家环保标志的产品。 ②引风机与管道、管道与管道连接采用柔性连接材料，转弯处采用弧形弯道，从而有效降低了空气动力噪声。 5、环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目噪声排放监测计划见表4-12。 表4-12 本项目噪声自行监测一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准; 级别; 标准限值. 厂界东、南、北; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类; 昼间：55dB（A）. 厂界西; 4类; 昼间：70dB（A）. 声环境保护目标; 等效连续A声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 昼间：55dB（A）. （四）固体废物 1、固体废物排放量计算 本项目运营期固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 项目拟设置员工15人，年工作250天，按0.5kg/（人•d）计算，则生活垃圾产生量为1.875t/a，经垃圾箱（桶）分类收集后，交由环卫部门统一处置。 （2）一般工业固体废物 ①未被污染的废包装材料 项目运营过程中，会有不被污染的纸箱和塑料袋产生，产生量约为1kg/d，项目年工作时间以280天计，则本项目未被污染的废包装材料年产量为0.25t/a，分类收集定期外售。 ②废滤芯 项目纯水机使用的滤芯约3个月更换一次，废滤芯产生量约为0.01t/次，则年产生量约为0.04t/a，废滤芯由厂家更换后带走处置。 ③灭菌后的废培养基 项目微生物实验过程会产生废培养基，产生量约为0.01t/a。废培养基灭菌处理后为一般固废，收集后由环卫部门定期清运。 （3）危险废物 ①实验室废液 本项目实验过程会产生实验室废液，收集至实验室废液收集桶内，酸碱中和池会产生少量沉淀物，也以实验废液计。根据企业提供资料及水平衡分析等，实验废液产生量约为15.2t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，实验室废液属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，危废贮存库贮存，定期交有资质单位处置。 ②废样品 本项目为环境检测实验室，采集的废液态样品，需要做危废处置。根据企业提供资料，其产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该类废物存在一定的环境风险，因此判定为危险废物，废物类别为HW49其他废物，代码为900-047-49，桶装收集，危险废物贮存库贮存，定期交有资质单位处置。 ③沾染危险化学品的包装材料及实验器材 根据项目实验特点，实验废包装材料和实验器材主要为化学实验过程中沾染危险化学品的废药剂/试剂瓶、试管、废手套等，根据项目实验规模，其产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，上述固废为危险废物，废物类别为HW49其他废物，代码为900-047-49，桶装收集，危险废物贮存库贮存，定期交有资质单位处置。 ④废过滤介质 项目生物安全柜的过滤器中的高效过滤介质，在长时间吸附有机废气等物质后，会导致过滤效率下降，需厂家定期更换过滤介质；空气净化系统过滤介质也需定期更换，废过滤介质产生量约0.05t/a。废过滤介质属于危险废物，类别HW49，代码为900-041-49，暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质单位处置。 ⑤废活性炭 本项目运营期对酸性废气和有机废气采用SDG碳吸附+活性炭吸附装置进行处理，会产生废活性炭。根据工程分析可知，SDG碳对酸性废气的吸附量为1.593kg/a，活性炭装置对有机废气的吸附量为0.023kg/a。SDG碳对酸性废气吸附量为0.1~0.5kg/kg，本项目以0.1kg（废气）/1kg（SDG碳）计算，则本项目理论上需要SDG碳量为15.93kg/a，根据企业提供资料，SDG碳装填量为50kg，环评建议每年更换一次，则酸性废气治理过程中产生的废活性炭产生量为51.593kg/a。一般活性炭的吸附能力25kg（废气）/100kg（活性炭）计算，本项目理论上需要活性炭量为0.092kg/a，根据企业提供资料，活性炭装填量为55kg，环评建议每年更换一次，则有机废气治理过程中产生的废活性炭产生量为55.023kg/a。废活性炭为危险废物（HW49其他废物，废物代码为900-039-49，烟气、VOCS治理过程产生的废活性炭。本项目废活性炭在危险废物贮存库暂存后交有资质单位处置。 本项目固体废物产生情况详见下表4-13。 表4-13 项目运营期固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 固废 属性; 废物类别 及代码; 危险 特性; 物理 性状; 产生量; 处置措施. 1; 生活垃圾; 办公生活; /; /; /; 固态; 1.875t/a; 分类收集后交由环卫部门外运处置. 2; 未被污染的废包装 材料; 物资采购; 一般固废; SW17 900-099-S17; /; 固态; 0.25t/a; 分类收集定期外售. 3; 废滤芯; 纯水制备; SW59 900-099-S59; /; 固态; 0.04t/a; 厂家回收处置. 4; 灭菌后的废培养基; 微生物实验; SW59 900-099-S59; /; 固态; 0.01t/a; 分类收集后交由环卫部门外运处置. 5; 实验室废液; 实验检验; 危险废物; HW49 900-047-49; T/C/I/R; 液态; 15.2t/a; 暂存危废贮存库，定期委托有资质单位清运处置. 6; 废样品; 实验检验; HW49 900-047-49; T/C/I/R; 液态; 0.01t/a. 7; 沾染危险化学品的包装材料及实验器材; 实验检验; HW49 900-047-49; T/C/I/R; 固态; 0.1t/a. 8; 废过滤介质; 生物安全柜废气治理; HW49 900-041-49; T/In; 固态; 0.05t/a. 9; 废活性炭; 废气吸附; HW49 900-039-49; T/In; 固态; 0.107t/a. 2、固体废物环境保护措施 环评要求：对固体废物的处置应满足“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，最大限度降低对周边环境造成影响。 （1）生活垃圾：应对生活垃圾进行分类收集，分为：可回收物、有害垃圾、其他垃圾。分类收集后由环卫部门定期清运。 （2）一般固体废物：一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 （3）危险废物 本项目在实验区中部设危险废物贮存库1个，建筑面积约为10m2，在地面拟敷设2mm厚防渗防腐蚀涂料层，其防渗性能应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中规定。环评要求运营期与有资质单位签订危险废物处置合同，严格执行危险废物转移联单管理制度。 贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标识管理： 危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及其2023年修改单的要求、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。 （五）土壤和地下水环境影响分析 项目正常运营时，整个生产运营活动均位于3F，酸碱中和池及危废贮存库所在区域均进行了防渗防腐处理，有效避免了可能造成的污染。因此，在采取危险废物贮存库地面防腐、污水管道等定期检查维护等措施后，项目建设对区域土壤和地下水环境影响较小。 （六）环境风险影响分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、风险源调查 本项目风险物质为用于实验的各类实验试剂，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B对应的临界量比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目使用的重点关注危险物质及Q值计算见表4-14： 表4-14 项目环境风险物质统计表 序号; 风险物质名称; CAS号; 最大储存量/瓶; 折算量/t; 临界量/t; Q. 1; 98%硫酸; 7664-93-9; 5; 0.0044835; 10; 0.00044835. 2; 65%~68%硝酸; 7697-37-2; 5; 0.00255; 7.5; 0.00034. 3; 35%~38%盐酸; 7647-01-0; 5; 0.00114; 7.5; 0.000152. 4; 氨标准贮备液; 1336-21-6; 3; 0.0000015; 10; 0.00000015. 5; 无水乙醇; 64-17-5; 3; 0.001185; 500; 0.00000237. 6; 次氯酸钠; 7681-52-9; 1; 0.0005; 5; 0.0001. 7; 次氯酸钠溶液; 7681-52-9; 2; 3.7×10-7; 5; 7.4×10-8. 8; 实验废液; /; /; 15.2; 100; 0.152. 合计; 0.1530. 由上表可知，本项目所用的危险物质数量与临界量比值（Q）0.1530＜1，因此本项目的风险潜势为I，仅需要进行简单分析。 2、环境风险分析 本项目可能发生的风险为危险化学品泄漏风险等。根据本项目工艺流程及厂区总平面布置图，可能存在危险性的单元为试剂间、危废贮存库等。本项目环境风险识别表见表4-15。 表4-15 环境风险源识别表 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 试剂室; 盐酸、硫酸、乙醇、氨水、次氯酸钠等; 泄漏、火灾; 大气、土壤、地表水. 2; 危废贮存库; 危险废物; 泄漏. 本项目环保设备设专人管理，环境风险物质储存量均较少，泄漏事故状态下，风险物质可控制在储存区域内，且储存区域均进行了地面硬化及相应的防渗处理，在规范使用、谨慎操作情况下，环境风险可接受。 3、环境风险防范措施 根据本项目风险物质的存储和使用情况，本项目风险事故主要为泄漏和火灾，且因操作问题，事故最易发生的区域为试剂室和危废贮存库，因此根据项目特点，建设单位应采取以下风险防范措施： （1）试剂存储采取的风险预防措施 ①设立专门的试剂存储区，消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。在储存时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定和设计要求，不同试剂应分区存储，且不同试剂存储区之间以及各建筑物之间的距离和防火等级应满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全运行、消防的安全距离和安全措施的要求。 ②进出试剂间，尤其是接触易燃液体时，应进行去静电措施；同时实验室穿戴的实验服应为不易带静电服饰。 ③试剂间以及试剂的使用、归还应建立严格的规章制度和使用登记制度。 ④实验区应设置严格的操作规程，在醒目位置设置不同试剂泄漏、火灾的应急处置措施，并定期进行培训。 （2）试剂泄漏、火灾风险预防措施 试剂泄漏事故发生后，应严格按照操作规程，针对不同的泄漏试剂采取不同的收集处置措施（酸性试剂采用碱中和处理后，再进行收集等），收集后的试剂应按照危险废物进行贮存和处置，禁止混入实验室排水系统或作为一般固废处置。乙醇等易燃液体发生火灾后，应采用厚湿布覆盖火灾区域或干粉灭火装置进行灭火，严禁使用水进行灭火。 （3）危废贮存库危险废物泄漏采取的风险防范措施 危废贮存库泄漏主要为实验废液的泄漏，实验废液存储在托盘内，少量泄漏物质被托盘收集，大量泄漏采用搭建临时围堰、及时转移至废液专用收集桶等措施降低影响。 （4）环境风险管理措施 ①建立健全安全规程，对储存酸、强碱、乙醇等试剂区域设置明显的标识及警示牌； ②严格按照《危险化学品安全管理条例》的要求，定期组织对各类试剂的使用以及紧急事故发生时处理方法的培训，制定安全操作规程。 项目在采取上述措施后，可有效降低事故发生概率，减缓事故可能造成的影响，因此本评价认为建设单位在严格落实可能存在环境风险的试剂存储和使用安全管理要求的情况下，其环境风险在可接受水平内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸碱废气（无组织排放） | 酸雾 | 通风橱+SDG碳吸附+活性炭吸附+排风口无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 |
|  |  | 氨（氨气） |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | 有机废气（无组织排放） | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内排放标准值 |
|  | 含菌废气（无组织排放） | / | 安全柜自带高效过滤装置 | / |
| 地表水环境 | 实验室废水（实验器材清洗废水、实验室的清洁废水） | pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS | 酸碱中和池，处理后的废水排入化粪池，最终经市政污水管网进入西安市第一污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。 |
|  | 生活污水、纯水制备浓水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN | 排入化粪池，最终经市政污水管网进入西安市第一污水处理厂处理。 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 厂房隔声、设备基础减振 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类和4类标准；声环境保护目标满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准。 |
| 固体废物 | ①生活垃圾应进行分类收集，由环卫部门定期清运。 ②一般工业固体废物的处置应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关规定。 ③危险废物设危险废物贮存库暂存，定期交由有资质单位外运处置。危险废物的处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 环评建议企业加强防治结合、预防为主的环境保护措施，加强废气、废水治理设施及危险废物的日常管理工作，建立和完善环境管理体系，确保各污染物达标排放，减轻项目运营期对土壤和地下水环境产生的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目应采用对化学试剂、危险废物分区存放，并应有明显的界限，同时配备泄漏应急处置物质，认真做好废气治理设备的保养，定期维护、保修工作等风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 设置专门负责环保工作的人员，建立环保档案，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规； （2）严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； （3）建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； （4）拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标； （5）建立污染突发事故分类分级档案和处理制度； 2、项目建成后应根据管理要求完成以下工作： （1）项目建成后，应按要求完成竣工环境保护验收工作； （2）制定监测计划，并定期进行排污单位环境自行监测。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护的角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - 非甲烷总烃 | / | / | / | - 0.1068kg/a | / | - 0.1068kg/a | - +0.1068kg/a |
|  | - 硫酸雾 | / | / | / | - 0.725kg/a | / | - 0.725kg/a | - +0.725kg/a |
|  | - 氯化氢 | / | / | / | - 0.311kg/a | / | - 0.311kg/a | - +0.311kg/a |
|  | - 氮氧化物 | / | / | / | - 0.322kg/a | / | - 0.322kg/a | - +0.322kg/a |
|  | - 氨 | / | / | / | - 0.00045kg/a | / | - 0.00045kg/a | - +0.00045kg/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 144.33m3/a | / | 144.33m3/a | +144.33m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.0546t/a | / | 0.0546t/a | +0.0546t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0314t/a | / | 0.0314t/a | +0.0314t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0045t/a | / | 0.0045t/a | +0.0045t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0299t/a | / | 0.0299t/a | +0.0299t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.0059t/a | / | 0.0059t/a | +0.0059t/a |
| 一般工业固体废物 | 未被污染的废包装材料 | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 灭菌后的废培养基 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险 废物 | 实验室废液 | / | / | / | 15.2t/a | / | 15.2t/a | +15.2t/a |
|  | 废样品 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 沾染危险化学品的包装材料及实验器材 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废过滤介质 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.107t/a | / | 0.107t/a | +0.107t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①