# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：西安爱唯它动物医院有限责任公司建设项目

建设单位（盖章）：西安爱唯它动物医院有限责任公司

编制日期：             2025年12月

# 中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安爱唯它动物医院有限责任公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李永恒 | 联系方式 | 15829298928 |
| 建设地点 | 西安市莲湖区西关正街141号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经108度54分48.892秒，北纬34度15分40.313秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8222 宠物医院服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业123动物医院—设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 430 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本扩建项目未列入鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类建设项目；经查阅，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止或许可准入类，因此本项目符合国家产业政策的要求。 - 2、“三线一单”符合性分析 本项目与《西安市生态环境保护委员会办公室关于印发2023年西安市生态环境分区管控调整方案的通知》（市生态委办发〔2024〕16号）符合性分析如下： ①“一图”：项目与环境管控单元对照分析示意图 根据《西安市生态环境保护委员会办公室关于印发2023年西安市生态环境分区管控调整方案的通知》（市生态委办发〔2024〕16号），本项目位于重点管控单元内。 ②“一表”：项目或规划范围涉及的生态环境分区管控准入要求符合性分析。 本项目与西安市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-1。 表1-1 项目涉及的生态环境管控单元准入清单相符性分析表 一说明. 环境管控单元名称; 市; 区县; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 面积/长度; 本项目情况说明; 相符性. 陕西省西安市莲湖区重点管控单元; 西安市; 莲湖区; 大气环境受体敏感重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、地下水开采重点管控区、高 污染燃料禁燃区; 空间 布局 约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。; 430m2; - 1、本项目为宠物医院服务，不属于“两高”类项目。 2、本项目不属于禁止类项目。3、本项目不属于重污染企业。4、本项目废水经市政管网排入西安市第一污水处理厂。; 符合. /; 污染 物排 放管 控; 大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。 水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。; 本项目废水经市政管网排入西安市第一污水处理厂。; 符合. /; 环境风险防控; /; /; /. /; 资源开发效率要求; 地下水开采重点管控区：1.落实行政责任，强化考核管理。各级政府要加强领导，落实责任，强化措施，进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，对划定的地下水超采区，要勘定四至界限，设立界标和标识牌，落实管理和保护措施。对开采地下水的取水户，要制订年度开采指标，严格实行总量和定额控制管理。制订地下水水量、水位双控指标，并将纳入各地经济社会发展综合评价与绩效考核指标体系。2.拓展地下水补给途径，有效涵养地下水。要积极开展人工回灌等超采区治理研究，有效减缓、控制地面沉降，应结合当地条件，充分利用过境河流、再生水等资源，有效增加地下水补给，多途径涵养地下水源。3.地下水禁止开采区禁止取用地下水（为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水；为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水；为开展地下水监测、勘探、试验少量取水除外）。地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。4.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。 高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。; 1、本项目用水主要为市政管网。2、本项目以电为能源，不使用高污染燃料。; 符合. ③“一说明”：依据“一图”和“一表”结果，论证建设项目符合性的说明。 根据上述“一图”和“一表”的分析结果，本项目位于生态环境重点管控单元内。“重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。”本项目各项污染物采取环境治理可行技术进行处理达标后排放，满足重点管控单元防控要求。 3、与相关环保政策符合性分析 本项目与其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析见表1-2。 表1-2 项目其他相关生态环境保护政策及规划符合性分析 名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 《西安市人民政府关于印发”十四五”生态环境保护规划的通知》（市政发〔2021〕21号）; 坚持将生态环境保护融入发展全过程，落实“三线一单”制度，强化环评源头预防作用，健全排污许可制度。; 本项目位于西安市莲湖区，项目符合“三线一单”要求，本项目现正依法办理环评手续。; 符合. 《动物诊疗机构管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第5号）; 第五条国家实行动物诊疗许可制度。从事动物诊疗活动的机构，应当取得动物诊疗许可证，并在规定的诊疗活动范围内开展动物诊疗活动。; 建设单位未取得诊疗许可证前本扩建项目不得投入运营。; 符合. 第六条从事动物诊疗活动的机构，应当具备下列条件： - 有固定的动物诊疗场所，且动物诊疗场所使用面积符合省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定； - （二）动物诊疗场所选址距离动物饲养场、动物屠宰加工场所、经营动物的集贸市场不少于二百米； （三）动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道； （四）具有布局合理的诊疗室、隔离室、药房等功能区； （五）具有诊断、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备； （六）具有诊疗废弃物暂存处理设施，并委托专业处理机构处理； （七）具有染疫或者疑似染疫动物的隔离控制措施及设施设备； （八）具有与动物诊疗活动相适应的执业兽医； （九）具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。; 扩建项目在现有项目范围内建设，现有项目有固定的动物诊疗场所，且面积符合西安市畜牧兽医局相关文件要求。; 符合. 扩建项目在现有项目范围内建设，现有项目位于西安市莲湖区西关正街141号，周边200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等。; 符合. 扩建项目在现有项目范围内建设，现有项目位于西安市莲湖区西关正街141号，唯一出入口为南侧临街商铺大门，不与同一建筑物的其他用户共用通道。; 符合. 现有项目已分别设置诊室、观察室、药房等功能区，布局合理。; 符合. 现有项目已设置诊断、消毒、冷藏、化验、污水处理等器械设备。; 符合. 现有项目已按要求设置医废贮存库，并与有资质单位西安卫达实业发展有限公司签订协议。; 符合. 现有项目已按要求设置观察笼，用于隔离染疫或者疑似染疫动物。; 符合. 本扩建项目未取得与动物诊疗活动相适应的执业兽医资格证书前不得投入运营。; 符合. 现有项目已建立完善的诊疗服务、疫情报告、卫生安全防护、消毒、隔离、诊疗废弃物暂存、兽医器械、兽医处方、药物和无害化处理等管理制度。; 符合. 第七条动物诊所除具备本办法第六条规定的条件外，还应当具备下列条件： （一）具有一名以上执业兽医师； （二）具有布局合理的手术室和手术设备。; 要求本扩建项目按要求设置布局合理的手术室和手术设备，同时未取得与动物诊疗活动相适应的执业兽医资格证书前不得投入运营。; 符合. 第八条动物医院除具备本办法第六条规定的条件外，还应当具备下列条件： （一）具有三名以上执业兽医师； （二）具有X光机或者B超等器械设备； （三）具有布局合理的手术室和手术设备。 除前款规定的动物医院外，其他动物诊疗机构不得从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术。. 第二十一条动物诊疗机构兼营动物用品、动物饲料、动物美容、动物寄养等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置。; 现有项目涉及动物用品、动物美容、动物寄养等项目，兼营区域与动物诊疗区域已按要求分别独立设置。; 符合. 第二十六条动物诊疗机构应当按照国家规定处理染疫动物及其排泄物、污染物和动物病理组织等。 动物诊疗机构应当参照《医疗废物管理条例》的有关规定处理诊疗废弃物，不得随意丢弃诊疗废弃物，排放未经无害化处理的诊疗废水。; 项目禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。项目医疗废水经废水缓释消毒器处理；病死动物尸体灭菌消毒处理后暂存冰箱，交由动物尸体无害化处理中心处置，医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置。; 符合. 《医疗废物管理条例》; - 医疗废物管理的一般规定 - 第十一条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。 - 第十二条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 建设单位应严格按照要求执行医疗废物转移联单管理制度。 建设单位应对医疗废物的产生情况及处置情况进行登记，登记资料至少保存3年。; 符合. 第三章医疗卫生机构对医疗废物的管理 第十六条医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 第十七条医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 第十九条医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。; 建设单位已与西安卫达实业发展有限公司签订医废处置协议，医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，医废贮存库后期应按照要求进行整改，做好防渗处理，医疗废物暂存时间不得超过2天。; 符合. 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》; 第十一条医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： (一)根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； (二)在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷； (三)感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；; 建设单位已与西安卫达实业发展有限公司签订医废处置协议，医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置，医废贮存库后期应按照要求进行整改，做好防渗处理，医疗废物暂存时间不得超过2天。; 符合. 第二十条医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。. 第二十四条医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。; 建设单位应对医疗废物的产生情况及处置情况进行登记，登记资料至少保存3年。; 符合. 《西安市畜牧兽医局关于进一步加强动物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）; 有固定的诊疗场所，且场所使用面积应符合以下要求：动物医院用房使用面积100m2以上；其他动物诊疗机构所用房使用面积50m2以上; 现有项目位于西安市莲湖区西关正街141号，建筑面积430m2，扩建项目在现有项目范围内建设，现有项目有固定的诊疗场所。; 符合. 动物诊疗场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场所、动物交易场所不得少于200m，且符合国家、本省和当地规定的动物防疫条件; 扩建项目在现有项目范围内建设，现有项目位于西安市莲湖区西关正街141号，周边200m范围内无畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所等。; 符合. 动物诊疗场所设有独立的出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道; 扩建项目在现有项目范围内建设，现有项目位于西安市莲湖区西关正街141号，唯一出入口为南侧临街商铺大门，不与同一建筑物的其他用户共用通道。; 符合. 具有布局合理的诊疗室、手术室、兽药房等设施；具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等设施设备; 现有项目设置有候诊区、药房、消毒间、诊室、化验室、中央处置区、输液室、DR室、B超室、免疫室、VIP室、库房、隔离室、住院部、宠物排洗室、美容湿区、美容干区、会议室、办公室、更衣室、医废贮存库以及1套医疗废水处理设备等设施，扩建项目新增手术室及1套废水处理设备。; 符合. 兼营宠物用品、宠物食品、宠物美容等项目的，兼营区域与动物诊疗区域应当分别独立设置; 现有项目涉及宠物用品、宠物寄养、宠物美容等项目，兼营区域与动物诊疗区域已按要求分别独立设置。; 符合. 《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发〔2018〕57号）; 具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构需按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》办理环境影响评价报告表审批; 对照生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业；123.动物医院（设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的）”应编制环境影响报告表，建设单位正在办理环境影响评价手续。; 符合. - 4、选址合理性分析 - ①用地分析：本扩建项目位于现有项目范围内，现有项目租赁西安市莲湖区西关正街141号商铺（租赁协议见附件3），现有项目北侧为租赁商铺闲置后院、南侧为西关正街、西侧为品乐天包子、东侧为玻璃售卖厂民房，地理位置优越，交通便利，地理位置见附图1。 - ②公辅设施分析：经调查，项目所在地供水、供电管网已敷设到位，项目运营期依托商铺现有供水、供电设施，可满足项目运营及办公生活需要。 - ③污染物影响分析：手术后住院宠物猫粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，宠物狗粪尿经宠物笼下方托盘收集，一同经马桶直接进入化粪池，定期喷洒安立消消毒液祛除异味，同时加强室内自然通风；扩建项目医疗废水经一套废水缓释消毒器处理后排入化粪池内，最终经市政管网进入西安市第一污水处理厂处理；动物就诊时安排在密闭诊室内并对犬类动物施行套嘴等措施，在诊疗时安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，同时依托现有实体墙体，门窗安装双层玻璃等措施隔声降噪，空调外机安装在项目地3楼楼顶，安装时采用了弹性支架/底部安装减振底座并定期维护保养；病死宠物尸体灭菌消毒处理后暂存冰箱，交由宠物尸体无害化处理中心处置，医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置。采取以上措施后，项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，均能实现达标排放和合理处置。 - ④周围制约因素分析：本扩建项目位于现有项目范围内，不新增用地，不涉及基本农田。项目周边主要为商业居住混杂区，无污染性企业，周围无其他自然保护区、风景名胜区、生态保护区、集中式的供水水源地等环境敏感区。由项目外环境关系可知，本项目周边主要为居民区、商业楼等商业及生活一体化的城市环境，周围环境质量较好，因此项目外环境不会对本项目产生不利影响。 - 综上，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 - 西安爱唯它动物医院有限责任公司成立于2017年6月21日，建筑面积约430m2，主要从事动物疾病预防、诊断、治疗及手术；宠物美容；宠物用品的销售。 - 经调查，西安爱唯它动物医院有限责任公司租赁西安市莲湖区西关正街141号，该幢共三层，目前一层设置候诊区、药房、消毒间、诊室、化验室、中央处置区、输液室、DR室、B超室、免疫室等，二层设置VIP室、库房、隔离室、住院部、宠物排洗室、美容湿区、美容干区等，三层设置会议室、办公室、更衣室，服务规模为宠物诊疗接诊量3000例/年、宠物美容1200例/年、宠物寄养接诊量1500只/年。 - 现根据就诊需要，西安爱唯它动物医院有限责任公司拟新增手术室一间，位于诊所二层，用于开展“动物颅腔、胸腔和腹腔手术”三腔类手术服务内容。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》要求，设有动物颅腔、胸腔或腹腔手术设施的动物医院需办理环境影响报告表，因此，西安爱唯它动物医院有限责任公司委托我公司编写《西安爱唯它动物医院有限责任公司建设项目环境影响报告表》。 - 2、建设内容 - 本次扩建新增手术室一间，并在原有诊疗服务内容的基础上增加犬类、猫类及其他宠物的“颅腔、胸腔和腹腔手术”的服务内容，主要工程建设内容见表2-1。 - 根据建设单位资料，现有项目设有辐射性设备1台DR（医用X光机），根据《关于发布〈射线装置分类〉的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号），DR为Ⅲ类射线装置，建设单位已按照要求办理登记表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 手术室; 位于宠物诊所二层，主要用于开展犬类、猫类及其他宠物的“颅腔、胸腔和腹腔手术”; 现有宠物诊所内新建. 公用 工程; 供电; 由市政电网供电; 依托已建成设施. 供水; 由市政供水管网供水. 排水; 医疗废水经1套废水缓释器消毒后排入化粪池，经市政管网进入西安市第一污水处理厂; 新增. 通风; 采用自然通风进行通风换气; 依托现有. 采暖制冷; 采用空调制冷，市政供暖. 消毒系统; 医疗器械、玻璃器皿等采用高压灭菌锅消毒；公共区域采用84消毒液和安立消等喷洒消毒；医疗废水经废水缓释消毒器消毒. 环保工程; 废气; 项目运营期间主要为宠物粪便产生的异味，项目接诊宠物均在宠物笼中，下方设置托盘，宠物猫粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，宠物狗粪尿经宠物笼下方托盘收集，一同经马桶直接进入化粪池；定期喷洒安立消消毒液进行消毒祛味，同时加强自然通风换气. 废水; 医疗废水经1套废水缓释器消毒后排入化粪池，经市政管网进入西安市第一污水处理厂; 新增. 噪声; 宠物就诊时的噪声和空调外机运行噪声 宠物就诊时安排在密闭诊室内并对犬类宠物施行套嘴等措施，在诊疗时安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，同时依托现有实体墙体，门窗安装双层玻璃等措施隔声降噪；空调外机安装采用弹性支架/底部安装减振底座并定期维护保养，安装在项目地楼顶; 依托现有. 固废; 生活垃圾分类收集后按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置； 宠物毛发收集后混入生活垃圾按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置，无传染病宠物粪尿被托盘（猫砂）收集后清理，经卫生间马桶直接进入化粪池；病死宠物尸体灭菌消毒处理后暂存冰箱，交由宠物尸体无害化处理中心处置； 医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库（现有项目商铺北侧闲置后院2楼），病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置. - 3、主要医疗设备 本扩建项目新增医疗设备见表2-2。 表2-2 项目主要医疗设备一览表 序号; 设备/仪器名称; 数量（台/套）; 型号; 所在位置; 备注. 1; 氧气瓶（大）; 2; /; 手术室; 新增. 2; 高频电刀; 1; /; 手术室; 新增. 3; 无影灯; 1; 上海汇丰zf600; 手术室; 新增. 4; 喉镜; 1; /; 手术室; 新增. 5; 手术监护; 1; 上海吉米; 手术室; 新增. 6; 麻醉机; 1; 马特; 手术室; 新增. 7; 手术床; 1; 1.2*0.6; 手术室; 新增. 8; 常规器械包; 3; /; 手术室; 新增. 9; 内窥镜; 1; 西川1080P数字高清内窥镜; 手术室; 新增. 4、宠物医院规模 扩建项目建成后宠物医院主要规模见表2-3。 表2-3 项目主要规模一览表 服务内容; 规模. 现有; 扩建. 宠物诊疗接诊量; 3000例/a; /. 宠物美容接诊量; 1200例/a; /. 宠物寄养接诊量; 1500例/a; /. 宠物手术接诊量（三腔“颅腔、胸腔、腹腔”手术）; /; 300例/a. 5、主要医疗用品 本扩建项目主要使用的医疗用品见表2-4。 表2-4 主要医疗用品一览表 序号; 名称; 规格; 扩建项目用量; 最大存储量; 用途. 1; 4-0带线缝合针; 支; 30; 10; 手术. 2; 纱布块; 包; 60; 5; 手术. 3; 透气胶带; 卷; 100; 10; 手术. 4; 弹性绷带; 卷; 50; 10; 手术. 5; 3-0带线缝合针; 支; 200; 24; 手术. 6; 3-0带线缝合针; 支; 200; 24; 手术. 7; 易佛宁; 瓶; 10; 2; 手术. 8; 脱脂棉; 包; 10; 1; 手术消毒. 9; 2-0可吸收缝合线; 卷; 4; 1; 手术. 10; 3-0可吸收缝合线; 卷; 4; 1; 手术. 11; 4-0可吸收缝合线; 卷; 4; 1; 手术. 12; 1-0缝合线; 卷; 4; 1; 手术. 13; 兽用外科手术手套; 双; 300; 20; 手术. 14; 兽用外科检查手套; 双; 600; 20; 手术. 15; 废水消毒片; 5g/片; 24片; 50; 废水消毒. 16; 2-0带线缝合针; 支; 300; 24; 手术. 17; 纱布块; 包; 60; 5; 手术. 18; 猫砂; 袋; 40; 30; /. 19; 酒精; 500ml/瓶; 50; 5; 消毒. 20; 电; kWh/a; 120; /; 市政. 21; 水; m³/a; 38; /; 市政. 表2-5 主要医疗用品一览表 序号; 名称; 规格; 现有项目用量; 扩建项目用量; 全院用量; 最大存储量; 用途. 1; 克氏针; 1.0; 8; 0; 8; 10; 骨科. 2; 克氏针; 1.5; 9; 0; 9; 10; 骨科. 3; 克氏针; 2.0; 10; 0; 10; 10; 骨科. 4; 克氏针; 2.5; 6; 0; 6; 10; 骨科. 5; 福来恩<10kg; 支; 120; 0; 120; 15; 体外驱虫. 6; 福来恩10～20kg; 支; 60; 0; 60; 15; 体外驱虫. 7; 福来恩20～40kg; 支; 15; 0; 15; 15; 体外驱虫. 8; 福来恩猫; 支; 65; 0; 65; 15; 体外驱虫. 9; 24号留置针; 支; 200; 0; 200; 50; 输液. 10; 26号留置针; 支; 200; 0; 200; 50; 输液. 11; 22号留置针; 支; 50; 0; 50; 10; 输液. 12; 棉签; 袋; 100; 0; 100; 10; 皮肤消毒. 13; 输液器; 套; 500; 0; 500; 50; 输液. 14; 狂犬疫苗; 头份; 300; 0; 300; 50; 动物免疫. 15; 优免康; 头份; 337; 0; 337; 25; 动物免疫. 16; 优乐康; 头份; 200; 0; 200; 25; 动物免疫. 17; 泰淘气; 盒; 30; 0; 30; 5; 动物治疗. 18; 84消毒液; 瓶; 30; 0; 30; 10; 消毒. 19; 尿垫; 个; 200; 0; 200; 50; 护理. 20; 普特壮; 瓶; 5; 0; 5; 1; 动物治疗. 21; 拜有利; 瓶; 5; 0; 5; 1; 动物治疗. 22; 胃溃宁; 片; 235; 0; 235; 10; 动物治疗. 23; 坦必欣; 片; 262; 0; 262; 10; 动物治疗. 24; 巧乐林10mg; 片; 255; 0; 255; 10; 动物治疗. 25; 巧乐林50mg; 片; 180; 0; 180; 10; 动物治疗. 26; 营养膏120.5g; 支; 60; 0; 60; 2; 动物治疗. 27; 维生素B12注射液; 支; 300; 0; 300; 50; 动物治疗. 28; 普康素; 支; 800; 0; 800; 50; 动物治疗. 29; 倍诺林; 支; 500; 0; 500; 50; 动物治疗. 30; 复合维生素B; 支; 800; 0; 800; 50; 动物治疗. 31; 阿托品注射液; 支; 400; 0; 400; 50; 动物治疗. 32; 葡萄糖注射液50%; 支; 500; 0; 500; 50; 动物治疗. 33; 安络血注射液; 支; 300; 0; 300; 50; 动物治疗. 34; 细小试纸(CPVAg); 条; 120; 0; 120; 10; 化验. 35; 犬瘟试纸(CDVAg); 条; 100; 0; 100; 10; 化验. 36; 犬猫弓形虫ToxoAb; 条; 90; 0; 90; 10; 化验. 37; 犬瘟+腺病毒; 条; 150; 0; 150; 10; 化验. 38; 犬瘟+流感Ag; 条; 120; 0; 120; 10; 化验. 39; 细小+冠状试纸; 条; 160; 0; 160; 10; 化验. 40; 狂犬疫苗; 头份; 550; 0; 550; 20; 动物免疫. 41; 卫佳捌联苗; 头份; 400; 0; 400; 25; 动物免疫. 42; 大宠爱15mg; 支; 380; 0; 380; 18; 体内外驱虫. 43; 大宠爱30mg; 支; 180; 0; 180; 9; 体内外驱虫. 44; 大宠爱60mg; 支; 88; 0; 88; 9; 体内外驱虫. 45; 派特宁; 瓶; 15; 0; 15; 3; 体外驱虫. 46; 5ml注射器; 支; 300; 0; 300; 100; 动物治疗. 47; 瑞畅宁; 盒; 5; 0; 5; 2; 动物治疗. 48; 维艾宁; 盒; 10; 0; 10; 3; 动物治疗. 49; 海乐宠2.5mg; 盒; 20; 0; 20; 5; 体内驱虫. 50; 海乐宠5mg; 盒; 10; 0; 10; 5; 体内驱虫. 51; 海乐妙14mg; 盒; 20; 0; 20; 5; 体内驱虫. 52; 海乐妙56mg; 盒; 10; 0; 10; 5; 体内驱虫. 53; 安立消; 瓶; 30; 0; 30; 3; 环境消毒. 54; 消石灰; kg; 20; 0; 20; 20; 粪便消毒. 55; 生理盐水; 瓶; 300; 0; 300; 50; 动物治疗. 56; 葡萄糖氯化钠; 瓶; 200; 0; 200; 50; 动物治疗. 57; 复方氯化钠; 瓶; 200; 0; 200; 50; 动物治疗. 58; 5%葡萄糖; 瓶; 300; 0; 300; 50; 动物治疗. 59; 10%葡萄糖; 瓶; 300; 0; 300; 50; 动物治疗. 60; 内宠爱; 盒; 3; 0; 3; 1; 体内驱虫. 61; 速诺50mg; 粒; 70; 0; 70; 70; 动物治疗. 62; 速诺250mg; 粒; 490; 0; 490; 70; 动物治疗. 63; 速倍林; 支; 600; 0; 600; 30; 动物治疗. 64; 欣必先; 盒; 20; 0; 20; 2; 动物治疗. 65; 输液器; 套; 500; 0; 500; 50; 输液. 66; 1ml注射器; 支; 300; 0; 300; 100; 动物治疗. 67; 延长管; 支; 60; 0; 60; 10; 输液. 68; 石膏绷带; 卷; 10; 0; 10; 5; 动物治疗. 69; 4-0带线缝合针; 支; 15; 30; 45; 10; 手术. 70; 纱布块; 包; 20; 60; 80; 5; 手术. 71; 透气胶带; 卷; 40; 100; 14; 10; 手术. 72; 弹性绷带; 卷; 30; 50; 80; 10; 手术. 73; 3-0带线缝合针; 支; 50; 200; 250; 24; 手术. 74; 易佛宁; 瓶; 10; 10; 20; 2; 手术. 75; 脱脂棉; 包; 10; 10; 20; 1; 手术消毒. 76; 2-0可吸收缝合线; 卷; 2; 4; 6; 1; 手术. 77; 3-0可吸收缝合线; 卷; 2; 4; 6; 1; 手术. 78; 4-0可吸收缝合线; 卷; 2; 4; 6; 1; 手术. 79; 1-0缝合线; 卷; 2; 4; 6; 1; 手术. 80; 兽用外科手术手套; 双; 0; 300; 300; 50; 手术. 81; 兽用外科检查手套; 双; 500; 100; 600; 100; 诊疗/手术. 82; 废水消毒片; 5g/片; 24片; 24片; 48片; 50; 废水消毒. 83; 2-0带线缝合针; 支; 100; 300; 400; 24; 手术. 84; 纱布块; 包; 20; 60; 80; 5; 手术. 85; 猫砂; 袋; 100; 40; 140; 30; /. 86; 酒精; 500ml/瓶; 50; 50; 100; 5; 消毒. 87; 电; kWh/a; 2万; 120; 2120; /; 市政. 88; 水; m³/a; 479; 47.5; 526.5; /; 市政. - 废水消毒片：本项目废水消毒片为含氯消毒片剂，主要成分为三氯异氰尿酸。含氯消毒剂是国际上公认的消毒灭菌剂，它可以杀死一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。含氯消毒剂对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。 - 安立消：别名月苄三甲氯铵溶液，无色或淡黄色的澄明液体；味苦；强力振摇则发生多量泡沫。属阳离子型表面活性剂，具有较强的杀菌作用，金黄色葡萄球菌、丹毒杆菌、卡他球菌、沙门氏杆菌，炭疽芽孢杆菌、化脓性链球菌、口蹄疫病毒以及细小病毒等对其较敏感，宠物医院消毒时与水按照1:300的对比兑水后使用。 - 猫砂：本项目使用的猫砂主要为水溶性猫砂，又被称为环保型猫砂，在市场上主要有豆腐猫砂、松木猫砂和纸屑猫砂这三种，遇水可融化，不会使马桶堵塞。水溶性猫砂最常用的是豆腐猫砂，松木猫砂价格比较昂贵，纸屑猫砂吸水和除臭能力较差，本项目选用的猫砂属于其中的豆腐猫砂。 - 表2-6 主要原辅材料理化性质一览表 - 物质名称; - 废水消毒片（三氯异氰尿酸）. - 理化性质; - C3Cl3N3O3，分子量为232.41，白色结晶性粉末或粒状固体，微溶于水，易溶于有机溶剂，具有强烈的氯气刺激味。CAS登录号87-90-1，熔点247℃，pH值（1%水溶液）：2.6～3.2，溶解度（25℃水）：1.2g/100g，溶解度（30℃丙酮）：36g/100g。. - 产品贮存; - 应贮存在阴凉、干燥、通风良好的仓库内，防潮、防水、防水淋、防火、隔离火源和热源，禁止与易燃易爆、自燃自爆等物质混放，不可和氧化剂，还原剂，易被氯化、氧化物质混贮存，绝对禁止与液氨、氨水、碳铵、硫酸铵、氯化铵尿素等含有氨、铵、胺的无机盐和有机物混合和混放，否则易发生爆炸或燃烧，不可和非离子表面活性剂接触，否则易燃烧。. - 产品运输; - 可用火车、汽车、轮船等各种运输工具运输，装运时，防止包装破裂，防火、防水、防潮，不得和氨、氨水、铵盐、酰胺、尿素、氧化剂、非离子表面活性剂，易燃、易爆等危险品混运。. - 消防; - 不自燃不易燃，当与铵、氨、胺混合后易发生燃烧和爆炸，同时该物质因火灾波及影响，致使其分解，放出有害气体，因此发生火灾时，消防人员必须戴防毒面具，穿工作服并在上风头进行灭火，因其遇水会生成大量有害气体，一般采用消防沙进行灭火。. - 表2-7 主要原辅材料理化性质一览表 - 物质名称; - 酒精（乙醇）. - 理化性质; - C2H6O，分子量为46.07，无色透明液体，有芳香气味，与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。CAS登录号64-17-5，熔点-114.1℃（常压），沸点78.3℃（常压），密度0.7893g/cm³（20℃），闪点14.0℃（闭杯)、21.1(开杯），蒸汽压5.333kPa（19℃），解离系数pKa=15.9（25℃），粘度1.074mPa·s（20℃），气体密度2.009kg/m³，临界温度516.2K，临界压力6.38MPa，相对蒸气密度1.59(空气=1)，同分异构体二甲醚，折射率1.3611(20 ℃)，引燃温度363℃，爆炸极限3.3%~19%。. - 危险性; - 易挥发，易燃烧，有刺激性。其蒸汽与空气混合成爆炸性气体。遇到高热、明火能燃烧或爆炸，与氧化剂铬酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸、硝酸银、过氯酸盐等反应剧烈，有发生燃烧爆炸的危险。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. - 毒理毒性; - 吸入：可能刺激呼吸道和黏膜。可能引起危害中枢神经系统的作用，症状包括兴奋、陶醉、头痛、头昏眼花、困倦、视觉模糊、疲劳、战栗、痉挛、丧失意识、昏睡、呼吸停止和死亡。 - 皮肤：轻微刺激。 - 眼睛：暴露于液体、蒸汽、熏烟或雾滴可能引起中度刺激。直接接触可能引起刺激、痛、角膜可能会发炎甚至受到损害。 - 食入：1.可能引起危害中枢神经系统的作用，症状如“吸入”所列举。2.严重急性中毒可能引起血糖过低、体温过低和伸肌僵硬3吸入肺部可能引起肺炎。 - LD50(测试宠物、暴露途径)：7060 mg/kg(大鼠，吞食) - LC50(测试动物、暴露途径)：20,000 ppm/10H(大鼠，吞食) - 局部效应： - 20 mg/24H(兔子、皮肤)造成中等刺激 - 500 mg(兔子、眼睛)造成严重刺激. - 产品贮存; - 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属、胺类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. - 6、劳动定员及工作制度 本扩建项目新增劳动定员4人，现有项目劳动定员10人，营业时间09:00~21:00，宠物在店时间24h/d（夜间仅有工作人员值班），不开展诊疗活动，年工作365天，不设食堂和住宿。 7、项目给排水 - 给水 - 本扩建项目用水由市政供水管网提供，用水主要为生活用水和医疗用水。 ①生活用水 本扩建项目新增劳动定员4人，不设食堂和住宿，用水情况根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按行政办公先进值10m3/（人·a）计，年工作日365天，则项目生活用水量为0.110m3/d（40m3/a）。 根据建设单位提供的宠物手术接诊量等相关资料，项目运营期间顾客来访量按300人/a考虑，根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水系数按10L/人计，则项目生活用水量为0.008m3/d（3m3/a）。 ②医疗用水 根据建设单位提供的资料，医疗用水主要包括扩建项目宠物接诊及化验用水、手术前后医疗器械清洗用水、手术人员清洗用水，项目年宠物手术接诊量300例。参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）中“表3.1.10中门诊部、诊疗所”最高日生活用水定额，并结合诊所的用水情况，确定项目三腔手术医疗用水按15L/（病例）计，则医疗用水量约0.012m3/d（4.5m3/a）。 （2）排水 扩建项目手术室水池下方设置有1套废水缓释消毒器（处理能力0.5m3/d），宠物手术过程中产生的医疗废水经水池下方的废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，和生活污水经化粪池处理达标后经市政污水管网进入西安市第一污水处理厂集中处理。 ①生活污水 生活污水产生量按用水量的80%计，则员工生活污水排放量为0.088m3/d（32m3/a），顾客生活污水排放量为0.007m3/d（2.4m3/a）。 ②医疗废水 医疗废水产生量按用水量的80%计，则医疗废水产生量约为0.01m3/d（3.6m3/a），医疗废水水质污染物主要为：SS、COD、粪大肠菌群、总余氯、氨氮等。 本项目具体用水情况详见表2-8，水平衡图见图2-1。 表2-8 项目给排水情况一览表 用水单位; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）; 排水量（m3/d）; 排水量（m3/a）. 员工生活用水; 10m3/a; 4人; 0.110; 40; 0.088; 32. 顾客生活用水; 10L/人; 300人; 0.008; 3; 0.007; 2.4. 医疗用水; 15L/（病例）; 300例; 0.012; 4.5; 0.010; 3.6. 合计; 0.130; 47.5; 0.105; 38. 图2-1 扩建项目水平衡图 单位：m3/d - 现有项目给排水情况： - 现有项目用水主要包括生活用水、宠物美容用水、医疗用水。 - ①生活用水 - 现有项目定员职工10人，不设食堂和住宿，用水情况根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB61/T943-2020），生活用水量按行政办公先进值10m3/（人·a）计，年工作日365天，则项目生活用水量为0.274m3/d（100m3/a）。根据现有项目宠物接诊（诊疗、美容）量计算，顾客来访量按4200人/a考虑，生活用水系数按10L/人计，则项目生活用水量为0.115m3/d（42m3/a）。 - 生活污水产生量按用水量的80%计，则工作人员生活污水排放量为0.219m3/d（80m3/a），顾客生活污水排放量为0.092m3/d（33.6m3/a）。 ②宠物美容用水 根据建设单位提供的资料，项目宠物美容接诊量为1200例/a，每日宠物洗浴用水量为0.8m3/d，年工作365天，则宠物美容用水量为0.8m3/d（292m3/a），宠物美容污水排放量约占用水量80%，约0.64m3/d（233.6m3/a）。宠物美容污水水污染物主要为COD、SS、阴离子表面活性剂等。 - ③医疗用水 - 根据建设单位提供的资料，现有项目医疗用水主要包括宠物接诊及化验用水、医疗器械清洗用水和诊疗人员清洗用水，现有项目年宠物诊疗接诊量3000例，参照《陕西省行业用水定额（DB61/T943-2020）》和《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）中“表3.1.10中门诊部、诊疗所”最高日生活用水定额，并结合诊所的用水情况，确定项目宠物诊疗医疗用水按15L/（病例）计，则医疗用水量约0.123m3/d（45m3/a）。 - 医疗废水产生量按用水量的80%计，则医疗废水产生量约为0.099m3/d（36m3/a），医疗废水水质污染物主要为：SS、COD、粪大肠菌群、总余氯、氨氮等。 - 现有项目废水缓释消毒器（处理能力0.5m3/d）位于一楼中央处置区水池下方，医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后，和生活污水经化粪池达标处理后，排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂集中处理。 - 图2-2 扩建项目建成后全院水平衡图 单位：m3/d - 8、项目平面布置 本扩建项目仅新增手术室一间，位于现有宠物诊所二楼，不涉及平面布置；原诊所租赁沿街商铺，面积为430m2；一层设置候诊区、药房、消毒间、诊室、化验室、中央处置区、输液室、DR室、B超室、免疫室等，二层设置VIP室、库房、隔离室、住院部、宠物排洗室、美容湿区、美容干区等，三层设置会议室、办公室、更衣室。项目总平面布置见附图3、4。 本项目出入口不与其他商铺进出口交叉，为本项目专用出入口，为南侧临街商铺门，不与同一建筑物的其他用户共用通道，候诊区、宠物寄养区、宠物美容区等分别独立设置，明确区分兼营区域和诊疗区域，各设施布置紧凑，符合诊疗操作流程，总体布局比较合理，项目营业面积和平面布局符合《动物诊疗机构管理办法》（农业部令2016年第3号修订）及《西安市畜牧兽医局关于进一步加强宠物诊疗机构管理工作的通知》（市畜发〔2017〕90号）中相关规定，平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本扩建项目施工期主要为手术室的装修及设备安装，施工过程中主要产生少量的装修粉尘、设备安装粉尘、噪声、固废及施工人员生活污水。 项目施工期较短，施工量较小，施工结束后污染也随之消失，对环境影响较小。 - 2、运营期 本扩建项目运营期工艺流程及产污环节见图2-3，原诊所工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-3 本扩建项目运营期工艺流程及产污环节 图2-4 现有项目诊所工艺流程及产污环节 （1）患病宠物诊疗流程简述 1）挂号、初检 顾客携带患病宠物先到前台挂号并进行初检，如发现患病动物染疫或者疑似染疫，按照国家规定立即向西安市动物卫生监督管理局报告，并安置于专门的隔离病房采取留观等控制措施，防止动物疫情扩散，不得擅自进行治疗。 2）就诊（候诊） 挂号、初检完成后，符合治疗条件的患病宠物由导诊（或顾客）带至诊室就诊，如诊室已有患病宠物在诊，候诊患病宠物需在候诊区排队等候。顾客向执业医师主诉患病宠物的病情，执业医师对患病宠物进行临床检查，告知顾客可能患有的疾病，需要做哪些化验检查，并打印化验通知单，告知顾客到前台缴费。该流程会产生臭气、就诊宠物叫声和废包装材料、废宠物用品、宠物粪污、宠物毛发、医疗废物等固废。 3）化验 导诊（或顾客）持缴费后的化验通知单携带患病宠物到化验室进行常规化验，包括血、便等常规检查、内脏检查及B超检查。化验完成后，检验报告单送到诊室。该流程会产生废包装材料、宠物粪污、医疗废物等固废。 4）诊断 执业医师根据化验数据做出诊断结果，根据患病宠物的病情，建议患者选择离开或治疗。需要治疗的患病宠物，提前打印处方到前台。本项目不接受传染性宠物的诊治。 5）手术 导诊根据处方需要手术的，交押金，打印处方到前台，在处方上标注押金。顾客到前台缴费后，根据就诊结果，病情严重，进行物理手术治疗，包括颅腔、胸腔、腹腔手术等。该流程会产生臭气、就诊宠物噪声、医疗废水和废包装材料、废宠物用品、宠物粪污、宠物毛发、病死宠物尸体、医疗废物等固废。 （2）产污环节分析 - 根据本项目的性质，运营期的主要污染源及污染因子识别见下表。 表2-9 运营期主要污染源及污染因子 污染类别; 产污环节; 污染因子. 废气; 就诊宠物; 宠物自身及宠物排泄物; 臭气浓度. 废水; 医疗废水; 化验、诊疗、手术过程; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总余氯、粪大肠菌群等. 生活污水; 员工及顾客日常生活; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等. 噪声; 就诊宠物叫声; 噪声. 空调外机; 噪声. 固体废物; 员工日常生活; 生活垃圾. 就诊过程; 一般固体废物; 废包装材料、废宠物用品、宠物粪污、宠物毛发、病死宠物尸体. 危险废物; 医疗废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、现有项目概况及环保手续 - 西安爱唯它动物医院有限责任公司成立于2017年6月21日，建筑面积约430m2，主要从事动物疾病预防、诊断、治疗及手术；宠物美容；宠物用品的销售。 - 根据《生态环境部办公厅关于宠物医院服务项目环境影响评价类别有关问题的复函》（环办环评函【2019】168号）中明确“不具备从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术能力的动物诊疗机构建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第五条“本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理；”。《西安市畜牧兽医局关于动物诊疗机构环保手续有关的通知》（市畜发【2018】57号）中明确“不含动物颅腔、胸腔和腹腔手术的动物诊所机构目前不需进行环境影响评价”。故现有项目不需开展环境影响评价工作。 - 根据建设单位资料，项目设有辐射性设备1台DR（医用X光机），根据《关于发布〈射线装置分类〉的公告》（环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号），DR为Ⅲ类射线装置，建设单位已按照要求办理建设项目环境影响登记表（备案号：20256101000400000086），详见附件9。 - 2、现有项目环境影响及措施 - （1）废气 - 西安爱唯它动物医院有限责任公司不设职工食堂和停车场，无燃煤、燃油、燃气等设施，医疗废水采用废水缓释消毒设备投加含氯消毒片消毒工艺，无生化处理过程，运行无异味产生。运行期间主要为住院宠物及宠物粪便产生的恶臭。 - 项目接诊宠物均在宠物笼中，其下方放置有托盘，宠物猫粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，宠物狗粪尿经宠物笼下方托盘收集，一同经马桶直接进入化粪池，猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用；此外，医护人员定期喷洒安立消消毒液除臭，其具有强大的消毒、杀菌、祛味、除臭作用，同时加强室内自然通风换气。 - 实际运营过程中，住院宠物数量较少，且其产生的粪便会被及时处理，并喷洒安立消消毒液除臭消毒，因此产生的臭气量很少。 - （2）废水 - 经现场调查，现有项目废水主要为生活用水、宠物美容废水及医疗用水。员工及顾客生活用水量为0.389m3/d（142m3/a），生活污水产生量为0.311m3/d（113.6m3/a）；宠物美容用水为0.8m3/d（292m3/a），废水量为0.64m3/d（233.6m3/a）；医疗用水量为0.123m3/d（45m3/a），医疗废水量为0.099m3/d（36m3/a）；医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后与生活污水一同排入化粪池达标处理后，经市政管网排入西安市第一污水处理厂。 - （3）噪声 - 噪声源主要为宠物叫声、空调外机噪声。住院观察的宠物为患病、麻醉后的宠物，吠叫噪声较小，多属于间歇性噪声。 - 为减小项目噪声对周围环境的影响，已采取以下降噪措施：①在宠物诊疗、住院观察期间，加强对宠物的管理，合理喂食，避免宠物因为饥饿或口渴而发出叫声，安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，或对犬类宠物佩戴嘴套；同时依托现有实体墙体，门窗安装双层玻璃等措施隔声降噪；②空调外机安装在项目地3楼顶部，安装时采用了弹性支架/底部安装减振底座并定期维护保养，可有效减小噪声影响。 - （4）固废 - 经现场调查，现有项目运营期间产生的固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料、废宠物用品、宠物粪污、宠物毛发、病死宠物尸体及医疗废物等；其中医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物等。 - 本项目劳动定员10人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，顾客来访量根据宠物接诊量核算按5700人/a考虑，每人生活垃圾产生量0.2kg计，生活垃圾产生量为2.965t/a，分类收集后按照城市管理和综合执法部门的相关要求统清运处置。废包装材料产生量为0.7t/a，收集后统一外售处理；废宠物用品（宠物尿垫、废纸巾、废玩具）产生量为0.45t/a，混入生活垃圾按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置；宠物粪便产生量按0.1kg/只计算，年宠物接诊（诊疗、美容、寄养）量合计5700例，宠物粪污产生量为0.57t/a，其中无传染病宠物粪便产生量为0.56t/a，使用托盘收集，日常工作人员及时清理猫砂盒和托盘，清理后的宠物粪便收集至卫生间，经马桶直接进入化粪池；宠物毛发产生量0.3t/a，混入生活垃圾按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置；病死宠物尸体产生量为0.1t/a，灭菌消毒处理后暂存冰箱，交由宠物尸体无害化处理中心处置。医疗废物主要分为感染性废物（包括棉球、棉签、引流棉条、纱布、血液、废口罩和废手套等）、病理性废物（诊疗中产生的宠物身体废弃物）、损伤性废物（载玻片、玻璃试管等）、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品），废物产生量按每日每例门诊及住院病例0.2kg计算，产生量为0.66t/a，有传染病宠物粪便产生量为0.01t/a。医疗废物（除病理性废物）收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置。 根据现场踏勘，现有项目未进行自行监测，无废气、废水、噪声监测数据参考，故参考同类型项目，目前现有项目污染物排放清单见下表。 - 表2-9 现有项目污染物排放一览表 类别; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 总量指标（t/a）; 环保措施. 废气; 宠物粪便产生的臭气; /; /; /; 接诊宠物均在宠物笼中，其下方放置有托盘，宠物猫粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，宠物狗粪尿经宠物笼下方托盘收集，一同经马桶直接进入化粪池，猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用，定期喷洒安立消消毒液除臭，加强室内自然通风换气. 废水; 混合废水383.2m3/a; COD; 400; 0.1533; /; 医疗废水经废水缓释消毒器投加含氯消毒片处理后与生活污水一同排入化粪池达标处理后，经市政管网排入西安市第一污水处理厂. BOD5; 220; 0.0843; /. NH3-N; 40; 0.1150; /. SS; 300; 0.0153; /. TP; 4; 0.0015; /. 总余氯; 30; 0.0115; /. 阴离子表面活性剂; 3; 0.0011; /. 粪大肠菌群MPN/L; 1000; 3.832×108; /. 固废; 生活垃圾; /; 2.965; /; 按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置. 废包装材料; /; 0.7; /; 外售. 废宠物用品; /; 0.45; /; 混入生活垃圾按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置. 宠物毛发; /; 0.3; /. 宠物粪便; /; 0.56; /; 宠物猫粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，宠物狗粪尿经宠物笼下方托盘收集，一同经马桶直接进入化粪池. 病死宠物尸体; /; 0.1; /; 灭菌消毒处理后暂存冰箱，交由宠物尸体无害化处理中心处置. 医疗废物; /; 0.67; /; 医疗废物（除病理性废物）收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置. - 3、存在问题及整改要求 - （1）现有项目存在问题 - 根据现场踏勘及建设单位提供资料，运营期间现有项目存在的环保问题包括：医废贮存库未按照要求张贴标识，地面防渗不规范。 - （2）整改要求 - 建设单位应尽快按照要求对医废贮存库进行整改，完成整改后纳入本扩建项目竣工环保验收内。具体整改要求如下：设置贮存分区，避免不同特性危废贮存库接触；地面与裙脚应采取表面防渗措施，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 项目所在地属环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据陕西省生态环境厅2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中的统计数据，本项目所在地位于莲湖区，环境质量现状统计数据见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量状况统计数据一览表 项目; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 平均时间; 二级浓度限值. PM10; 年平均质量浓度; 73µg/m3; 年平均; 70µg/m3; 104%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 44µg/m3; 年平均; 35µg/m3; 126%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 5µg/m3; 年平均; 60µg/m3; 8%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32µg/m3; 年平均; 40µg/m3; 80%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.2mg/m3; 24小时平均; 4mg/m3; 30%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 170µg/m3; 日最大8小时平均; 160µg/m3; 106%; 超标. 根据表3-1的统计结果，2024年度莲湖区主要大气污染物中SO2均值、CO第95百分位浓度、NO2均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；PM2.5均值、PM10均值、O3第90百分位浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，因此，项目区域属于环境空气不达标区。 - 2、声环境 - 根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（试行）》（污染影响类），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天”。 根据现场调查，项目厂界外50m范围内主要环境保护目标为晨光御苑、西安市第五医院、电影厂家属院。 2025年11月20日陕西鑫安合辉环保科技有限公司出具了《西安爱唯它动物医院有限责任公司建设项目声环境现状监测》（XAHH-202511-ZS030），在项目地周围晨光御苑、西安市第五医院、电影厂家属院各布设1个监测点位，本项目具体监测点位见附图5。 表3-2 厂界噪声监测结果 环境噪声监测结果一览表. 监测日期; 监测点位; 监测结果（dB（A））; 所处功能区类别; 限值（dB（A））; 判定. 昼间. 2025.11.20; 1#晨光御苑1N; 64; 4类区; 昼间：70; 符合. 2#西安市第五医院2N; 66. 3#电影厂家属院3N; 52; 1类区; 昼间：55. 气象条件： 天气：晴，风速：2.1 m/s. - 项目厂界敏感点昼间噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及4类限值要求。 - 3、生态环境 - 本扩建项目位于已建成的商铺内，地面已全部铺设瓷砖，不新增用地，无需进行生态现状调查。 - 4、地下水、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 - 本次扩建新增手术室一间，并在原有诊疗活动的基础上增加犬类、猫类及其他宠物的颅腔、胸腔和腹腔手术的诊疗活动，根据现场踏勘，手术室位于现有项目2楼，地面已全部铺设瓷砖，医疗废水由废水缓释消毒器处理后与生活污水一并进入化粪池，经化粪池处理后排入市政管网；扩建项目医废依托现有医废贮存库贮存，医废贮存库位于现有项目商铺北侧闲置后院2楼，后期按照要求采取防渗措施整改；经上述措施后不存在土壤及地下水环境污染途径，故不需开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目属于污染影响类建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境：厂界外50m范围内声环境保护目标。 地下水环境：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 - 根据现场调查，厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目在现有商铺内建设，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标；项目厂界外50m范围内声环境保护目标及500m范围内大气环境保护目标见下表。 表3-3 项目主要环境保护目标情况表 环境要素; 保护目标名称; 坐标; 目标类型; 保护内容; 环境功能区; 相对位置; 相对距离. 经度; 纬度. 大气环境; 莲湖区西关第一小学; 108.916404; 34.261871; 学校; 1200人; 二类区; 东; 261. 晨光御苑; 108.914538; 34.261238; 居民; 1600人; 东; 5. 西安市第五医院家属院; 108.914554; 34.261555; 居民; 500人; 北; 79. 西安莲湖华中医院; 108.915181; 34.261271; 医院; 350人; 东; 146. 西安莲湖星海幼儿园; 108.913985; 34.262322; 学校; 220人; 东北; 119. 世纪星海幼儿园; 108.914221; 34.261592; 学校; 200人; 东北; 78. 达成馨苑; 108.913772; 34.262451; 居民; 2900人; 东北; 133. 环西路幼儿园; 108.915922; 34.263175; 学校; 200人; 东北; 300. 西关佳苑; 108.915326; 34.263105; 居民; 700人; 东北; 257. 省出版社家属院; 108.914849; 34.263112; 居民; 460人; 东北; 236. 皇城西岸; 108.914870; 34.263744; 居民; 1100人; 东北; 298. 翰林新苑; 108.915326; 34.263701; 居民; 1400人; 东北; 311. 西关小区; 108.914953; 34.264001; 居民; 650人; 北; 338. 西关铁塔寺小区; 108.914653; 34.264248; 居民; 550人; 北; 341. 陶波镇住宅小区; 108.917453; 34.263996; 居民; 670人; 东北; 438. 工交新苑; 108.915490; 34.264543; 居民; 700人; 东北; 410. 自由际; 108.916085; 34.265449; 居民; 410人; 东北; 483. 莲湖区环城西路小学; 108.913827; 34.265004; 学校; 1100人; 北; 422. 西安市第一中学; 108.913998; 34.266174; 学校; 1300人; 北; 460. 金属家属院; 108.912014; 34.265573; 居民; 380人; 西北; 490. 五一通惠锦苑; 108.912121; 34.265315; 居民; 530人; 西北; 467. 五一社区; 108.912518; 34.264511; 居民; 760人; 西北; 368. 梁家庄小区; 108.912990; 34.263314; 居民; 580人; 西北; 230. 太和庄; 108.909455; 34.263947; 居民; 880人; 西北; 477. 新起步幼儿园; 108.909712; 34.263931; 学校; 240人; 西北; 462. 兴学巷小区; 108.912614; 34.261737; 居民; 730人; 西北; 84. 西安市第四十二中学; 108.909299; 34.261748; 学校; 1100人; 西; 396. 西安莲湖生殖医院; 108.909294; 34.261303; 医院; 220人; 西; 394. 缤纷佳苑; 108.911010; 34.259377; 居民; 790人; 西南; 298. 朝阳幼儿园; 108.910517; 34.258411; 学校; 250人; 西南; 428. 南小巷家属院; 108.911123; 34.257596; 居民; 430人; 西南; 449. 食品厂家属院; 108.911413; 34.258604; 居民; 510人; 西南; 349. 嘉园小区; 108.913167; 34.257247; 居民; 1400人; 西南; 434. 南小巷幼儿园; 108.912239; 34.257741; 学校; 250人; 西南; 405. 西城品格; 108.914100; 34.258325; 居民; 440人; 南; 306. 西安玻璃制品厂家属院; 108.914615; 34.256872; 居民; 610人; 东南; 477. 八佳小区土门支行家属院; 108.914980; 34.257837; 居民; 530人; 东南; 383. 八家巷小区; 108.915098; 34.258642; 居民; 800人; 东南; 300. 八佳花园; 108.916471; 34.258312; 学校; 840人; 东南; 485. 长航家属院; 108.916563; 34.258443; 居民; 600人; 东南; 399. 西安市第五医院; 108.913430; 34.260353; 医院; 1100人; 南; 48. 电影厂家属院; 108.913495; 34.261572; 居民; 440人; 北; 30. 熙园; 108.915168; 34.259962; 居民; 500人; 东南; 181. 房地局家属院; 108.917877; 34.259114; 居民; 470人; 东南; 435. 华兰佳园; 108.917598; 34.258331; 居民; 1400人; 东南; 464. 声环境; 晨光御苑; 108.914538; 34.261238; 居民; 1600人; 4类; 东; 5. 西安市第五医院; 108.913430; 34.260353; 医院; 1100人; 南; 48. 电影厂家属院; 108.913495; 34.261572; 居民; 440人; 1类; 北; 30. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 - 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值，具体见下表。 - 表3-4 恶臭污染物排放标准 - 标准级别; - 控制项目; - 标准值. - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; - 臭气浓度（无量纲）; - 20. - 2、废水排放标准 项目医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，生活污水及全厂综合废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-5 水污染物排放标准 执行标准 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; TP; LAS; 总余氯; 粪大肠菌群数. 医疗废水执行标准. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 6-9; 250 mg/L; 100 mg/L; /; 60 mg/L; /; 10mg/L; 2-8 mg/L; 5000 MPN/L. 其他废水执行标准. 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 6-9; 500 mg/L; 300 mg/L; /; 400 mg/L; /; 20 mg/L; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; /; /; /; 45 mg/L; /; 8 mg/L; /; /; /. - 3、噪声排放标准 - 根据《西安市声环境功能区划方案（2019年）》，项目位于1类区，南侧3m为西关正街，属于主干道，故项目运营期厂界北、西、东侧噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类标准，南侧执行4类标准；根据《西安市声环境功能区划方案（2019年）》中“对于临街建筑之后且位于拟划定4a类声环境功能区域范围内的建筑，若其高于前排建筑并受交通噪声直达声影响，则高出部分的楼层面向道路一侧执行4a类声环境功能区的标准”，敏感点电影厂家属院距离南侧西关正街42m，属于临街建筑之后且位于拟划定4a类声环境功能区域范围内的建筑，但高度不满足上述要求，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，晨光御苑距离南侧西关正街10m，西安市第五医院距离北侧西关正街3m，故执行4类标准。 表3-6 噪声排放标准 执行标准; 声环境功能区类型; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 北、西、东侧; 1类; 55; 45. 南侧; 4类; 70; 55. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 电影厂家属院; 1类; 55; 45. 晨光御苑、西安市第五医院; 4类; 70; 55. 4、固体废物排放标准 一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，医疗废物标识执行《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | - 根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，国家“十四五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、NOx、VOCs。 本项目污水进入西安市第一污水处理厂，结合本项目特点，纳管总量控制指标建议为： 类别; 污染物; 现有项目总量; 扩建项目建议总量控制指标. 废水; COD; 0.1533t/a; 0.01466t/a. 氨氮; 0.0153t/a; 0.00147t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目的施工内容主要是商铺内部建筑的局部改造、设备安装。施工期主要产生少量的装修粉尘、设备安装粉尘和噪声等；施工人员生活污水和生活垃圾以及装修材料包装物和建筑垃圾等固体废弃物。 1、施工废气 在施工期间，手术室内部装修会产生少量扬尘，均为无组织排放。 施工单位在施工期间采取如下废气防治措施：确保湿法作业，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 2、施工废水 项目所在地污水管网完善，生活污水依托现有的排水系统，故施工人员产生的生活污水依托现有化粪池处理后可直接进入污水管网，不会对周围环境造成影响。 3、施工期噪声 本项目施工期主要噪声来源于电钻、电锤、电锯、切割机等设备，不涉及高噪声施工设备。施工噪声对周围声环境的影响不容忽视，为确保施工噪声实现场界噪声达标排放，项目在施工过程中主要采取以下措施进行噪声治理及防护： 施工时采用降噪作业方式、合理安排施工时间：施工方应在9:00-12:00，14:00-18:00进行施工，避免强噪声机械持续作业，严禁夜间施工，杜绝夜间施工噪声扰民。加强施工人员的管理和教育，选用低噪声设备，并加强设备维护与维修。 4、施工期固体废物 - 施工过程中产生的固体废物主要为废弃物料等建筑垃圾和施工人员生活产生的生活垃圾。 - 施工期产生的建筑垃圾主要包括废抹布、废包装材料等，废包装材料交由有回收资质的废品收购站处理，废抹布与施工人员生活垃圾需要集中收集，暂存于垃圾收集点，后由市政环卫部门统一清运处理。 综上所述，项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可得到消除或有效控制，可使其对环境的影响降至最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 - （1）废气污染物源强、治理措施及排放量 - 本项目不设职工食堂和停车场，无燃煤、燃油、燃气等设施，项目医疗废水采用缓释消毒器自动投加含氯消毒片消毒工艺，无生化处理过程，运行无异味产生。项目运行期间主要为住院宠物及宠物粪便产生的恶臭。 - 项目接诊宠物均在宠物笼中，其下方放置有猫砂托盘，宠物猫粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，宠物狗粪尿经宠物笼下方托盘收集，一同经马桶直接进入化粪池，猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用；此外，医护人员定期喷洒安立消消毒液除臭，其具有强大的消毒、杀菌、祛味、除臭作用，同时加强室内自然通风。 - （2）治理方式可行性分析 - 项目运行期间主要为住院宠物及宠物粪便产生的恶臭。住院宠物数量较少，而且为猫、狗等小动物，产生的粪便量少，宠物均在宠物笼中，其下方放置有猫砂托盘，宠物粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，经马桶直接进入化粪池，猫砂还具有吸附和抑制臭味气体散发的作用，可有效减少粪便臭味逸散到空气中。 - 同时定期喷洒安立消消毒液除臭，安立消消毒液主要成分为月苄三甲氯铵（C22H40ClN），其作用机理为：本品主要成分是月苄三甲氯铵溶液，属于阳离子表面活性剂，能迅速破坏微生物表面的生物膜，使微生物内物质外溢，快速杀灭病原微生物，其具有较强的杀菌作用，金黄色葡萄球菌、丹毒杆菌、卡他球菌、沙门氏杆菌，炭疽芽孢杆菌、化脓性链球菌、口蹄疫病毒以及细小病毒等对其较敏感。 - 经上述措施处理后，本项目废气产生量很少，对环境影响很小。 - （3）监测计划 - 结合现有项目及扩建项目运营期各项污染物的污染特点及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关监测要求，制定了全诊所废气运营期污染源与环境监测计划表，见下表： - 表4-1 废气污染物监测计划 - 排放形式; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次. - 无组织; - 上风向一个点，下风向三个点; - 臭气浓度; - 1次/年. - 2、废水环境影响和保护措施 （1）产排污核算 项目产生的废水主要为医疗废水和生活污水。医疗废水主要来自手术过程，主要含有病菌和有机污染物，其水质最大的特点是细菌、粪大肠菌群含量较高。医疗废水主要污染物为SS、COD、NH3-N、总余氯、粪大肠菌群等。本项目医疗废水经废水缓释消毒器处理后与生活污水一同经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂。 （2）源强核算 根据现场踏勘，现有项目营业范围主要为宠物诊疗、宠物美容、宠物寄养，废水主要为医疗废水、美容废水和生活污水，与本扩建项目的营业范围和废水种类不一致，水质差别较大，同时现有项目未进行监测，无废气、废水监测数据参考，故医疗废水水质参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表1医院污水水质指标参考数据（平均值），项目生活污水类比同规模动物医院建设项目废水浓度，本扩建项目医疗废水中主要污染物产生及排放情况详见表4-2。 表4-2 扩建项目废水产生及排放情况 污染物类别; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总余氯; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群MPN/L. 医疗废水3.6t/a; 排放浓度（mg/L）; 250; 100; 60; 25; 5; 5; 8; 4750. 排放量（t/a）; 0.0009; 0.00036; 0.00022; 0.00009; 0.00002; 0.00002; 0.00003; 1.71╳107MPN/a. 执行标准; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准; 250; 100; 60; /; /; 2-8; 10; 5000. 生活污水34.4t/a; 排放浓度（mg/L）; 400; 200; 100; 40; 6; /; /; /. 排放量（t/a）; 0.01376; 0.00688; 0.00344; 0.00138; 0.00021; /; /; /. 处理 措施; 项目医疗废水经废水缓释消毒设备消毒处理后，与生活污水依托化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入西安市第一污水处理厂. 综合 废水38 t/a; 排放浓度（mg/L）; 385; 190; 96; 38; 5; 0.5; 0.76; /. 排放量（t/a）; 0.01466; 0.00724; 0.00366; 0.00147; 0.00022; 0.00002; 0.00003; 1.71╳107MPN/a. 执行; 污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; /; /; 20; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准; /; /; /; 45; 8; /; /; /. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - （3）达标排放分析 - 根据工程分析，项目医疗废水中各污染因子的排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，生活污水及全厂综合废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 - （4）依托污水处理设施的可行性分析 - 1）医疗废水处理措施可行性分析 - 本扩建项目产生的医疗废水经2楼手术室水池下方设置的1套废水缓释消毒器（单套处理能力0.5m3/d）处理后排入化粪池后经市政管网排入西安市第一污水处理厂。 - 本项目采用的医疗废水消毒设施采用一体化设计，采用含氯消毒片进行消毒。含氯消毒是国际上公认的消毒灭菌剂，它可以杀死一切微生物，包括细菌繁殖体，细菌芽孢，真菌，分枝杆菌和病毒等，并且这些细菌不会产生抗药性。含氯药剂对微生物细胞壁有较强的吸附穿透能力，可有效地氧化细胞内含巯基的酶，还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。本项目采用的缓释消毒装置，分别安装在2楼手术室水池下方和1楼中央处置区水池下方，单台处理能力为0.5m3/d，本扩建项目医疗废水产生量为0.01m3/d，现有项目医疗废水产生量为0.099m3/d。缓释消毒器又称管式消毒器，是采用化学反应，自动稀释延时压力加氯工艺，以含氯消毒片为主要原料，水与药剂合理混合后所产生的消毒杀菌液，对医疗废水达到消毒灭菌的作用。废水缓释消毒器的工作原理：现场污水管必须高于废水缓释消毒器进出水口，能够自流进出，下水口通过变径后接通机器进水口，出水口接通下水道。 本项目类属123动物医院项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ110-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”，本项目动物医疗废水消毒工艺采用加氯消毒工艺，消毒工艺为可行技术，医疗废水在设备内停留超过1.5h后排出，项目医疗废水缓释消毒器出口水质中pH、COD、SS、粪大肠菌群、总余氯能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。 图4-1 废水缓释消毒器操作原理图 - 化粪池可行性分析 - 本项目废水依托化粪池处理后排入市政污水管网，该化粪池位于商铺底部，设计规模为10m3，主要接纳项目所在商铺产生的生活污水，全诊所废水排放量为1.155m3/d，远小于该化粪池剩余处理能力，能够接纳本项目污水的处理规模要求。 - 依托污水处理厂可行性分析 西安市第一污水处理厂于2014年建设，陕西西安市第一污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺多段多级AO除磷脱氮+混凝沉淀过滤，其设计规模为12万立方米/日，先期日处理规模达到12万立方米/日，由中国市政工程西北设计研究院有限公司负责设计，项目投资近12217.36万元，西安市第一污水处理厂(邓家村污水处理厂)升级改造工程建设地址：西安市西北郊大兴西路19号，污水处理厂厂内及厂区西北角。污水处理规模：12×104m3/d。处理工艺：“城市污水→粗格栅→细格栅→沉砂池→多段多级AO除磷脱氮+混凝沉淀过滤→紫外线消毒池（次氯酸钠辅助）→达标排放”，污泥处理采用“重力浓缩+机械脱水”工艺，除臭采用“CYYF全过程除臭”工艺。出水水质：达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后进入渭河。 - 本项目所在地属于西安市第一污水处理厂的收水范围内，项目废水排放量仅为0.55m3/d，排水量小，医疗废水经消毒预处理后，同生活污水经化粪池预处理后的出水水质满足污水处理厂水质接管要求，不会对污水处理厂处理工艺造成不利冲击影响。因此，本项目污水排入西安市第一污水处理厂可行。 - 排放口基本情况 表4-3 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 污水类别; 污染物 种类; 排放去向; 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息; 排放形式; 排放规律; 排放口名称及编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 排放标准. 医疗废水; pH、COD、SS、BOD5、总余氯、粪大肠菌群等; 西安市第一污水处理厂; 废水缓释消毒器；加氯消毒工艺; 是; 加氯消毒工艺; 间接排放; 连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律; 废水总排口DW001; 是; 一般排放口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准. *本项目属123动物医院项目，参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ110-2020）中“表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”，本项目宠物医疗废水消毒工艺采用加氯消毒工艺，消毒工艺为可行技术。 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值. 1; DW001; 108°57′11.452″; 34°53′45.274″; 0.0038; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间接排放、排放期间流量稳定; 西安市第一污水处理厂; pH; 6~9. COD; 30mg/L. BOD5; 6mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 1.5（3）mg/L. 总磷; 0.3mg/L. 粪大肠菌群数; 1000个/L. - （5）废水监测要求 - 本项目运营期产生的废水主要为医疗废水，医疗废水经过医疗废水处理设备处理后排入化粪池内，生活污水直接排入化粪池。 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）其相关规定以及本工程的污染特点，废水依托现有化粪池进行处理，因此本次扩建环评仅在医疗废水消毒装置出口进行监测，将本扩建项目监测计划纳入全院监测计划内，本扩建项目建成后全院废水监测计划见下。 表4-5 废水环境监测计划一览表 类别; 监测因子; 监测布点; 监测频次; 控制标准. 医疗废水; pH、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群、总余氯; 2套废水消毒装置出水口; 1次/年; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. - 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 本项目与原诊所的噪声源同为宠物叫声和空调外机噪声，本项目依托原诊所的空调，住院观察的宠物为患病或手术、麻醉后的宠物，吠叫噪声较小，多属于间歇性噪声，留观结束后，由宠物主人带走，不在医院过夜。因现有项目未进行监测，故噪声源强以全诊所设备进行计算。 表4-6 本项目室外噪声源强调查清单 序号; 声源名称; 空间相对位置; 声源源强; 数量/台; 声源控制措施; 运行时间. X; Y; Z; 声压级/距声源距离dB(A)/m. 1; 空调外机; 8; 4; 10; 60; 4; 减振、软连接、距离衰减等; 间歇. 备注：项目厂界西南角为（0，0，0） （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中规定，声环境影响预测，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 1）预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； ③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 2）室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 3）总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 （3）噪声预测结果 项目建成后厂界噪声预测结果见表4-7。 表4-7 项目边界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 边界; 东边界外1m; /; 40; /; 55; 达标. 北边界外1m; /; 41; /. 西边界外1m; /; 40; /. 南边界外1m; /; 43; /; 70. 敏感点; 晨光御苑; 64; 14; 64; 70. 西安市第五医院; 66; 9; 66. 电影厂家属院; 52; 11; 52; 55. 根据上述预测分析可知，北、东、西侧厂界昼间噪声预测值可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的1类标准限值，南侧厂界昼间噪声预测值可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的4类标准限值，项目周边50m范围内敏感点电影城家属院昼间噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，晨光御苑、西安市第五医院昼间噪声预测值可满足4类标准要求，项目运营期噪声对周围声环境影响较小。 （4）噪声防治措施 - 建设单位现有项目采取的噪声防治措施见下： - 在宠物诊疗、住院观察期间，加强对宠物的管理，合理喂食，避免宠物因为饥饿或口渴而发出叫声，安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，或对犬类宠物佩戴嘴套；同时项目墙体均为实体密闭墙体，窗户配套安装双层隔音玻璃隔声降噪； - 2）空调外机安装在项目所在商铺3楼楼顶，安装时已采用弹性支架/底部安装减振底座并定期维护保养，可有效减小噪声对居民的影响。 - 综上所述，项目产生的噪声在采取以上措施后，同时考虑一般砖混结构墙体的隔声削减，项目噪声源对各界的噪声影响值均能满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中标准限值要求，本项目运营期间的噪声在采取上述治理措施后对周边商户及环境影响较小。 - （5）噪声监测要求 - 根据现场踏勘，营运期噪声监测计划见下表。 表4-8 噪声监测计划 监测项目; 监测位置; 污染; 监测方法; 监测频次; 污染物执行标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 手工监测; 1次/季; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）. 敏感点; 等效连续A声级; 手工监测; 1次/季; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. - 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物的产生 本项目运营期固废主要为生活垃圾、废包装材料、废宠物用品、宠物毛发、宠物粪便、病死宠物尸体及医疗废物等；其中医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物等。 - 1）生活垃圾 - 本扩建项目新增劳动定员4人，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，顾客人数按300人/a计，生活垃圾产生量按0.2kg/人计，生活垃圾产生量为0.79t/a，分类收集后按照城市管理和综合执法部门的相关要求统清运处置。 - 2）废包装材料 - 本项目宠物手术过程中原辅料拆包时会产生少量的废包装材料，产生量约0.05t/a，收集后统一外售处理。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物，代码为900-003-S17、900-005-S17。 3）废宠物用品 本项目废宠物用品（宠物尿垫、废纸巾、废玩具）产生量为0.03t/a，混入生活垃圾按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。 4）宠物毛发 宠物诊疗时会产生毛发，产生量为0.02t/a，混入生活垃圾按照城市管理和综合执法部门的相关要求统清运处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物，代码为900-099-S59。 5）宠物粪便 无传染病的宠物粪便属于一般固体废物，有传染病的宠物粪便按医疗废物处置。 本项目年宠物诊疗量300例，宠物粪便产生量按0.1kg/只计算，则宠物粪便产生量为0.03t/a，其中无传染病宠物粪便产生量为0.029t/a，有传染病宠物粪便产生量为0.001t/a。无传染病宠物猫粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，宠物狗粪尿经宠物笼下方托盘收集，一同经马桶直接进入化粪池，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW64其他垃圾，代码为900-099-S64。有传染病宠物粪便属于医疗废物，收集后及时装入专用密封袋中密封存放于医废贮存库委托有资质单位处置。 6）病死动物尸体 项目日常若遇动物安乐死或者不治身亡现象，按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，动物尸体不得随意处置，“从事动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输的单位和个人应当对病死或者死因不明的动物尸体进行无害化处理”；“动物尸体无害化处理责任单位和个人不具备无害化处理能力的，应当将动物尸体交送无害化处理场所处理”。本项目产生的动物尸体约为0.05t/a，病死动物尸体由医院进行消毒处理后进行密封暂存，交由宠物尸体无害化处理中心处置。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），属于SW64其他垃圾，代码为900-099-S64。 7）医疗废物 诊疗活动产生的医疗废物来源广泛、成分复杂，废弃物主要分为感染性废物（包括棉球、棉签、引流棉条、纱布、血液、废口罩和废手套等）、病理性废物（诊疗中产生的宠物身体废弃物）、损伤性废物（载玻片、玻璃试管等）、药物性废物（过期、淘汰、变质或者被污染的废弃药品）。废物产生量按每日每只门诊及住院病例0.2kg计算，产生量为0.06t/a，有传染病宠物粪便产生量为0.001t/a。医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交有资质单位收运处置。 根据《国家危险废物名录》《医疗废物分类目录》等相关规定，项目产生的医疗固废属危险废物中HW01医疗废物（危险废物代码：841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-005-01）。 表4-9 项目的固体废物汇总表 名称; 废物类型; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 危险特性; 污染防治措施. 医疗废物; 危险废物; HW01; 841-001-01 841-002-01 841-005-01; 0.061; In In T; 暂存于医废贮存库；防渗、贴标识；委托西安卫达实业发展有限公司处置. 841-003-01; In; 病理性废物暂存于冰箱，委托西安卫达实业发展有限公司收运处置. - （2）医疗废物暂存设施合规性及依托可行性分析 本扩建项目医疗废物（除病理性废物）收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交由西安卫达实业发展有限公司收运处置。 医废贮存库依托可行性分析： 现有项目设置医废贮存库，建筑面积4m2，容积约2t，位于现有项目北侧空置后院2楼，用于医疗废物的暂存。 根据调查，现有项目医疗废物产生量0.67t/a（1.84kg/d），本项目建成后较现在仅增加了少量的三腔类手术医疗废物，医疗废物产生量0.07t/a（0.19kg/d），按照要求，医疗废物暂存时间不得超过2天，现有医废贮存库能够满足医废贮存要求。现有的医废贮存库设有带盖的分类收集桶，后期对地面与裙脚按要求整改并防渗处理，可满足三腔类手术产生的医疗废物暂存。因此现有医疗废物暂存设施合规，本项目依托可行。 （3）环境管理要求 1）一般固废管理要求 一般固体废物暂存，评价建议一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。 为防止宠物尸体被随意丢弃和不规范处置，病死宠物由医院及时告知宠物主人领取病死宠物尸体并如实填写转移情况，并将病死宠物交由资质单位按规范进行后续无害化处置，且需提供无害化处理单位的联系方式。 2）医疗废物管理要求 根据《医疗废物分类名录》，项目产生的医疗废物主要为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物。医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置。 结合《西安市医疗废物集中处置实施方案》的相关要求，医院在日常运营过程中对医疗废物应重点关注以下几点： ①项目应根据《医疗废物分类名录》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②项目医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。 ③根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ④盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识。 ⑤项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料保存5年。严格落实危险废物转移联单制度。 ⑥运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医废贮存库。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 另外，医废贮存库应避免阳光直射，并有良好的照明设备和通风条件；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；对于不同性质的医疗废物严格按照管理规定进行分类收集处理，以不同颜色标识区分放置，易腐败的应采取冷藏措施；医废贮存库必须设置警示标志；与医疗区、人员活动密集区以及生活垃圾存放地分开，并设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。 5、环境风险影响分析 （1）风险调查 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对本项目涉及的原辅材料及危废等进行辨识。 本项目运营过程中，属于危险化学品的主要是酒精、氯片，危险废物基本为棉球、纱布、玻璃试管、废弃药品等医疗废物，故危险废物不按风险物质计算。除此之外各类注射用药应采用专用容器进行存放且存放及使用量较小。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在储存场所内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 Q按下式进行计算： 式中：q1，q2，....，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本扩建项目及现有项目涉及的主要危险化学品使用量、储存量、临界量及Q值见表4-10。 表4-10 建设项目风险物质Q值确定表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 临界量; 比值Q. 1; 酒精（75%乙醇）; 0.05t; 0.0025t; 500t; 0.000005. 2; 氯片（主要成分为三氯异氰尿酸）; 0.00024t; 0.00025t; 5t; 0.00005. 合计; 0.000055. 根据上表可知，本项目Q=0.000055<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为I，进行简单分析。 （2）环境风险识别 风险主要为有毒有害和易燃易爆等危险物质，本项目风险物质为酒精（乙醇）和氯片（主要成分为三氯异氰尿酸）。酒精（乙醇）主要分布于药房，存储量未超过临界量。氯片（主要成分为三氯异氰尿酸）存放在化验室，存储量未超过临界量。 酒精（乙醇）操作不慎或保管不当，使火源接触易燃物质，引起火灾，燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响；火灾产生次生灾害形成消防废水进入雨水管污染地表水。 氯片（主要成分为三氯异氰尿酸）受潮则直接释放出二氧化氯气体，有引起膨胀的可能，所以一定要在干燥、阴凉、通风避光、远离易燃易爆品处保存。二氧化氯气体严重刺激眼睛、皮肤和呼吸道，吸入气体可引起肺水肿。 （3）环境风险防范措施 为减少事故影响，本次评价提出如下防范措施： 加强对酒精（乙醇）的管理，定期进行检查，将火灾、泄漏等的可能性控制在最低范围内；消防可用水、沙土、二氧化碳灭火；药房、运营区等作业场所配备二氧化碳灭火器。 加强对氯片（主要成分为三氯异氰尿酸）存放地（化验室）检查，避免其受潮；配制溶液时，一定要先加水后加消毒片，切勿颠倒；消防可用雾状水、沙土、二氧化碳灭火；化验室配备二氧化碳灭火器。 （4）环境风险分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，可有效降低对周围环境存在的风险影响，并且可将环境风险影响控制在可接受范围内，不会对周边大气环境、地表水环境、地下水以及土壤等造成明显危害。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 6、地下水、土壤分析 本项目运营期对地下水及土壤环境的影响因素主要为医疗废物及医疗废水泄漏下渗。根据现场踏勘，项目院内已全部硬化铺设瓷砖，医疗废水处理设施废水缓释消毒器位于2楼手术室内水池下方，医废贮存库位于现有项目商铺北侧闲置后院2楼，后期按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定进行整改。正常情况下，污染物不会通过裸露区进入土壤及地下水环境。项目在严格落实大气污染防治设施及分区防渗措施，采取必要的检修、管理措施条件下，对地下水及土壤的影响较小。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 宠物粪便 | 臭气 | 宠物粪尿被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，经马桶直接进入化粪池；定期喷洒安立消消毒液除异味，加强室内自然通风换气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  |
| 地表水环境 | 医疗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总余氯、粪大肠菌群等 | 经废水缓释消毒器处理后进入化粪池经市政管网排入西安市第一污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.3相关要求 |  |
| 声环境 | 噪声 | 宠物吠叫噪声 | 宠物就诊时安排在密闭诊室内并对犬类宠物施行套嘴等措施，在诊疗时安排专业医护人员对宠物进行安抚工作，依托现有实体墙体，门窗安装双层玻璃等措施 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） |  |
|  |  | 空调外机运行噪声 | 空调室外机配套安装减震垫等减振降噪措施，并定期对设备进行维护；安装在商铺3楼楼顶，合理布局 |  |  |
| 电离辐射 | 取得辐射安全许可证后，方可投入使用 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 分类收集按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置 |  | / |
|  | 一般固废 | 废包装材料 | 收集后统一外售处理 |  | 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定 |
|  |  | 废宠物用品、宠物毛发 | 混入生活垃圾按照城市管理和综合执法部门的相关要求统一清运处置 |  |  |
|  |  | 宠物粪便 | 被猫砂吸收包裹后收集至卫生间，经马桶直接进入化粪池 |  |  |
|  |  | 病死宠物尸体 | 灭菌消毒处理后暂存冰箱，交由宠物尸体无害化处理中心处置 |  |  |
|  | 危险废物 | 医疗废物 | 医疗废物（除病理性废物）依托专用垃圾桶收集后暂存在医废贮存库，病理性废物暂存于冰箱，定期交西安卫达实业发展有限公司收运处置 |  | 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 医废贮存库、废水处理设施下方设置重点防渗，其余设置一般防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 树立环境风险意识；实行全面环境安全管理制度；规范并强化在储存、处理过程中的环境风险预防措施；加强巡回检查，减少危险废物泄漏对环境的污染。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位应成立专门的环境管理机构，并制定一系列的环境管理制度具体落实企业内部生产运行过程中的各项国家及地方环境管理要求。建设单位环境保护管理机构的主要职责主要包括以下几个方面： - 建设项目三同时制度 - 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收后本项目方可正式投产运行。 - （2）环境管理制度 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，组织制定环保管理制度、年度实施计划和长远规划，并监督贯彻执行，具体环境保护管理制度应包括以下几个方面的工作内容： ①固体废物收集处理处置设施、噪声防治措施等的运行、维修、定期保养等工作制度； ②环保台账管理制度，主要包括废气、废水、噪声等监测数据台账和固体废物产生及处置台账。 （3）排污许可证制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目不纳入排污许可管理范围内。 （4）排污口技术规范要求 企业应规范环保图形标志，固体废物堆放场所必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）相关要求设置标志牌。 （5）竣工验收制度 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设单位自行组织验收。验收合格后，方可投入生产或者使用。 （6）例行监测制度 根据宠物医院监测计划，委托有资质的检（监）测机构开展企业自行监测，对检（监）测机构的资质进行确认。 （7）信息公开制度 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况及应对情况等环境信息。 （8）建设项目环保投资概算 本扩建项目总投资50万元，其中环保投资为1万元，占总投资额的2%。扩建项目环保投资估算明细见表5-1。 表5-1 扩建项目环保投资一览表 序号; 工程名称; 用途说明; 扩建项目费用（万元）. 1; 废气; 喷洒安立消消毒液除臭，同时加强室内自然通风; 0. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 0. 医疗废水; 1套废水缓释消毒器; 0.5. 3; 噪声; 空调室外机配套安装减震垫等减振降噪措施，并定期对设备进行维护；安装在远离住宅楼的商铺南侧（临街），合理布局; 0. 4; 固废; 带盖垃圾桶（箱）; 0. 医废贮存库; 0.5. 合计; /; 1.0. |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目环境影响是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（t/a） | 383.2 | / | / | 38 | / | 421.2 | +38 |
|  | COD（t/a） | 0.1533 | / | / | 0.01466 | / | 0.16796 | +0.01466 |
|  | BOD5（t/a） | 0.0843 | / | / | 0.00724 | / | 0.09154 | +0.00724 |
|  | SS（t/a） | 0.1150 | / | / | 0.00366 | / | 0.11866 | +0.00366 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0153 | / | / | 0.00147 | / | 0.01677 | +0.00147 |
|  | 总磷（t/a） | 0.0015 | / | / | 0.00022 | / | 0.00172 | +0.00022 |
|  | 总余氯（t/a） | 0.0115 | / | / | 0.00002 | / | 0.01152 | +0.00002 |
|  | 阴离子表面活性（t/a） | 0.0011 | / | / | 0.00003 | / | 0.00113 | +0.00003 |
|  | 粪大肠菌群（MPN/a） | 3.832×108 | / | / | 1.71×107 | / | 4.003×108 | +1.71×107 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | 2.965 | / | / | 0.79 | / | 3.755 | +0.79 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料（t/a） | 0.7 | / | / | 0.05 | / | 0.75 | +0.05 |
|  | 废宠物用品（t/a） | 0.45 | / | / | 0.03 | / | 0.48 | +0.03 |
|  | 宠物毛发（t/a） | 0.3 | / | / | 0.02 | / | 0.32 | +0.02 |
|  | 宠物粪污（t/a） | 0.56 | / | / | 0.029 | / | 0.589 | +0.029 |
|  | 病死宠物尸体（t/a） | 0.1 | / | / | 0.05 | / | 0.15 | +0.05 |
| 危险废物 | 医疗废物（t/a） | 0.67 | / | / | 0.061 | / | 0.731 | +0.061 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①